项目需求

- 服务器采购需求说明

- 6台队列管理中心服务器，主要用于数据采集、数据合并、数据质控、随访管理、运营分析、培训考核等；

- 1台统计服务器，主要用于对数据分析、数据统计等；

- 3台数据处理中心服务器，主要用于对数据同步、数据清洗、数据分布式存储、数据转化、数据匹配、数据对接等。

- 采购清单

采购设备及数量：

| 序号 | 名称 | 配置简述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队列管理中心服务器节点 | 每节点不低于以下参数： 形态：2U 2路机架服务器； CPU：2*Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz处理器或同等性能以上； 内存：32GB DDR4 TruDDR4 2400MHz RDIMM； 硬盘：2*600GB 企业级2.5寸SSD盘； 网卡：2个10GE接口与2个GE接口，含光模块； 阵列卡：RAID 730-8i 1GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器； 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 | 6 |
| 2 | 统计服务器节点 | 每节点不低于以下参数： 形态：2U 2路机架服务器； CPU：1*Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz处理器或同等性能以上； 内存：32GB DDR4 TruDDR4 2400MHz RDIMM； 硬盘：2*600GB 企业级2.5寸SSD盘； 阵列卡：RAID 730-8i 1GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器； 网卡：2个10GE接口与2个1GE接口，含光模块； 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 | 1 |
| 3 | 数据处理中心服务器节点 | 每节点不低于以下参数： 形态：2U 2路机架服务器； CPU：2*Intel Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz处理器或同等性能以上； 内存：10*32GB TruDDR4 2400 MHz RDIMM，采用五通道配置； 硬盘：1*3.84TB 企业级2.5英寸SSD硬盘, 2*1.8TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘，10*2.4TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘，1*8TB 7.2K NL-SAS 2.5英寸硬盘； GPU卡：1*RTX8000 48GB 主动式; 硬盘：2*600GB 企业级2.5寸SSD盘； 阵列卡：RAID 730-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器； 网卡：2个10GE接口与2个1GE接口，含光模块； 保修：三年原厂4小时免费上门保修（配件+人力）。 | 3 |

- 产品规格参数

- 硬件参数：

1、队列管理中心服务器节点参数要求

| 设备名称 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 队列管理中心服务器节点 | 品牌 | 国际知名品牌。 |
|  | 芯片组 | 不低于以下参数： Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |
|  | 处理器类型 | 不低于以下参数： 配置两颗Intel至强可扩展处理器主频≥2.1GHz且单个Intel至强处理器≥8核，L3缓存≥11MB，85W，可选最大可支持至28核205W处理器。 |
|  | 性能要求 | 不低于以下参数： 所投节点处理器型号基于Intel Silver 4208配置时SPEC CFP2017 Rate浮点测试性能高于90，要求提供www.spec.org测试结果链接证明，不接受估算/推算结果。 |
|  | 内存配置数目 | 配置≥32GB TruDDR4 2400MHz RDIMM。 |
|  | 内存扩展能力 | 最大支持扩展≥16个内存插槽，满足未来扩展性需求。 |
|  | 硬盘要求 | 配置≥2块2.5英寸600GB 企业级SSD硬盘,支持扩展至6个2.5英寸SAS/SSD，满足未来扩展性需求。 |
|  | 阵列卡 | 配置1*12Gb双端口阵列卡配1GB闪存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 |
|  | 网卡 | 配置≥2个10GE接口，≥2个1GE接口，含光模块 |
|  | 电源产品认证 | 实配电源2个80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。 |
|  | 冷却系统 | 支持240V高压直流。 |
|  |  | 支持4个冗余热插拔系统风扇，支持N+1冗余。 |
|  | I/O扩展 | 最大支持8个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe插槽，与一个LOM专用插槽。 |
|  | USB接口 | 提供前置USB口可连接手机管理服务器。 |
|  | 工作温度 | 支持工作温度最高支持0-50摄氏度。 |
|  | 抗干扰 | 正常工作承受的浪涌（冲击）抗扰度≥4kV（线线/线地）。 正常工作电源口雷击抗扰度≥4kV。 正常工作电信端口雷击抗扰度≥4kV。 |
|  | 高可用 | 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时 |
|  | 可信平台模块 | 配置符合中国国家可信计算标准的可信计算密码模块TCM。 |
|  | 可管理和维护性 | 1）支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息，实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报。符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 |
|  | 产品认证 | 2）支持带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS /UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 |
|  |  | 3）显示实时和历史服务器用电数据和温度图形，显示系统资源利用率历史记录；支持基于 HTML5 的远程控制台和远程控制。 |
|  |  | 整机箱通过中国3C认证。 |
|  | 环境认证 | 产品通过中国环境标志产品认证。 |
|  | 厂商资质 | 产品原厂商ISO9001质量管理体系认证证书。 |
|  | 服务 | ISO/IEC20000认证和信息安全管理体系。 |
|  |  | 3年7*24小时保修服务，4小时上门服务。 |

- 统计服务器节点参数要求

| 设备名称 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 统计服务器节点 | 品牌 | 国际知名品牌。 |
|  | 芯片组 | 不低于以下参数： Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |
|  | 处理器类型 | 不低于以下参数： 配置一颗Intel至强可扩展处理器主频≥2.1GHz且单个Intel至强处理器≥8核，L3缓存≥11MB，85W，可选最大可支持至28核205W处理器。 |
|  | 性能要求 | 不低于以下参数： 所投节点处理器型号基于Intel Silver 4208配置时SPEC CFP2017 Rate浮点测试性能高于45，要求提供www.spec.org测试结果链接证明，不接受估算/推算结果。 |
|  | 内存配置数目 | 配置≥32GB TruDDR4 2400MHz RDIMM。 |
|  | 内存扩展能力 | 最大支持扩展≥16个内存插槽，满足未来扩展性需求。 |
|  | 硬盘要求 | 配置≥2块2.5英寸600GB 企业级SSD硬盘,支持扩展至6个2.5英寸SAS/SSD，满足未来扩展性需求。 |
|  | 阵列卡 | 配置≥1*12Gb双端口阵列卡配1GB闪存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 |
|  | 网卡 | 配置≥2个10GE接口，≥2个1GE接口，含光模块。 |
|  | 电源产品认证 | 实配电源2个80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。 |
|  | 冷却系统 | 支持240V高压直流。 |
|  |  | 支持4个冗余热插拔系统风扇，支持N+1冗余。 |
|  | I/O扩展 | 最大支持8个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe插槽，与一个LOM专用插槽。 |
|  | USB接口 | 提供前置USB口可连接手机管理服务器。 |
|  | 工作温度 | 支持工作温度最高支持0-50摄氏度，并提供国家级认证机构NCTC相关证明材料。 |
|  | 抗干扰 | 正常工作承受的浪涌（冲击）抗扰度≥4kV（线线/线地）。 正常工作电源口雷击抗扰度≥4kV。 正常工作电信端口雷击抗扰度≥4kV。 |
|  | 高可用 | 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时。 |
|  | 可信平台模块 | 配置符合中国国家可信计算标准的可信计算密码模块TCM。 |
|  | 可管理和维护性 | 1）支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息，实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报。符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 |
|  | 产品认证 | 2）支持带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS /UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 |
|  |  | 3）显示实时和历史服务器用电数据和温度图形，显示系统资源利用率历史记录；支持基于 HTML5 的远程控制台和远程控制。 |
|  |  | 整机箱通过中国3C认证。 |
|  | 环境认证 | 产品通过中国环境标志产品认证。 |
|  | 厂商资质 | 产品原厂商具备ISO9001质量管理体系认证证书。 |
|  | 服务 | 产品原厂商服务体系通过信息技术服务管理体系。ISO/IEC20000认证和信息安全管理体系。。 |
|  |  | 3年7*24小时保修服务，4小时上门服务。 |

- 数据处理中心服务器节点参数要求

| 数据处理中心服务器节点 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 国际知名品牌。 |
|  | 芯片组 | 不低于以下参数： Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |
|  | 处理器类型 | 不低于以下参数： 配置两颗Intel至强可扩展处理器主频≥2.2GHz且单个Intel至强处理器≥10核，L3缓存≥13.75MB，85W，可选最大可支持至28核205W处理器。 |
|  | 性能要求 | 不低于以下参数： 所投节点处理器型号基于Intel Silver 4210 配置时SPEC CFP2017 Rate浮点测试性能高于110，要求提供www.spec.org测试结果链接证明，不接受估算/推算结果。 |
|  | 内存配置数目 | 配置≥10*32GB TruDDR4 2400MHz RDIMM, 至少采用五通道配置。 |
|  | 内存扩展能力 | 最大支持扩展≥16个内存插槽，满足未来扩展性需求。 |
|  | 硬盘要求 | 配置≥1*3.84TB 企业级2.5英寸SSD硬盘, ≥ 2*1.8TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘， ≥10*2.4TB 10K NL-SAS 2.5英寸硬盘， ≥1*8TB 7.2K NL-SAS 2.5英寸硬盘， 支持扩展至30个2.5英寸SAS/SSD，满足未来扩展性需求。 |
|  | GPU卡 | ≥1*NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB PCIE 主动式 GPU。 |
|  | 阵列卡 | 配置≥1*12Gb双端口阵列卡配2GB闪存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 |
|  | 网卡 | 配置≥2个10GE接口，≥2个1GE接口，含光模块。 |
|  | 电源产品认证 | 实配电源2个80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。 |
|  | 冷却系统 | 支持240V高压直流。 |
|  |  | 支持4个冗余热插拔系统风扇，支持N+1冗余。 |
|  | I/O扩展 | 最大支持8个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe插槽，与一个LOM专用插槽。 |
|  | USB接口 | 提供前置USB口可连接手机管理服务器。 |
|  | 工作温度 | 支持工作温度最高支持0-50摄氏度，并提供国家级认证机构NCTC相关证明材料。 |
|  | 抗干扰 | 正常工作承受的浪涌（冲击）抗扰度≥4kV（线线/线地）。 正常工作电源口雷击抗扰度≥4kV。 正常工作电信端口雷击抗扰度≥4kV。 |
|  | 高可用 | 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时。 |
|  | 可信平台模块 | 配置符合中国国家可信计算标准的可信计算密码模块TCM。 |
|  | 可管理和维护性 | 1）支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息，实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报。符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 |
|  | 产品认证 | 2）支持带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS /UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 |
|  |  | 3）显示实时和历史服务器用电数据和温度图形，显示系统资源利用率历史记录；支持基于 HTML5 的远程控制台和远程控制。 |
|  |  | 整机箱通过中国3C认证。 |
|  | 环境认证 | 产品通过中国环境标志产品认证。 |
|  | 厂商资质 | 产品原厂商具备ISO9001质量管理体系认证证书。 |
|  | 服务 | 产品原厂商服务体系通过信息技术服务管理体系。ISO/IEC20000认证和信息安全管理体系。 |
|  |  | 3年7*24小时保修服务，4小时上门服务。 |