广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：440101-2022-16804

采购项目编号：0877-22GZTP01H321

项目名称：广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目

采购人：广州市执信中学

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第一章投标邀请

广东广招招标采购有限公司受广州市执信中学的委托，采用公开招标方式组织采购广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目

采购计划编号：440101-2022-16804

采购项目编号：0877-22GZTP01H321

采购方式：公开招标

预算金额：13,000,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市执信中学音响系统及配套设施采购):

采购包预算金额：13,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区 | 1.00(项) | 详见第二章 | 10,500,000.00 | 否 |
| 1-2 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区 | 1.00(项) | 详见第二章 | 2,500,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历日内完成交货及安装验收，达到使用要求

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东广招招标采购有限公司网（http://www.gztpc.com）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州市执信中学

地址：执信南路152号

联系方式：020-87779649

2.采购代理机构信息

名称：广东广招招标采购有限公司

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

联系方式：020-37816223-809

3.项目联系方式

项目联系人：黎工

电话：020-37816223-809

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、项目一览表

| 编号 | 子项目名称 | 内容 | 采购预算 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区 | 详见《广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区采购清单》 | 1050万元 | 自合同签订之日起30日历日内完成交货及安装验收，达到使用要求 |  |
| 2 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区 | 详见《广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区采购清单》 | 250万元 | 自合同签订之日起30日历日内完成交货及安装验收，达到使用要求 |  |

备注：

（1）本次采购的货物是原装、全新产品，供应商须对供货正品保证承诺。

（2）本次采购的货物以教学/培训为目的，须配合专业系部教材/教学及达标考试等用途。供应应充分考虑设备教学广泛性、教学可用性、维护便利性等特色，同时需要上门维护、保养（可能含制造商上门）、定期对老师培训等售后服务；另外，充分考虑到学生实操时损耗，应对个别易损坏品（或器材）有备品或保证供给。

（3）须有质保期承诺，重要设备应有经销商或厂商承诺。

2、核心产品

| 编号 | 核心产品（“△”） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式云广播主机 |  |
| 2 | 壁挂式室内网络音箱 |  |
| 3 | 观众区扩声线阵音箱 |  |

附表（一）：广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区采购清单

（一）公共广播系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式云广播主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 2 | 桌面式微服务工作站 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 3 | 嵌入式系统软件 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 4 | 云广播移动端APP | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 5 | 智能AI网络音箱 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 6 | 云广播音频采集终端器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 7 | 三合一播放器 | 1、采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 自动播放控制，全数码伺服。 2、可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 3、1路音频信号左右声道（L /R）输出；视频输出。 4、石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定。 5、电台频率记忆存储可达99个。 6、具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 7、具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作。 8、接收天线输入：FM接收天线75Ω输入。 9、1路音频信号左右声道(L/R)输出。 10、带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。 11、带红外遥控功能，可进宪遥控操作控制。 技术参数： 1、频率响应：20-20KHz 2、音频失真度：0、05% 3、音频输出：1KΩ 0-1、5V非平衡 4、动态范围：90dB 5、播放格式：MP3、WMA、CD、AAC、FLAC 6、播放类型：CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 7、信噪比：92dB 8、接收范围FM：87、0-108、0MHz 9、灵敏度FM：18dBμ 10、信噪比FM：>76dB 11、调谐频率步距FM：50KHz 12、中频频率FM：10、7MHz 13、保护：ACFUSE×1A 14、工作电压：AC220V/50Hz 15、功率消耗：20W | 1 | 台 |  |
| 8 | 网络消防报警矩阵器 | 产品描述： 1、标准1U机架式设计，全铝合金工业面板，简约沉稳。 2、基于智慧云系统配合使用以实现消防报警联动紧急广播。 3、丰富的运行指示灯方式，一目了然当前的工作状态。 4、32路消防短路信号输入接口，0V及24V触发输入智能切换，可实现报警联动与警铃播放。 5、消防铃声可自行设置，使用方便自如，任意点设置不同铃声或音源。 6、可扩展系统消防路数，自定义设置报警点实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能。 7、16路短路输出接口，可实现与其它相关设备进行实时报警联动。 8、支持一键状态复位实现解除当前报警触发。 9、支持一键恢复出厂设置方便系统维护管理。 10、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 11、支持终端在线远程固件升级，减轻维护人员工作强度。 12、支持远程联动控制。 技术参数： 1、通讯协议：TCP、UDP、ARPP等 2、传输速度：10Mbps/100Mbps 3、短路输入：0V/24V 4、短路输出：≤0、3A at 125V AC或1A at 30V DC 5、信噪比：≥90dB 6、频率响应：20Hz-20KHz 7、最大功耗：15W | 1 | 台 |  |
| 9 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 10 | 机架式网络广播备份主机 | 2U机架式服务器主机存储服务器1颗3204 6核1、9GHz单电16G内存丨4T SATA*2丨SR130 | 1 | 台 |  |
| 二、前端扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急音频管理平台 | 产品描述： 1、支持多种接线方式，可卡侬进莲花出，也可莲花进卡侬出。 2、液晶设置实时倒计时功能，输出音量可调功能。 3、可卡侬进莲花出，也可莲花进卡侬出。 4、前面板液晶实时显示，可调节延时后输出音频音量大小，可实现最大80秒延时，最小40毫秒延时，全工业级别宽温度范围设计。 5、音频双声道平衡分配器提供丰富的电源状态、音频链路状态、输入输出等。 6、有效指示功能使得用户安装调试十分方便。 技术参数： 1、输入信号：XLR 0dB 600Ω 2、输出信号：XLR 0dB 600Ω 3、物理接口：XLR插座数量4路 4、输入输出阻抗：XLR 600Ω平衡接口 5、音频幅频特性：20Hz-20KHz ±0.5% 6、谐波失真：±0.5% 7、信噪比：>80dB 8、支持工作温度：-10-60度 9、工作湿度：0-90%不结凝 10、防护等级：通用工业标准和特殊定制 11、外形：独立式结构、标准19英寸机架式 12、供电电压：交流220V 13、功率：20W | 1 | 台 |  |
| 12 | 纯后级功放 | 1、具有定压输出70V/100V，定阻输出4-16Ω； 2、TRS与XLR信号源接口，可以多台机LINK； 3、5个信号灯机器工作状态； 4、具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、限幅保护、软启动保护，机器性能更安全； 5、采用大量高精度的SMD器件，自动化生产工艺，产品可靠性更高； 6、采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰； 7、自动变速风扇，优化的散热系统，使得机器性能更稳定； 8、定压功率：2000W 9、頻率响应（1W/8Ω）60Hz-20kHz，±3dB 10、失真度（THD+N)≤0、3% 1KHz 10V定阻输出 11、信噪比（A计权）≥90dB 12、LINE输入灵敏度1V 13、MIC输入灵敏度/ 14、电源220-230VAC 50Hz | 6 | 台 |  |
| 13 | 机架式信号切换器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、实时检测主备功放状态监测，并以不同的LED颜色指示。 3、主功放故障后0.1秒内自动切换到备用功放。 4、自动发现功放故障并在主功放和备用功放之间实现自动转换。 5、支持1主1备到8主4备的主备功放通道数量配置，分别进行主功放和备用功放自动切换。（选配功能） 6、主备功放矩阵式切换，断电将直通辅助信号和100V扬声器信号。 7、智能保护功能，喇叭短路将自动断开功放和喇叭连接。 8、超强带负载能力，最大支持15A音频信号输入。 技术参数： 1、主功放通道：8组 2、备用功放通道：4组 3、输出通道：8组 4、线路输入：10KΩ，0、775V非平衡 5、巡回检测周期：500ms巡回检测8次 6、可控功率：3KW（每个通道） 7、控制方式：自动/手动 8、接口类型：莲花头，1/4英寸TS插口，接线端子 9、显示方式：LED状态指示 10、保护：AC FUSE×1A 11、工作电压：AC220V/50Hz 12、功率消耗：48W | 2 | 台 |  |
| 三、1号教学楼（一楼8间课室，1间教师办公室；二楼15间教室，1间教师办公室；三~五楼各14间教室，1间教师办公室；共70间） |  |  |  |  |  |
| 14 | 壁挂式室内网络音箱 | 详见附表三 | 70 | 台 |  |
| 15 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板，简约沉稳。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、先进的TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：160W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 | 5 | 台 |  |
| 16 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 36 | 只 |  |
| 17 | 桌面式网络寻呼话筒1 | 详见附表三 | 5 | 台 |  |
| 18 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 四、2号教学楼（一楼14间课室，2间教室办公室，共80间） |  |  |  |  |  |
| 19 | 壁挂式室内网络音箱 | 详见附表三 | 80 | 台 |  |
| 20 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板，简约沉稳。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、先进的TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。 技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：160W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 | 5 | 台 |  |
| 21 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 36 | 只 |  |
| 22 | 桌面式网络寻呼话筒1 | 详见附表三 | 10 | 台 |  |
| 23 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 五、3号教学楼（一楼11间课室，2间教室办公室，1间大教室；二~三楼10间课室，2间教室办公室，1间大教室；四楼10间课室，2间教室办公室；五楼8间课室，2间教室办公室；共62间） |  |  |  |  |  |
| 24 | 壁挂式室内网络音箱 | 详见附表三 | 62 | 台 |  |
| 25 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、先进的TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。 技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：160W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 | 5 | 台 |  |
| 26 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 36 | 只 |  |
| 27 | 桌面式网络寻呼话筒1 | 详见附表三 | 10 | 台 |  |
| 28 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 六、7号宿舍楼（负二层7间，负一层9间，一楼19间，二~六楼41间，共240间） |  |  |  |  |  |
| 29 | 桌面式微服务工作站 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 30 | 嵌入式双键网络对讲终端 | 产品描述： 1、一体化壁挂式设计，铝镁合金材质。 2、基于智慧云系统运行，具有极高的安全性及优秀的稳定性。 3、频带、高灵敏度扩音单元，高保真CD级的音质。 4、内置定阻数字功率放大器，音质非常细腻，功率强劲。 5、支持智能电源管理在无信号输入时自动进入待机模式降低能源消耗符合国家节能标准。 6、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 7、支持终端在线远程固件升级，减轻维护人员工作强度。 8、支持服务器统一管理。 9、支持接收服务器实时、定时、语音、文件、文字广播任务。 10、支持实时语音对讲。 11、支持一键报警功能，并具有红色指示灯。 12、支持一键求助功能，并具有绿色指示灯。 13、自带4欧5万扬声器。 14、支持DC供电与POE供电。（POE供电选配：默认不配） 15、支持短路输入触发、短路输出触发。 16、支持IO输入触发、IO输出触发。 17、具有模拟线路输入功能。 18、具有模拟线路输出功能。 19、自带30W功率输出。 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100Mbps 3、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、网络延时：音频≤5ms 8、额定功率：30W 9、信噪比：≥90dB 10、频率响应：20Hz-20KHz 11、供电方式：DC 24V/2A 12、最大功耗：40W | 240 | 台 |  |
| 31 | 壁挂式音箱 | 产品描述： 1、采用弧形铁网外观设计，声音辐射面更广。 2、采用同轴喇叭设计，声音清晰柔和、还原度高。 3、安装方式采用角度可调支架与葫芦孔两种。 4、适用于室内人声扩声，高铁站、候机楼、室内教室、多媒体教语音广播。 5、技术参数： 6、功率：15W（额定）/30W（峰值） 7、阻抗：8Ω 8、喇叭单元：6.5"×1 9、频率响应：60Hz-18KHz 10、材质：ABS材料 | 240 | 只 |  |
| 32 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板，简约沉稳。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：160W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 | 6 | 台 |  |
| 33 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 65 | 只 |  |
| 34 | 桌面式网络寻呼话筒2 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 35 | 智能AI网络音箱 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 36 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 七、8号宿舍楼（一楼10间，二~六楼27间，共145间） |  |  |  |  |  |
| 37 | 桌面式微服务工作站 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 38 | 嵌入式双键网络对讲终端 | 产品描述： 1、一体化壁挂式设计，铝镁合金材质。 2、基于智慧云系统运行，具有极高的安全性及稳定性。 3、频带、高灵敏度扩音单元，高保真CD级的音质。 4、内置定阻数字功率放大器，音质非常细腻，功率强劲。 5、支持智能电源管理在无信号输入时自动进入待机模式降低能源消耗符合国家节能标准。 6、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 7、支持终端在线远程固件升级，减轻维护人员工作强度。 8、支持服务器统一管理。 9、支持接收服务器实时、定时、语音、文件、文字广播任务。 10、支持实时语音对讲。 11、支持一键报警功能，并具有红色指示灯。 12、支持一键求助功能，并具有绿色指示灯。 13、自带4欧5万扬声器。 14、支持DC供电与POE供电。（POE供电选配：默认不配） 15、支持短路输入触发、短路输出触发。 16、支持IO输入触发、IO输出触发。 17、具有模拟线路输入功能。 18、具有模拟线路输出功能。 19、自带30W功率输出。 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100Mbps 3、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、网络延时：音频≤5ms 8、额定功率：30W 9、信噪比：≥90dB 10、频率响应：20Hz-20KHz 11、供电方式：DC 24V/2A 12、最大功耗：40W | 145 | 台 |  |
| 39 | 壁挂式音箱 | 产品描述： 1、采用弧形铁网外观设计，声音辐射面更广。 2、采用同轴喇叭设计，声音清晰柔和、还原度高。 3、安装方式采用角度可调支架与葫芦孔两种。 4、适用于室内人声扩声，高铁站、候机楼、室内教室、多媒体教语音广播。 5、技术参数： 6、功率：15W（额定）/30W（峰值） 7、阻抗：8Ω 8、喇叭单元：6.5"×1 9、频率响应：60Hz-18KHz 10、材质：ABS材料 | 145 | 只 |  |
| 40 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板，简约沉稳。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、先进的TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。 技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：160W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 | 6 | 台 |  |
| 41 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 38 | 只 |  |
| 42 | 桌面式网络寻呼话筒2 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 43 | 智能AI网络音箱 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 44 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 八、负一层体育馆 |  |  |  |  |  |
| 45 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述: 1、标准19英寸机架式设计，1U全铝合金工业面板。 2、内置2、0英寸彩色液晶屏，支持红外遥控。带电源指示灯、信号运行灯等指示，工作状态一目了然。 3、具有USB端口，可读取容量高达4T的USB存储设备，可播放音频文件。 4、采用Micro SD（TF）插槽，读取容量高达128G的SDXC，可播放音频文件。 5、支持有限带宽下载后台下载，空闲时自动下载，减少网络带宽，媒体库支持离线自动播放功能。 6、1路3线强制开关输出，实现报警模式的3线音量控制开关，音量控制量无限制。 7、具点播功能，通过遥控器点播服务器上的节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 8、2路线路输入和1路麦克风输入，具有独立音量调节。另有1路EMC输入，具有最高优先级。 9、通道优先功能，当有输入时可断开其它通道输入音频信号，EMC>MIC>AUX1-2>MP3>IP网络音乐。 10、2组并路同信号线路输出，与外部功率放大器连接。 11、2组短路输入和输出，可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 12、使用1路接口触发恢复出厂设置。 13、具有一组RJ45扩展端口，实现功能和操作的扩展。 14、支持2种模式带有钟声提示音：呼入、挂断。 15、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 16、采用100M/1000M网络传输，直接接入交换机网络，长距离传输对音质不会有任何影响。 17、内置嵌入式网络音频解码模块，高设备使用稳定性高。 18、采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级。 19、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于5W，符合国家节能标准要求。 20、采用32级电子音量管理体系，出厂统一为第16级。 21、先进的TCP/IP连接控制方式，采用5类以上网线连接系统，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，安装简便快捷。 技术参数： 1、通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP 2、传输速度：1000Mbps/ 100Mbps/ 10Mbps 3、音频编码：PCM，MP3，WAV，WMA 4、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 5、采样率：8K-48KHz 6、比特率：64Kbps~768Kbps 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、网络延时：音频≤7ms 10、额定功率：360W 11、输出方式：70V，100V，4-16Ω 12、输入灵敏度/阻抗：MIC-15mV/600Ω。AUX-350mV/10KΩ。EMC-775mV/10KΩ 13、输出灵敏度/阻抗：1000mV /470Ω 14、短路输入：0V，24V 15、短路输出：≤2A/125V 16、供电方式：AC 220V/50Hz 17、材质：氧化铝拉丝面板，冷扎板机箱 18、颜色：黑色 19、安装方式：标准19英寸机架设计 | 5 | 台 |  |
| 46 | 壁挂音箱 | 1、喇叭单元：1"×1,4"×1； 2、额定功率：20W； 3、可选功率：10W/20W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：87dB； 6、最大声压级(1m)：100dB； 7、频率响应：90-20kHz； | 40 | 只 |  |
| 47 | 壁挂式室内网络音箱 | 详见附表三 | 5 | 台 |  |
| 48 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 九、公共区域广播 |  |  |  |  |  |
| 49 | 机架式网络定压功放 | 产品描述： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 3、智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 4、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 5、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6、一个总音量调节旋钮统一控制所有线路和话筒音量。 7、5路音源输入，其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号。1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 8、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 9、工作状态实时指示灯，3个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 10、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 11、完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 12、峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 13、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 14、高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 技术参数： 1、额定功率：2000W 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω 3、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 4、网络芯片速率：10/100Mbps 5、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm 6、音频采样，位率：8KHz～44、1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 9、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 10、过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 11、音调（低音）：±10dB@100Hz 12、音调（高音）：±10dB@10KHz 13、频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB） 14、信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 15、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 16、默音功能：MIC3优先其他通道 17、通道串音衰减：≤50dB 18、散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 19、保护：过热，过载&短路 20、电源：AC220V/50Hz 21、最大耗散功率：2600W | 12 | 台 |  |
| 50 | 全铝合金户外防水音柱 | 1、输入功率：20W/40W(100V) 2、额定阻抗：500Ω（20W）/250Ω（40W） 3、声压级91+-3dB(1M/1W) 4、频率响应：100Hz - 15KHz 5、扬声器:4寸单元*4 6、材质：铝合金外壳防水耐腐蚀 7、符合CE、IP44标准 | 112 | 只 |  |
| 51 | 户外防水音柱 | 详见附表三 | 12 | 只 |  |
| 52 | 草地音箱 | 1、喇叭单元：5"×1； 2、额定功率：20W； 3、可选功率：10W/20W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：89dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：100-15kHz； | 20 | 只 |  |
| 53 | 机架式网络定压功放 | 产品描述： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 3、智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 4、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 5、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 7、6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 8、1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 9、MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 10、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 11、工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 12、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 13、完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 14、峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 15、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 16、高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 技术参数： 1、额定功率：460W 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω 3、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 4、网络芯片速率：10/100Mbps 5、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm 6、音频采样，位率：8KHz～44、1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 9、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 10、过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 11、音调（低音）：±10dB@100Hz 12、音调（高音）：±10dB@10KHz 13、频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB） 14、信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 15、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 16、默音功能：MIC3优先其他通道 17、通道串音衰减：≤50dB 18、散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 19、保护：过热，过载&短路 20、电源：AC220V/50Hz 21、最大耗散功率：600W | 1 | 台 |  |
| 十、饭堂 |  |  |  |  |  |
| 54 | 钢网壁挂音箱 | 1、喇叭单元：6.5"×1； 2、额定功率：10W； 3、可选功率：5W/10W； 4、输入电压：70V/100V； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：102dB； 7、频率响应：150-15kHz； | 15 | 只 |  |
| 55 | 云广播机架式定压功放 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 3、智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 4、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 5、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 7、6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 8、1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 9、MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 10、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 11、工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 12、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 13、完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 14、峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 15、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 16、高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 技术参数： 1、额定功率：360W 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω 3、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 4、网络芯片速率：10/100Mbps 5、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm 6、音频采样，位率：8KHz～44、1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入 9、AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 10、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 11、过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入 12、AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 13、音调(低音)：±10dB@100Hz 14、音调(高音)：±10dB@10KHz 15、频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 16、信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 17、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 18、默音功能：MIC3优先其他通道 19、通道串音衰减：≤50dB 20、散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 21、保护：过热，过载&短路 22、电源：AC220V/50Hz 23、最大耗散功率：450W | 1 | 台 |  |
| 56 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 57 | 防震机柜 | 宽度：600MM 深度：600MM 22U | 1 | 台 |  |
| 十一、图书馆 |  |  |  |  |  |
| 58 | 天花喇叭 | 1、喇叭单元：6"×1； 2、额定功率：6W； 3、可选功率：3W/6W； 4、输入电压：70V/100V/8Ω； 5、灵敏度(1m，1W)：92dB； 6、最大声压级(1m)：99dB； 7、频率响应：100-18kHz； | 42 | 只 |  |
| 59 | 机架式网络定压功放 | 产品描述： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 3、智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 4、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 5、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 6、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 7、6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 8、1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 9、MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 10、70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 11、工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 12、线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 13、完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 14、峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 15、综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 16、高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 技术参数： 1、额定功率：460W 2、输出方式：70V，100V，4-16Ω 3、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 4、网络芯片速率：10/100Mbps 5、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm 6、音频采样，位率：8KHz～44、1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 9、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 10、过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 11、音调（低音）：±10dB@100Hz 12、音调（高音）：±10dB@10KHz 13、频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB） 14、信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 15、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 16、默音功能：MIC3优先其他通道 17、通道串音衰减：≤50dB 18、散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 19、保护：过热，过载&短路 20、电源：AC220V/50Hz 21、最大耗散功率：600W | 1 | 台 |  |
| 60 | 云广播电源定时器 | 产品描述： 1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2、大电流三芯电源输入缆线，电源输入连接方便，带负载总电流可达50A。 3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。 4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。 5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。 6、后面板带8路多功能标准插座输出，通用于国际多种类型插头。 7、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。 8、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。 9、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。 10、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。 技术参数： 1、最大总电流：50A 2、每通道最大电流：16A 3、通道数：9路 4、电源供应：AC 110V/220V 50/60Hz 5、装机高度：1U 6、电源指示：LED指示灯 7、接口：前面板1个万能插座、后面板8个万能插座、1个网口、1个485口、1个短路输入输出口、2个USB口 | 1 | 台 |  |
| 61 | 防震机柜 | 宽度：600MM 深度：600MM 16U | 1 | 台 |  |
| 十二、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 62 | 防震机柜 | 宽度：600MM 深度：600MM 42U | 1 | 个 |  |
| 63 | 音箱线 | EVJV2×1、5两芯音箱护套线 | 21750 | 米 |  |
| 64 | 网线 | 超六类网线 | 10650 | 米 |  |
| 65 | 音频线 | 音频跳线 | 22 | 条 |  |
| 66 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（二）多媒体阶梯室音响系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、1号楼多媒体阶梯室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音柱 | 详见附表三 | 6 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 6 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 8 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 个 |  |
| 9 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 二、2号楼多媒体阶梯室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音柱 | 详见附表三 | 4 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 6 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 8 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 套 |  |
| 9 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 三、3号楼多媒体阶梯室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音柱 | 详见附表三 | 4 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 6 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 7 | 天线信号分配系统 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 8 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 9 | 防震机柜 | 宽度：600MM 深度：600MM 32U | 1 | 套 |  |
| 四、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（三）五号楼会议室音响系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、5楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 详见附表三 | 6 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 6 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 7 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 9 | 音箱支架 | 音箱支架 | 6 | 个 |  |
| 10 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 台 |  |
| 11 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 二、6楼小会议室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 详见附表三 | 2 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字会议主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 6 | 有线会议系统主席单元 | 详见附表三 | 1 | 支 |  |
| 7 | 有线会议系统代表单元 | 详见附表三 | 8 | 支 |  |
| 8 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 2 | 个 |  |
| 12 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 台 |  |
| 13 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 三、6楼大会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 详见附表三 | 6 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字会议主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 6 | 有线会议系统主席单元 | 详见附表三 | 1 | 支 |  |
| 7 | 有线会议系统代表单元 | 详见附表三 | 9 | 支 |  |
| 8 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 6 | 个 |  |
| 12 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 台 |  |
| 13 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 四、7楼中会议室（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 详见附表三 | 4 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 3 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字会议主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 6 | 有线会议系统主席单元 | 详见附表三 | 1 | 支 |  |
| 7 | 有线会议系统代表单元 | 详见附表三 | 8 | 支 |  |
| 8 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 10 | 电源时序器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 11 | 音箱支架 | 音箱支架 | 4 | 个 |  |
| 12 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、32U | 1 | 台 |  |
| 13 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（四）室内体育馆音响系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内篮球场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观众区扩声线阵音箱 | 详见附表三 | 20 | 只 |  |
| 2 | 观众区低频线阵扩声音箱 | 详见附表三 | 10 | 只 |  |
| 3 | 场地区扩声音箱 | 详见附表三 | 8 | 只 |  |
| 4 | 专用吊挂套装 |  | 10 | 个 |  |
| 5 | 返听台唇扬声器 | 1、频率响应：45Hz~20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：96dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：250W； 5、覆盖角（HXV）：120°x60°； 6、低音单元：1 x 10"低音（2.5”音圈）； 7、高音单元：1 x 1"喉口高音（2”音圈）； | 4 | 只 |  |
| 6 | 线阵音箱功放（高频） | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 7 | 线阵音箱功放（低频） | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 8 | 超低频功放 | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω：2×1600W 3、立体声4Ω：2×2500W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0、1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB 7、电源：220-230VAC，50Hz | 5 | 台 |  |
| 9 | 场地扬声器功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 10 | 功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 11 | 4进8出 数字音频处理器 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 12 | 调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 13 | 接口箱 | 1、≥16个话放输入通道 2、≥8个模拟平行XLR输出通道 3、双网络端口 | 1 | 台 |  |
| 14 | 控制室监听扬声器 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 4、输入灵敏度：-2 dBU； 5、总功率(RMS)：110W； | 2 | 只 |  |
| 15 | 数字会议主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 16 | 无线会议系统主席单元 | 技术特点 1、采用独创的DSP数字化会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2、采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 3、内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行 4、话筒头部装配高精度声干孔不锈钢网头，内置防风棉，优化音腔结构设计，音质更佳，并能有效防止液体渗入 5、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 6、内置24个点自动反馈抑制功能，所有通道的声音接近CD级品质 7、采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8、单元采用铝合金材质面板，表面喷砂处理，CNC精密加工，阳极氧化工艺确保持久光泽度 9、话筒开关和触摸屏采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控一体的玻璃面板，具备防尘防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用；； 10、采用ADA工业级专业电容式触摸感应按键处理芯片，触摸灵敏、使用寿命长，开关时无机械按键声； 11、触摸式开关带双色指示灯，待机未按静音时图案常亮发光绿色，按下发言后图案常亮发光红色 12、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 13、具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、 14、发言人数可设置为1-6人（包含有线和无线），最大支持6个主席同时发言。 15、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电 16、内置高性能DSP处理器对音频进行降噪处理，使声音清晰透彻 17、采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰， 18、采用先进静电隔离技术设计，保证即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； 19、2、4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 20、话筒带发言计时功能 21、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量 22、发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 23、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 24、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 25、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 26、主席单元具有批准代表的发言申请功能; 27、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; | 1 | 支 |  |
| 17 | 无线会议系统代表单元 | 1、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 2、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时常亮红色，申请发言常亮绿色； 3、发言开关为触控式，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； 4、面板带有2、4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等; 5、单元带发言计时，会务服务; 6、侧边带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量; 7、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； | 8 | 支 |  |
| 18 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 3 | 套 |  |
| 19 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0、5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 套 |  |
| 20 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 21 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 22 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 23 | 电源时序器 | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 24 | 机架式网络单通道解码器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 25 | 防震机柜 | 防震机柜42U | 2 | 个 |  |
| 26 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 二、室内50米游泳池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 详见附表三 | 24 | 只 |  |
| 2 | 主扩音箱 | 详见附表三 | 12 | 只 |  |
| 3 | 返听台唇扬声器 | 1、频率响应：45Hz~20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：96dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：250W； 覆盖角（HXV）：120°x60°； 5、低音单元：1 x 10"低音（2.5”音圈）； 6、高音单元：1 x 1"喉口高音（2”音圈）； | 4 | 只 |  |
| 4 | 功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 5 | 线阵音箱功放（低频） | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 6 | 线阵音箱功放（低频） | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 7 | 20路数字调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 9 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 台 |  |
| 10 | 桌面电容式会议话筒 | 1、采用金属外壳桌面结构设计，符合人体工程学，极具现代气息； 2、鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将麦克风调整到合适的位置； 3、驻极体电容式心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力； 4、具备发言开关按键，操作简捷、快速； 5、频率响应：30Hz~20KHz 6、输出阻抗：200Ω 7、灵敏度：-40dB±2dB 8、指向性：心型 9、供电电源：DC48V | 2 | 台 |  |
| 11 | 机架式网络单通道解码器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 12 | 4进8出 数字音频处理器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 13 | 智能反馈抑制器 | 1、数字DSP移频处理功能，超高速反馈消除功能，采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声； 2、两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电； 一路RCA线路输入/输出。 3、一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出； 4、迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损； 自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换； 内置自动混音器，且输入电平值三段可调； 5、取样频率32KHz 6、失真<0.1%@ 1KHz 7、信噪比>90dB | 1 | 台 |  |
| 14 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 15 | 电源时序器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 16 | 防震机柜 | 防震机柜42U | 2 | 个 |  |
| 17 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |
| 三、室内25米游泳池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱2 | 详见附表三 | 8 | 只 |  |
| 2 | 功放 | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 3 | 20路数字调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 台 |  |
| 6 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 8 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电源时序器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 10 | 防震机柜 | 防震机柜42U | 1 | 个 |  |
| 11 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（五）室内篮球馆超高清显示计分系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、屏体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高清专业展示设备 | 详见附表三 | 90 | m² |  |
| 二、系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试及电力控制主机 | 视频服务器控制软件 i5，显卡，SSD，LCD显示1080p，WIN10 x64，键盘和鼠标，KVM | 1 | 套 |  |
| 2 | 监控LCD | 显示器TE23-10 1*DVI;1*VGA无黑色，23英寸，分辨率：1920*1080；显示比例：16:9；电源线*1；VGA数据线*1；底座*1；显示器*1 | 1 | 套 |  |
| 3 | 二合一视频处理器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制管理软件 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 三、计时记分系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计时计分主机 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 2 | 计时计分软件 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 3 | FIBA2017单面24秒计时器包括立柱 | 单面24秒计时器 710x610x61mm 按照2017年国际篮联规则0.1秒显示 内置双音蜂鸣器 | 1 | 套 |  |
| 4 | 篮板灯带 | 双色的，与24秒计时器的同步。时间结束时自动点亮。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 犯规信息展示终端 | 符合国际篮联和CBA的要求，支持直接控制或集中控制 | 1 | 套 |  |
| 6 | 双音讯响器 | 130db音量，符合国际篮联和CBA的要求，支持直接控制或集中控制 | 1 | 套 |  |
| 7 | 球权显示终端 | 显示主队或客队得球后进攻的方向，支持直接控制或集中控制 | 1 | 套 |  |
| 8 | 计分平台 | 10、8英寸触摸液晶屏，WIFI，10000mAh容量，可实现分，个人得分、全队得分，全队犯规、个人犯规控制、换人 | 1 | 套 |  |
| 9 | 统计工作站 | 15''，i5，SSD，LCD显示1080p，WIN10 x64 | 1 | 套 |  |
| 四、设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光电转换器 | 单模双芯，1路10G光纤口（一主一备），可控8网口（最多可控10网口），1台CVT10顶多台单通道光电转换器，最大可带载4K×1K大屏，两台可拼成1U。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 光纤模块 | 10G传输速率，支持4K级光纤转换，单口转换8网口 | 4 | 台 |  |
| 3 | 网络交换机 | 网络交换机, 24口10/100/1000 | 2 | 台 |  |
| 4 | 机架 | 标准19寸 机架42U, 800mm | 1 | 套 |  |
| 5 | UPS不间断电源 | UPS不间断电源, 2U, 3000VA, 220V | 1 | 台 |  |
| 6 | 配电柜 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 五、工程服务及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程结构费 | 1、用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装费用 2、用于显示屏及各设备之间的线路连接费用 3、显示屏四周装饰风格与墙体装饰风格一致 4、安装完成后的设备运行调试费用 | 90 | m² |  |

（六）户外运动场音响系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主席台、观众区扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单8寸两分频定压全频扬声器 | 1、不少于两分频单8寸全频扬声器； 2、频率响应不劣于80Hz - 20Khz 3、灵敏度不低于89dB； 4、额定功率（AES）不低于 80W/6Ω； 5、线间变压输入：70V-100V兼容输入 6、线间变压输出：最大40W,可调20W/10W 7、辐射角度：90x80； | 16 | 只 |  |
| 2 | 舞台反听音箱 | 详见附表三 | 4 | 只 |  |
| 3 | 全频音箱2 | 详见附表三 | 4 | 只 |  |
| 二、户外扩声音箱 |  |  |  |  |  |
| 4 | 双10寸二分频二驱动线阵列扬声器 | 详见附表三 | 24 | 只 |  |
| 5 | 单18寸超低频扬声器 | 详见附表三 | 6 | 只 |  |
| 6 | 线阵列专用吊架 |  | 6 | 只 |  |
| 7 | 单8寸两分频定压全频扬声器 | 1、不少于两分频单8寸全频扬声器； 2、频率响应不劣于80Hz - 20Khz 3、灵敏度不低于89dB； 4、额定功率（AES）不低于 80W/6Ω； 5、线间变压输入：70V-100V兼容输入； 6、线间变压输出：最大40W,可调20W/10W 7、辐射角度：90x80； | 4 | 只 |  |
| 三、功放周边设备 |  |  |  |  |  |
| 8 | 调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 9 | 有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 4、输入灵敏度：-2 dBU； 5、总功率(RMS)：110W； | 2 | 台 |  |
| 10 | 4进8出 数字音频处理器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 11 | 线阵音箱功放（高频） | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 12 | 线阵音箱功放（低频） | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 13 | 超低频音箱功放 | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω：2×1600W 3、立体声4Ω：2×2500W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB 7、电源：220-230VAC，50Hz | 3 | 台 |  |
| 14 | 功放 | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 15 | 纯后级功放 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 16 | 纯后级功放 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 17 | 电源时序器 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 18 | 桌面电容式会议话筒 | 1、采用金属外壳桌面结构设计，符合人体工程学，极具现代气息； 2、鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将麦克风调整到合适的位置； 3、驻极体电容式心形单指向性话筒，超强抗手机干扰能力； 4、具备发言开关按键，操作简捷、快速； 5、频率响应：30Hz~20KHz 6、输出阻抗：200Ω 7、灵敏度：-40dB±2dB 8、指向性：心型 9、供电电源：DC48V | 2 | 台 |  |
| 19 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 4 | 台 |  |
| 20 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 套 |  |
| 21 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 2 | 套 |  |
| 四、日常广播系统 |  |  |  |  |  |
| 22 | 户外防水音柱 | 详见附表三 | 18 | 只 |  |
| 23 | 纯后级功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 24 | 机架式网络单通道解码器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 25 | 户外防水音柱立杆 | 直径60mmx3、0mm厚Q235铁焊管X高度3、2米 底座固定铁板：250mmx250mmx6mm | 12 | 条 |  |
| 五、辅助安装配件及线材接插件 |  |  |  |  |  |
| 26 | 防震机柜 | 宽度：600MM、深度：600MM、42U | 2 | 个 |  |
| 27 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

附表（二）：广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区采购清单

（一）多功能厅音响扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、功放，扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左中右全频扬声器 | 详见附表三 | 3 | 只 |  |
| 2 | 超低频扬声器 | 1、频率响应：31Hz--300Hz； 2、灵敏度(1W/1m）：103dB； 3、额定功率(AES)：1500W； 4、标称阻抗：4Ω； 5、低音单元：2 x 18"低音； | 2 | 只 |  |
| 3 | 后场补声扬声器 | 详见附表三 | 2 | 只 |  |
| 4 | 返听扬声器 | 1、频率响应：45Hz~20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：96dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：250W； 5、覆盖角（HXV）：120°x60°； 6、低音单元：1 x 10"低音（2.5”音圈）； 7、高音单元：1 x 1"喉口高音（2”音圈）； | 4 | 只 |  |
| 5 | 台唇扬声器 | 1、频率响应不劣于75Hz-16kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； 3、灵敏度(1W/1m）不小于92dB； 4、最大声压级(1m)不小于116/ 122dB（连续值/峰值)； 5、额定功率(AES)不小于250W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、驱动单元不少于1 x 8"低音，1x44mm音圈高音； | 2 | 只 |  |
| 6 | 数字功率放大器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 7 | 功率放大器 | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω：2×1600W 3、立体声4Ω：2×2500W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB | 1 | 台 |  |
| 8 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率500W×2； 2、4Ω立体声功率800W×2； 3、8Ω桥接功率1600W； 4、频率响应（±0、3dB，1W@8Ω）20Hz-20kHz； 5、总谐波失真（THD+N,8Ω/1KHz）≤0、05%； | 4 | 台 |  |
| 二、音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 数字音频处理器 | 1、输入\输出：3入6出数字音频管理系统 2、强大的DSP处理能力，具备延时、效果、31段图示均衡、压限、噪声门 3、存储：用户程式30个 4、处理器：32bit（可扩展至40bit） 5、采样频率：96 kHz 6、数模转换：24-bit 7、均衡器数量：每通道8个 8、内部延时：1、5ms 9、失真：0、002%（1 kHz @+4dBu） 10、增益：从-40dB至+15dB，0、25dB步进 11、音频接口：3针卡侬 12、RS232：DB-9 13、以太网：标准CAT-5 | 2 | 台 |  |
| 10 | 调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 11 | 数字调音台接口箱 | 1、≥16个话放输入通道 2、≥8个模拟平行XLR输出通道 3、双网络端口 | 1 | 台 |  |
| 三、音源设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 2 | 套 |  |
| 13 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 2 | 套 |  |
| 14 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一拖八无线双振膜会议话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 16 | 4x5数字反馈抑制器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 17 | 高保真有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 4、输入灵敏度：-2 dBU； 5、总功率(RMS)：110W； | 2 | 台 |  |
| 18 | 隔离变压器 | 详见附表三 | 4 | 个 |  |
| 19 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 四、会议录播系统 |  |  |  |  |  |
| 20 | 会议录播主机（三机位） | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 21 | 导录播系统（三机位） | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 22 | 录播监视控制面板 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 23 | 20倍高清云台摄像机 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 24 | 可编程中央控制主机 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 25 | 红外发射棒 | 1、发送红外控制代码，38K载波，能发射遥控器的红外信号，可用于控制各种红外摇控设备。 | 8 | 台 |  |
| 26 | 中控主机编程软件及编程 | 中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持3D按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备。 | 1 | 台 |  |
| 27 | 机架式8路电源控制器 | 1、具备8路独立节点控制接口，每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子； 2、提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容； 3、具有可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)； 4、单路电流10A，最大负载能力2200W/路； 5、紧急情况可手动控制单路或多路总开关； 6、持单机电脑软件控制或发送代码控制； 7、支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 8、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 9、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电； 10、内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 11、采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 2 | 台 |  |
| 28 | 10.1寸无线触摸屏 | 1、采用10.1"电容触控屏； 2、自带Android系统； 3、采用4G内存，64G存储容量； 4、中控编程系统，一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体； 5、不需编写任何复杂逻辑命令，即可实现复杂的控制功能，支持3D按钮、图片按钮等，支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备； | 1 | 台 |  |
| 29 | 5寸有线嵌墙可编程触控屏 | 1、采用5寸嵌墙式真彩有线触摸屏； 2、具备65536色，分辨率为800×480； 3、内存为64M，电容容式触摸屏； 4、具备2路RS-232、1路RS-485、2路IR、1路I/O接口； 5、具备扩展温湿度感应接口； 6、铝合金面板，配置嵌墙底壳一个； 7、为保证系统稳定性，墙面控制屏和中控主机需为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 8进8出HDMI矩阵(一体机) | 1、采用可编程逻辑陈列电路，输入、输出信号可任意交互切换； 2、支持8路高清信号源输入，8路高清信号源输出，采用HDMI母座接口； 3、支持音视频信号同步输入、输出，方便安装与维护； 4、自适应1920×1200@60及以下各种分辨率； 5、符合HDCP标准，兼容HDMI 1、3A，确保有内容保护的媒体能正常显示； 6、内置数字缓冲、信号补偿电路，具备自动增益调节、长距离传输失真补偿功能； 7、具备16个切换按键，支持快速切换操作，可提供多种按键颜色选择，方便用户选择； 8、内置红外接收模块，支持红外遥控切换功能； 9、装备160×32高亮度信号灯，可实时显示操作状态； 10、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 11、具有输入同步信号自动检测功能； 12、支持EDID管理功能； 13、支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态； 14、支持RS-485扩展键盘操作或PC电脑专业软件快速切换设置功能； 15、具有1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制； 16、具有1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持8个用户同时连接； 17、可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制； 18、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 19、内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统； 20、采用铝合金环保材质机身，国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 1 | 台 |  |
| 五、安装辅材 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电源时序器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 32 | 音箱线 | EVJV2×2.5两芯音箱护套线 | 600 | 米 |  |
| 33 | 音频线 | 音频跳线 | 100 | 米 |  |
| 34 | 音频线 | 音频跳线 | 100 | 米 |  |
| 35 | 音箱插头 | 音箱插头 | 30 | 个 |  |
| 36 | 音频信号接口 | 音频信号接口 | 20 | 对 |  |
| 37 | 8口信号接口箱 | 8口信号输入/输出接口箱壁挂箱 | 2 | 个 |  |
| 38 | 主席台信号地插 | 音频信号输入输出，HDMI输入，网口，供电地插。 | 1 | 个 |  |
| 39 | 舞台功率地插 | 两口音箱功率输出 | 4 | 个 |  |
| 40 | 机柜 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 41 | 8U话筒设备机柜 | 8U话筒设备机柜 | 1 | 个 |  |
| 42 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（二）篮球馆音响扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、功放，扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 看台扬声器 | 详见附表三 | 11 | 只 |  |
| 2 | 返听扬声器 | 1、频率响应：45Hz~20KHz（±3dB）； 灵敏度（1w@1m）：96dB； 2、标称阻抗：8Ω； 3、额定功率(AES)：250W；覆盖角（HXV）：120°x60°； 4、低音单元：1 x 10"低音（2.5”音圈）； 5、高音单元：1 x 1"喉口高音（2”音圈）； | 4 | 只 |  |
| 3 | 数字功率放大器 | 详见附表三 | 3 | 台 |  |
| 4 | 功率放大器 | 1、8Ω立体声功率500W×2； 2、4Ω立体声功率800W×2； 3、8Ω桥接功率1600W； 4、频率响应（±0、3dB，1W@8Ω）20Hz-20kHz； 5、总谐波失真（THD+N,8Ω/1KHz）≤0、05%； | 2 | 台 |  |
| 5 | 流动音箱 | 详见附表三 | 2 | 只 |  |
| 6 | 流动低频音箱 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 二、音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 1、输入\输出：3入6出数字音频管理系统 2、强大的DSP处理能力，具备延时、效果、31段图示均衡、压限、噪声门 3、存储：用户程式30个 4、处理器：32bit（可扩展至40bit） 5、采样频率：96 kHz 6、数模转换：24-bit 7、均衡器数量：每通道8个 8、内部延时：1、5ms 9、失真：0、002%（1 kHz @+4dBu） 10、增益：从-40dB至+15dB，0、25dB步进 11、音频接口：3针卡侬 12、RS232：DB-9 13、以太网：标准CAT-5 | 2 | 台 |  |
| 8 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 9 | 控制面板 | 1、4.0寸分辨率为480*480的物联型86盒组态串口屏。 2、标准86底盒设计，全镜面电容屏设计，主打炫酷和物联网； 3、支持Lua脚本，满足内部逻辑运算，可自定义通讯协议； 4、采用32位嵌入式SOC处理器，内部集成SDRAM； 5、 支持JPEG图片压缩、矢量字库，多语言一键切换； 6、支持常用组态控件，图文刷新更快，可实现内部逻辑运算和自定义协议； 7、支持类似安卓滚动、滑动特效，默认RS485通讯，可配置TTL； 8、支持控制面板组件对系统进行音量，静音，路由分区控制及系统供电一键开关；） 技术参数 1、核心处理器400MHz 32位双核处理器 2、协议类型 默认组态指令集，上位机可配置运行MODBUS RTU、XGUS协议 3、尺寸 4.0寸 4、分辨率 480*480 5、显示器类型 TFT液晶屏 6、触控类型 电容触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 10 | 20路数字调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 三、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 3 | 套 |  |
| 12 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 话筒参数: 1、频率调整:红外线自动对频 2、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 3、换能器类型:动圈 4、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 套 |  |
| 13 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 14 | 高保真有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 4、输入灵敏度：-2 dBU； 5、总功率(RMS)：110W； | 2 | 台 |  |
| 15 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 四、线材接插件 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电源时序器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 17 | 音箱线 | EVJV2×2.5两芯音箱护套线 | 600 | 米 |  |
| 18 | 音频线 | 音频跳线 | 100 | 米 |  |
| 19 | 音频线 | 音频线 | 100 | 米 |  |
| 20 | 音箱插头 | 音箱插头 | 40 | 个 |  |
| 21 | 音频信号接口 | 音频信号接口 | 30 | 对 |  |
| 22 | 机柜 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 23 | 8口信号接口箱 | 8口信号/功率插座箱，电插座。 | 2 | 个 |  |
| 24 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（三）露天小剧院扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、功放、扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱2 | 详见附表三 | 2 | 只 |  |
| 2 | 反听音箱 | 1、频率响应：45Hz~20KHz（±3dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：96dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：250W； 5、覆盖角（HXV）：120°x60°； 6、低音单元：1 x 10"低音（2.5”音圈）； 7、高音单元：1 x 1"喉口高音（2”音圈）； | 4 | 只 |  |
| 3 | 主扩超低功放 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 二、音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4进8出 数字音频处理器 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 5 | 20路数字调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 三、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 2 | 套 |  |
| 7 | 无线头戴话筒 | 接收机参数: 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度: ≤ 0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 2 | 套 |  |
| 8 | 天线信号分配器 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 隔离变压器 | 详见附表三 | 4 | 个 |  |
| 10 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 四、线材接插件 |  |  |  |  |  |
| 11 | 接口分配器 | 1、特定为外置三分频三驱动流动演出扩声系统而设计； 2、2U机箱高度设计，集信号接口、音箱接口、电源接口、RS232控制接口于一体； 3、配备单相220V防水电源输入/输出插口，可为相邻功放机柜提供级联供电； 4、配置了5个单相220V/16A万能电源输出插座； 5、配备Neutrik四芯全频及超低音箱输出插座； | 1 | 台 |  |
| 12 | 防震机柜 | 带调音台位置 | 1 | 台 |  |
| 13 | 麦克风机柜 | 麦克风机柜 | 1 | 台 |  |
| 14 | 音箱线 | EVJV2×1、5两芯音箱护套线 | 300 | 米 |  |
| 五、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 15 | 音箱线 | EVJV2×2.5两芯音箱护套线 | 400 | 米 |  |
| 16 | 音频线 | 音频跳线 | 100 | 米 |  |
| 17 | 音频线 | 音频线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 音箱插头 | 音箱插头 | 40 | 个 |  |
| 19 | 音频信号接口 | 音频信号接口 | 20 | 对 |  |
| 20 | 舞台两侧音箱架 | 舞美设计，舞台两侧，安装主扩超低。含防水罩。 | 2 | 组 |  |
| 21 | 户外防水接口箱 | 信号插座，功率插座，电源插座。 | 4 | 个 |  |
| 22 | 话筒架 | 话筒架 | 4 | 个 |  |
| 23 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（四）体育场音响扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、功放、扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地防水音箱 | 详见附表三 | 14 | 台 |  |
| 2 | 升旗台反听 | 1、频率响应:60Hz-16kHz(±3) 45~18KHZ(-10dB)； 2、额定功率（AES）:HF：75W/LF：350W； 3、标称阻抗：8Ω； 4、辐射角度80(H)*50(V)（可旋转）； 5、灵敏度：HI：107dB/LOW：97dB； 6、最大声压级： 7、HI(平均/峰值)：126dB/132d；LOW(平均/峰值)：121dB/127dB； 8、内外置驱动可选； | 2 | 台 |  |
| 3 | 升旗台主扩 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 4 | 功放 | 1、11kHz,0、05%THD+N 2、8Ω立体声功率700W×2； 3、4Ω立体声功率960W×2； 4、8Ω桥接功率1920W； 5、频率响应（±0、3dB，1W@8Ω）20Hz-20kHz； | 7 | 台 |  |
| 5 | 四通道数字功放放大器 | 1、DSP：4个独立的信号处理通道，具备路由矩阵控制，功放参数调整，电平监控，均衡压限等处理能力。高解析度DSP（带有24位44、1~192 kHz A/D和D/A转换器）。高级IIR滤波器； 2、前面板触摸屏LCD控制显示屏幕，实时显示电平状态信息，简单直观的操作界面对功放的工作状态一目了然，更加简单易懂地操作功放。只要手指轻轻触摸就能操作控制机器的所有工作状态。具备故障提示功能：Power（电源）、Data（数据）以及针对每个声道的Ready（就绪）、Signal（信号）、Clip（削波）、Thermal（过热）和Fault（故障）指示； 3、搭配有专业PC控制软件，通过USB或TCP/IP协议实现远程实时控制，输出可以自由进行矩形分配。也可通过面板的飞梭键人性化操作； 4、额定功率1KHz, 1% THD+N立体声8Ω4×1500W 5、立体声4Ω 4×2200W 6、网络音频传输（选配功能）DANTE协议 | 1 | 台 |  |
| 二、音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、输入\输出：3入6出数字音频管理系统 2、强大的DSP处理能力，具备延时、效果、31段图示均衡、压限、噪声门 3、存储：用户程式30个 4、处理器：32bit（可扩展至40bit） 5、采样频率：96 kHz 6、数模转换：24-bit 7、均衡器数量：每通道8个 8、内部延时：1、5ms 9、失真：0、002%（1 kHz @+4dBu） 10、增益：从-40dB至+15dB，0、25dB步进 11、音频接口：3针卡侬 12、RS232：DB-9 13、以太网：标准CAT-5 | 2 | 台 |  |
| 7 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制面板 | 1、4.0寸分辨率为480*480的物联型86盒组态串口屏。 2、标准86底盒设计，全镜面电容屏设计，主打炫酷和物联网； 3、支持Lua脚本，满足内部逻辑运算，可自定义通讯协议； 4、采用32位嵌入式SOC处理器，内部集成SDRAM； 5、支持JPEG图片压缩、矢量字库，多语言一键切换； 6、支持常用组态控件，图文刷新更快，可实现内部逻辑运算和自定义协议； 7、支持类似安卓滚动、滑动特效，默认RS485通讯，可配置TTL； 8、支持控制面板组件对系统进行音量，静音，路由分区控制及系统供电一键开关；） 技术参数: 1、核心处理器400MHz 32位双核处理器,协议类型默认组态指令集，上位机可配置运行MODBUS RTU、XGUS协议 2、尺寸4.0寸 3、分辨率480*480 4、显示器类型TFT液晶屏 5、触控类型电容触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 9 | 20路数字调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 三、其它设备 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 2 | 套 |  |
| 11 | 无线信号分配系统 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 12 | 高保真有源监听音箱 | 1、频率响应：55Hz-20KHz； 2、SPL最大声压级：108dB； 3、单元：高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"； 4、输入灵敏度：-2 dBU； 5、总功率(RMS)：110W； | 2 | 台 |  |
| 13 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 四、线材接插件 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电源时序器 | 详见附表三 | 2 | 台 |  |
| 15 | 音箱线 | EVJV2×2.5两芯音箱护套线 | 800 | 米 |  |
| 16 | 音箱线 | EVJV4×2.5四芯音箱护套线 | 400 | 米 |  |
| 17 | 音频线 | 音频跳线 | 200 | 米 |  |
| 18 | 音频线 | 音频线 | 200 | 米 |  |
| 19 | 音箱插头 | 音箱插头 | 40 | 个 |  |
| 20 | 音频信号接口 | 音频信号接口 | 30 | 对 |  |
| 21 | 场地区号角立杆架 | 定制，挂音箱用 | 14 | 组 |  |
| 22 | 机柜 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 23 | 升旗台两侧接口箱 | 功率输出和，信号输入输出 | 2 | 个 |  |
| 24 | 话筒架 | 话筒架 | 4 | 个 |  |
| 25 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（五）多功能厅灯光系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 251W超级便捷式摇头光束灯 | 详见附表三 | 6 | 台 |  |
| 2 | LED平板柔光灯 | 1、额定功率：250W 2、灯珠规格：480颗LED灯珠 3、色温：3200K/5600K可选 4、灯珠寿命：60000小时 5、频闪/调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 显色指数：Ra≥90 6、控制方式：DMX512控制模式，自调模式 通道：1CH 7、其它功能：照度：4050LUX（1、5米）；有效光照距离：8米 8、外壳：铸铝外壳，灯体黑色 | 8 | 台 |  |
| 3 | 三合一摇头灯 | 1、额定功率：600W 2、通道：16/24个通道、两种工作模式 ，DMX512接收 3、灯泡规格：欧司朗灯泡440W 4、镇流器：电子镇流器 5、色温:7500K 6、平均寿命：1500小时 7、灯具操作屏，中英文界面 8、色盘：1个颜色盘、13+白光，可半色、可双向流动 ，1个旋转图案盘，9个可更换图案片，双向旋转，图案盘可抖动 ，1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动，可双向流动 ，1个可旋转三棱镜排镜,双向旋转 9、调光：0-100%机械调光，频闪0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能 光圈：电动光圈100%-10%，渐变柔光效果,染色角度5-30度 ，线性变焦0-25度 。 10、水平540度，8/16Bit解析度 ，垂直245度，8/16Bit解析度 ，水平垂直采用光电复位系统，偶然发生误动可自动解索复位 内置过热保护，风扇自动跟踪温度调速 ，远程灯泡控制，光闸闭合时灯泡功率自动降低。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 84颗LED帕灯 | 1、额定功率：300W 2、灯珠规格：超亮度LED，84颗×3W (R12，G12，B12，W12，A36) 3、色温：3200K/5600K/7800k 4、灯珠寿命：60000小时寿命 5、闪/调光：0-100%无级线性调节 6、出光角度：15°，25°，45°（出光角度可供选择） 7、控制方式：单机、主/从、声控、DMX512，自走效果、自动淡入淡出效果 8、通道：5CH/9CH 9、其他功能：显色指数>85,0-100%四种曲线调光模式选择，光效高，性能稳定，温控检测保护功能 10、外壳：铸铝外壳，灯体黑色 | 23 | 台 |  |
| 5 | 200W LED聚光灯 | 1、额定功率：260W 2、灯珠规格：LED200W×1 3、色温：3200K/5600K/7800K可选 4、灯珠寿命：60000小时 5、频闪/调光：调光范围在0-100%连续可调 显色指数：Ra≥92 6、控制方式：DMX512控制模式，自调模式 7、通道：2CH 8、外壳：铸铝外壳，灯体黑色 | 10 | 台 |  |
| 6 | 黑光灯 | 1、额定功率：220W；灯珠规格：波长365紫光LED光源 2、灯珠寿命：60000小时；频闪/调光：调光范围在0-100%连续可调 ；出光角度：手动调焦 3、控制方式：DMX512控制模式，自调模式 4、通道：2CH 5、主要功能：焦距可调,静音 6、外壳：铸铝外壳，灯体黑色 | 2 | 台 |  |
| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 灯光控台 | 1、支持中文菜单显示且内置多国语言。 2、内置一个15、4寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。 3、内置UPS电源避免交流220V突然断电方便保存数据。 4、支持Artnet并可扩展至12个DMX输出口6144个通道。 5、10个宏按键可编辑任何程序。 6、20个重放推杆支持10000个虚拟重放。 7、强大的CMY调色板功能。 8、支持涂鸦式手写命名功能。 9、支持CITP协议可预览服务器或数字灯的内置素材。 10、预留一下外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行遥控。 11、内置超过1000个世界主流灯具灯库并内置Personality Builder灯库编辑写入软件。内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 12、提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮和推子。 13、内置像素映射及内置图形发生器。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 信号放大器 | 产品功能：一进八出分配,DMX512信号放大,隔离，静电保护 | 2 | 台 |  |
| 9 | 12路直通箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2、额定功率：12路×4KW；可适用于任何负载 3、过载与短路双重保护高分断空气开关 4、A、B、C三相工作指示灯；设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 1 | 台 |  |
| 10 | 雾机 | 1、电压：AC 110V/220V 50/ 60Hz 2、功率：1000W 3、控制方式：遥控，DMX512 4、预热时间：30秒 5、容量：2L 6、燃油消耗（100％输出）：0.5L/小时 | 2 | 台 |  |
| 11 | 雾油 | 晨雾油4L/瓶 一箱4瓶 | 2 | 箱 |  |
| 三、配件、安装辅材 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灯光吊杆 | 12米铝合金吊杆，直径50mm、厚度3mm | 3 | 道 |  |
| 13 | 灯光吊杆吊挂基础 | 满足灯光吊杆吊挂需求 | 1 | 项 |  |
| 14 | 灯钩 | 压铸型灯钩，可承重50公斤 | 63 | 套 |  |
| 15 | 电源线 | 5*6mm²三相5线 | 50 | 米 |  |
| 16 | 电源线 | 3*2.5mm² | 600 | 米 |  |
| 17 | 信号线 | 灯光信号线 | 300 | 米 |  |
| 18 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（六）音乐室扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、功放、扬声器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单8寸二分频单驱动全频扬声器 | 1、频率响应不劣于75Hz-16kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； 3、灵敏度(1W/1m）不小于92dB； 4、额定功率(AES)不小于250W； 5、标称阻抗不小于8Ω； 6、驱动单元不少于1 x 8"低音，1x44mm音圈高音； | 2 | 只 |  |
| 2 | 单18寸超低频扬声器 | 1、频率响应：30Hz-320Hz； 2、灵敏度(1W/1m）：97dB； 3、最大声压级(1m)：125dB /131dB（连续值/峰值)； 4、额定功率(AES)：700W；1400W 5、标称阻抗：8Ω； 6、驱动单元：1 x 18"低音 | 1 | 只 |  |
| 3 | 主扩超低功放 | 1、8Ω立体声功率：2×700W+1×1600W； 2、4Ω立体声功率：2×1000W+1×2470W； 3、8Ω桥接单声道功率：2100W； 4、频率范围（1W@8Ω）：20Hz-20kHz（0/-1dB）； 5、总谐波失真：<0.5%; 6、阻尼系数（10Hz-400Hz）：>200; 7、信噪比：>100dB； 8、输入灵敏度：0、775V or 1、4V 9、转换速率：>20V/us | 1 | 台 |  |
| 二、音频控制及处理设备 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字音频处理器 | 1、输入\输出：3入6出数字音频管理系统 2、强大的DSP处理能力，具备延时、效果、31段图示均衡、压限、噪声门 3、存储：用户程式30个 4、处理器：32bit（可扩展至40bit） 5、采样频率：96 kHz 6、数模转换：24-bit 7、均衡器数量：每通道8个 8、内部延时：1、5ms 9、失真：0、002%（1 kHz @+4dBu） 10、增益：从-40dB至+15dB，0、25dB步进 11、音频接口：3针卡侬 12、RS232：DB-9 13、以太网：标准CAT-5 | 1 | 台 |  |
| 5 | 12路模拟调音台 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 6 | 控制主机 | (12代i5-12400 16G 512G SSD win11)23英寸显示器 | 1 | 套 |  |
| 7 | 声卡 | 详见附表三 | 1 | 台 |  |
| 三、话筒设备 |  |  |  |  |  |
| 8 | 无线手持话筒 | 详见附表三 | 1 | 套 |  |
| 9 | 无线头戴话筒 | 1、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 2、振荡模式:PLL相位锁定频率合成 3、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 4、频率响应范围:50Hz - 18kHz 视话筒类型而定 5、接收机工作原理:自动选讯（真分集设计） 6、接收机灵敏度:-100dBm 7、音频失真度:≤0.5% 8、信嘈比: > 115 dB ( A ) 9、最大输出电平:+ 10dBv 10、话筒参数: 11、频率调整:红外线自动对频 12、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 13、换能器类型:动圈 14、音频灵敏度:1、6mV / Pa | 1 | 套 |  |
| 10 | 隔离变压器 | 详见附表三 | 2 | 个 |  |
| 11 | 麦克风架子 | 麦克风架子 | 4 | 支 |  |
| 四、辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 12 | 音箱线 | EVJV2×2.5两芯音箱护套线 | 100 | 米 |  |
| 13 | 音频线 | 音频跳线 | 100 | 米 |  |
| 14 | 音箱插头 | 音箱插头 | 10 | 个 |  |
| 15 | 音频信号接口 | 音频信号接口 | 10 | 对 |  |
| 16 | 音箱壁架 | 音箱壁架 | 2 | 个 |  |
| 17 | 系统集成 | 系统深化、设备运输，线路铺设，设备安装，系统调试、系统联调 | 1 | 项 |  |

（七）多功能厅超高清专业展示设备

| 序号 | 产品名称 | 内容/尺寸规格、技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高清专业展示设备 | 详见附表三 | ㎡ | 25、9 |  |
| 2 | 二合一处理器 | 1、输入接口 −2×HDMI1、4 −1×DVI −1×3G-SDI（IN+LOOP），选配 2、输出接口 −10路千兆网口 最大带载650万像素，单台设备输出最大宽 度10240，高度8192 −1路HDMI1、3输出接口 可用作输出预监或视频输出 3、音频输入输出 −支持HDMI伴随音频输入 −支持3、5mm独立音频输入 −支持3、5mm独立音频输出 −支持通过多功能卡进行音频输出 4、低至1帧延迟输出 在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到 接收卡之间的延时可减少至1帧 5、3个图层 −图层大小和位置可单独调节 −图层优先级可调整 6、强大视频处理能力 −搭载SuperViewIII画质处理技术，支持输出 画面无级缩放 −支持一键全屏缩放 −支持输入源任意截取 7、画质调整 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整 8、多场景保存和调用 支持10个自定义场景 9、热备份 −支持设备间备份 −支持网口间备份 10、同步输出 支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步。 11、支持逐点亮色度校正 配合NovaLCT和校正平台，对每个灯点的亮度和 色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和 色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、亮度校正，配合NovaLCT和NovaCLB,对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 2、快速亮暗线调节，调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用。 3、3D功能，配合支持3D功能的发送卡，输出3D画面。 4、RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的发送卡和NovaLCT (V5、2、0及以上版本)，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 5、Mapping功能，在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、温度和电压监测，监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设。 7、误码监测，检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。NovaLCT需是V5、2、0及以上版本。 8、固件程序回读 回读接收卡的固件程序并保存到本地。NovaLCT需是V5、2、0及以上版本。 9、配置参数回读，回读接收卡的配置参数并保存到本地。 10、环路备份 接收卡与发送卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 11、双程序备份 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 | 套 | 45 |  |
| 4 | 配电柜 | 1、必需具备远程独立的操控能力，能同时实现多种上电控制方案；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； 2、具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能，报警自动切断电源。输出回路备份设计。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 多功能卡 | 1、使用RS232串口或千兆网口通信； 2、支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4、支持配电箱温度检测； 5、支持配电箱湿度检测； 6、支持音频输出； 7、支持接4路光探头实现自动亮度调节； 8、支持外接温湿度模块； 9、支持8路电源开关控制 | 张 | 1 |  |
| 6 | 控制主机 | 工程组装机、带独立显卡双接口 | 台 | 1 |  |
| 7 | 工程施工 | 含安装调试售后 | 项 | 1 |  |

附表（三）：广州市执信中学音响系统及配套设施采购标准与要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式云广播主机 | 产品描述： 1、提供4路独立电源输出插座，每路电流可达5A，支持电源输出自定义开关控制，钥匙开启或关闭。 2、具有2路短路触发接口，可实现触发自动开机运行，短路输出触发。 3、▲提供信号前置处理，4路话筒信号入，4路线路信号输入，4路信号输出。(提供实物图佐证并加盖制造商公章) 4、内置监听喇叭，实时掌控使用系统。 5、具有2路短路触发接口，可实现触发自动开机运行，短路输出触发。 6、▲具有6个RS232控制串口，可接入具RS232或485协议的其它设备进行控制。(提供实物图佐证并加盖制造商公章) 7、具有5口百兆交换机，网络传输方便快捷。 8、智能电源管理功能，无操作后进入待机符合国家节能标准。 9、高速率网络传输，先进连接控制方式，数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制。 10、具有线路安全保护，保证输出负载安全工作。 11、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 12、嵌入式服务器级系统作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。 13、系统管理控制中心，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。 14、负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、内部通讯调度处理等功能；管理节目库资源，为所有终端器提供定时播放和实时点播媒体服务。 15、电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作，实时数据推送。 技术参数： 1、屏幕产品尺寸：17、3寸、亮度：350、对比度：600：1 2、操控方式：1920*1080分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 3、视角：可视角度：80/80/60/80（L/R/U/D） 4、机箱：整机铝合金+钢结构 5、芯片组：采用高速芯片组 6、处理器：3、0GHz八核八线程 7、硬盘：1*120GB固态硬盘，4* SATA3、0硬盘接口，传输速度可达6Gbps、Supports RAID 0/1/5 8、内存：1*8G内存，2*DDR4 DIMM插槽，最高支持到32GB 9、BIOS：64 Mb Flash ROM 10、系统：支持windows server 2016专业版 11、显示语音：中文简体、繁体、英文 12、显示：1* VGA接口，支持最高分辨率为1920X1200@60Hz（默认，和HDMI2、0接口二选一）；1* HDMI接口，支持最高分辨率为4096x2160@30Hz（支持HDMI 1、4版本及HDCP 2、2，可选和VGA接口二选一）； 1*DVI-D接口，支持最高分辨率为1920X1200@60Hz（此DVI-D接口不支持转接为VGA的功能） 13、网络：1* RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE功能 14、音频：MIC-in/Line-out/Line-in 15、扩展插槽：1* PCI Express x16插槽，支持x16运行规格 （PCI EX16插槽支持PCI Express 3、0）；2* PCI Express x1插槽（PCI Express x1插槽支持PCI Express 2、0） 16、后板电脑IO接口：1*PS/2键盘接口；1*PS/2鼠标接口；1*DVI-D接口；1*板载COM串口；5*RS232串口接口；1*HDMI接口；2*USB 3、1 Gen 1接口；2*USB 2、0/1、1接口；1*RJ-45网线接口；3*音频接口（MIC-in/Line-out/Line-in） 17、▲后板接口：4*AC220V输出插座，受面板钥匙开关控制开/关；2*AC220V品字电源输入插座；4*XLR/6、35音响组合插座，信号输入，灵敏度30mv；4*RCA莲花插座，信号输入，灵敏度350mv；4*6、35话筒插座，信号输出，输出电平0dBV；6*音量电位器，控制XLR/6、35和RCA输入信号；1*幻象电源开关；1*幻象电源指示灯（红色）；1*电脑远程开机接口；1*远程短路输出接口；1*5口百兆交换机；1*内置1、85寸监听喇叭；(提供实物图佐证并加盖制造商公章) 18、面板：1*开机按钮，电脑开机；1*钥匙开关，控制后板4路AC220V输出插座；1*监听音量电位器，控制后板内置监听喇叭音量；1*总音量电位器，控制后板4*6、35话筒插座音量；2*USB 2、0/1、1接口；1*消防按钮；1*抽拉式键盘（带触摸板、数字键盘）；1*17、3寸液晶屏/1920*1080带触摸屏 19、▲需提供IP云端智慧广播操作平台软件著作权证明文件。 |
| 2 | 桌面式微服务工作站 | 产品描述： 1、具有≥11、6寸数字真彩显示屏，图形化界面显示，电容式触摸屏，操作更灵敏，无操作进入休眠，低功耗省电。 2、内置两个5W扬声器，用于免提通话、接收广播和监听，声音清晰、洪亮。 3、强指向性话筒咪头，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 4、具有红色硬件紧急按键，用于紧急报警。 5、具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。 6、具有音量调节硬件按钮，支持快捷调节音量。 7、支持实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 8、支持列表显示、卡片显示设备列表。 9、具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 10、支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 11、支持拨号呼叫、快捷呼叫。 12、支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 13、支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 14、支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端。并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 15、支持来电记录功能，实时记录来/去/未接电情况。 16、支持IP获取方式设置，自动获取或手动设置。 17、支持来电铃声与去电铃声功能，并可进行设置。 18、支持场景音量设置、背光亮度设置等。 19、支持平台统一管理，可实时接收平台广播。 20、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 21、具有手持话柄。 22、具有屏保及密码保护功能。 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、RTP、RTMP、RTSP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100/1000Mbps 3、音频编码格式：WAV、MP3、PCM、OPUS 4、采样率：8K-48KHz 5、比特率：64Kbps~768Kbps 6、显示屏：TFT 11、6”LCD 1920*1080 7、显示语言：中文 8、信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz 9、网络声音延迟：对讲延迟≤30ms 10、▲接口：1个RJ45网络接口、1个电源开关、3个USB接口、1路短路输入、1路短路输出、2路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入、1路485接口。(提供实物图佐证并加盖制造商公章) 11、最大功耗：15W 12、支持POE供电。 13、支持跨网广播功能，支持音视频录播功能。 14、▲具有HDMI视频输出接口，可以实现异屏异显功能。(提供实物图佐证并加盖制造商公章) 15、▲寻呼话筒需要提供寻呼软件著作权 |
| 3 | 嵌入式系统软件 | 产品描述： 1、采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 2、具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 3、支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。 4、数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器CPU占用率、CPU温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示。 5、▲具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤。(提供软件数据面板截图佐证并加盖制造商公章，需要第三方检测报告佐证) 6、具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳等设置。 7、具有采播功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内。 8、▲具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，并把摄像机画面推送给任务终端。(提供软件截图佐证并加盖制造商公章，需要第三方检测报告佐证) 9、添加用户需填入角色选择、授权状态、移动APP登录权限等信息，并且具有≥24个权限栏目可供选择。 10、支持实时对讲、实时喊话录制生成MP3、MP4文件，并保存在服务器指定位置。用于事后追溯。 11、支持实时显示设备工作状态。可以远程查看设备当前执行的任务。 12、设备状态以表格和卡片两种模式呈现。并可根据用户设置自动保存，下次登录自动以保存模式进行呈现。 13、可实时查询系统中正在进行的实时语音广播任务。并且第三人可以根据情况终止任务。 14、可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件、视频文件、文本文件，不同用户上传的文件可选择公开或私有。 15、定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。 16、文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案。 17、支持文字广播，可以将文档和输入的文字实时转换为语音广播出去。并支持定制地方方言。 18、支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等。 19、▲支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等。(提供软件截图佐证并加盖制造商公章，需要第三方检测报告佐证) 20、▲支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道选择等。(提供软件数据面板截图佐证并加盖制造商公章，需要第三方检测报告佐证) 21、支持消防联动功能，当消防主机收到触发时，联动设置启动。 22、支持GPS、北斗时钟授时，时间更准确。 23、支持局域网、广域网跨网广播，可以实现异地系统组建。 24、支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播。 25、▲软件需要提供软件著作权 |
| 4 | 云广播移动端APP | 产品描述： 1、支持安卓4、0及以上系统。 2、主页可对定时广播、文件广播、文字广播、语音广播、语音对讲、电子地图等功能进行操作。 3、▲可在线查看设备总数、设备在线数、设备离线数、设备异常数等终端数据(投标时提供功能证明图片，并加盖制造商公章)。 4、定时广播功能可对节假日时间进行新建保存，设置定时广播任务时可以直接导入。 5、文件广播功能，设定任务是可选择播放模式、调节优先级和音量。 6、▲文本广播功能可进行语种选择、优先级高低调节，对音量、语速、语调进行调控，并且可以设定播放次数(投标时提供功能证明图片，并加盖制造商公章)。 7、语音广播功能，可选择群组或终端进行播放，具有优先级高低调节以及音量调控。 8、语音对讲功能可自动过滤不具备对讲功能的终端，并且可对讲终端有对讲图标显示。 9、具有媒体库功能，可对视频、音频、文本等媒体文件进行整理和上传。 10、点击终端可显示终端名称、所属分区、终端编码、终端类型、终端音量、在线状态、运行状态等信息，也可选择地图位置标记终端（投标时提供功能演示视频）。 11、具有群组管理功能，支持用户自定义群组，方便用户快速广播。 12、具有扫码登录功能，用户扫码登录广播系统。 13、支持跨网络广播，不受时间、地点、网络的限制，随时随地都可广播。 14、▲分控软件需要提供软件著作权 |
| 5 | 智能AI网络音箱 | 产品描述： 1、具备2、0寸显示屏，实时显示当前时钟 2、具备智能光感显示控制。（投标时提供产品功能演示视频） 3、具备7M无感检测，控制音频输出。 4、具备AI语音控制功能。（投标时提供产品功能演示视频） 5、具备线路输入输出。 6、具备网络、工作状态、故障、报警指示。 7、≥1路15W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 8、定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 9、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 10、支持实时接收服务器音频广播功能。 11、支持服务器分区分组远程管理功能。 12、支持服务器远程参数修改。 技术参数： 1、功率：30W（额定）/40W（峰值） 2、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 3、网络芯片速率：10/100Mbps 4、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 5、音频采样，位率：8KHz-44、1KHz，16位，8Kbps-320Kbps 6、信噪比：≥90dB 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、喇叭单元：5、5"×1 3"×1 9、频率响应：60Hz-18KHz灵敏度：97dB±3dB 10、接口：RJ45×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组 |
| 6 | 云广播音频采集终端器 | 产品描述： 1、主要实现与服务器的互联互通。实时上报工作状态 2、可以通过internet网络，实时传输流媒体数据 3、可以通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置。 4、可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。 5、可以实现本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 6、支持本地监听。实时掌握设备的工作情况。 7、支持本地通道状态指示，及模拟音频电平指示；输入音量独立控制；卡农输入≥2路，莲花输入≥2路。 8、可通过前端页面对设备主动开启音频采集的区域进行绑定设置。 9、▲可通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。(提供功能截图佐证并加盖制造商公章) 10、▲可以通过平台页面，实时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域。（通道，优先级，音量）(提供功能截图佐证并加盖制造商公章) 11、可以在平台页面创建定时任务，启动音频采集。 12、可以服务器远程升级设备固件 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100Mbps 3、音频编码格式：WAV、MP3、PCM 4、采样率：8K-48KHz 5、比特率：64Kbps~768Kbps 6、网络延时：音频≤30ms 7、输入灵敏度/阻抗：MIC 15mV/600Ω不平衡TS端子输入；AUX 350mV/10KΩ不平衡凤凰/RCA端子； 8、输出灵敏度/阻抗：800mV /470Ω不平衡凤凰/RCA端子 9、信噪比：≥90dB 10、频率响应：20Hz-20KHz 11、最大功耗：10W（峰值） |
| 7 | 壁挂式室内网络音箱 | 产品描述： 1、专业一体化壁挂式设计，外观采用ABS抗摔材料，弧形发射面设计，声音清晰洪亮，覆盖角度广。 2、箱体采用叠加设计，空间容积达4、5升，弯道防水设计，深化声学原理，增加声音厚重感。 3、箱体采用一体化注塑成型、型材厚度≥5mm。 4、嵌入式铝网设计，在可视角范围，无任何螺丝沉位，整洁美观。 音箱设计四种安装方式：平挂180°、V型支架75°、壁挂、三角支架可万向调节。 喇叭采用5、5寸布盆低音，20芯3寸蚕丝膜高音，中频与高频具良好的衔接性。 5、四种安装方式可选，U形支架横装、U形支架竖装、V形支架75°辐射角度安装、葫芦孔壁装。 6、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒输入音量。 7、▲具有1路话筒、1路线路输入，1路线路输出，短路输入，短路输出，支持485扩展。（提供实物功能图片，并加盖制造商公章） 8、带1个电源开关，在需要时可关闭音箱电源，保障系统安全运行。 9、1路30W定阻输出凤凰座，可连接至副箱使用。 10、 双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。 11、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 11、支持实时接收服务器音频广播功能。 12、支持服务器分区分组远程管理功能。 13、支持服务器远程参数修改。 技术参数： 1、功率：30W（额定）/60W（峰值） 2、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 3、网络芯片速率：10/100Mbps 4、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 5、音频采样，位率：8KHz-44、1KHz，16位，8Kbps-768Kbps 6、信噪比：≥90dB 7、网络声音延迟：广播延迟≤100ms 8、喇叭单元：5、5"×1 3"×1 9、频率响应：60Hz-18KHz灵敏度：97dB±3dB |
| 8 | 桌面式网络寻呼话筒 | 产品描述： 1、桌面式新型设计，≥7、0英寸真彩寻呼话筒操作屏，图形化UI界面显示，电容触摸屏操控。 2、强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 3、集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放。 4、具有红色硬件紧急按键，用于紧急报警。 5、具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。 6、具有音量调节硬件按钮，支持快捷调节音量。 7、支持实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 8、支持跨网广播功能。(投标时提供功能演示视频) 9、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 10、支持列表显示、卡片显示设备列表。 11、具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 12、支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 13、支持拨号呼叫。 14、支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 15、支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 16、支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端。并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 17、支持来电记录功能，实时记录来/去/未接电情况。 18、支持POE供电。（选配：默认不配） 19、支持IP获取方式设置，自动获取或手动设置。 20、支持来电铃声与去电铃声功能，并可进行设置。 21、支持场景音量设置、背光亮度设置等。 22、支持平台统一管理，实时接收平台广播。 23、具备HDMI视频输出功能，支持异屏同显。 24、具有1路线路输入和1路麦克风输入、1路音源输出；1组短路输入和输出，自定义配置可实现短信号采集，报警触发，与第三方火灾报警或监控系统的联动。 25、具有USB接口，可实现音频文件本地播放，具有屏保及密码保护功能。 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、音频编码格式：WAV、MP3、PCM、OPUS 3、音频模式：48000Hz，16Bits超CD音质 4、采样率：8K-48KHz 5、网络延时：音频≤5ms(投标时提供功能演示视频) 6、短路输入：0V/24V 7、短路输出：≤0、3A at 125V AC或1A at 30V DC 8、供电方式：DC 24V/POE 9、▲寻呼话筒需要提供寻呼软件著作权 |
| 9 | 桌面式网络寻呼话筒 | 产品描述： 1、整机采用全铝外壳设计，≥5、0英寸真彩液晶显示屏，分辨率800*480，图形化UI界面显示，电容触摸屏操控。 2、强指向性话筒咪杆，保证广播时语音清晰无干扰，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 3、具有红色硬件紧急按键，用于紧急报警。 4、具有物理全区广播按钮、一键挂断按钮。 5、具有音量调节硬件按钮，支持快捷调节音量。 6、支持实时显示所属分区设备的在线状态等。 7、支持跨网络广播寻呼功能。 8、具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 9、支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 10、具有物理键盘，可以实现快速广播、呼叫。 11、支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 12、具有8个物理快捷按钮，实现快速广播。(投标时提供功能演示视频) 13、支持来电记录功能，实时记录通话情况 14、支持网管功能，可以对设备的参数进行远程设置 15、支持POE供电 16、支持IP获取方式设置，自动获取或手动设置。 17、支持来电铃声与去电铃声功能 18、▲支持数字键盘、中文输入键盘。(提供功能截图佐证并加盖制造商公章) 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100Mbps 3、音频编码格式：WAV、MP3、PCM、OPUS 4、采样率：8K-48KHz 5、比特率：64Kbps~768Kbps 6、网络延时：音频≤5ms 7、信噪比：≥80dB 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、最大功耗：10W 10、供电方式：DC 24V/POE 11、▲寻呼话筒需要提供寻呼软件著作权 |
| 10 | 全频音柱 | 1、频率响应不劣于80-15kHz； 2、灵敏度(1m，1W)不小于94dB+-3dB； 3、额定功率不低于80W； 4、可选功率包含40W/80W（100V）； 5、输入电压包含250Ω/125Ω（100V）； 6、▲提供第三方具备CNAS认证的检测报告，且提供复印件加盖制造商公章 |
| 11 | 功放 | 1、▲立体声模式8Ω不小于500W x 2 2、立体声模式4Ω不小于800W x 2 3、桥接单声道模式8Ω：1600W 4、频率响应：20Hz-20KHz（0/-0、3 dB） |
| 12 | 8×8数字音频媒体矩阵 | 1、支持可视化反馈啸叫显示功能。 2、具备内置中控代码生成器。 3、▲为确保系统控制功能充分体现，数字媒体矩阵、控制面板组件及系统时序电源需同一品牌且能统一控制；（软件界面并并加盖制造商公章，第三方检测报告佐证） 4、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 5、不少于8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口，可支持输入+ 48 VDC10 mA幻象电源。 6、不少于8路平衡式输出，采用凤凰插接口。 7、▲具备内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法(提供软件截图并加盖制造商公章佐证) 9、输入每通道具备前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。 10、输出每通道具备31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器 11、支持内置自动摄像跟踪功能；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 12、不少于1个RS-485双向串行控制接口；可控制外部设备 13、不少于1个TCP/IP接口和控制设备连接 14、不少于1个GPIO控制接口，8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制 |
| 13 | 12路模拟调音台 | 1、不少于12路，4路单声道输入，4路立体声输入, 1-8路独立幻象电源+48V供电。 2、 不限于一种输入接口可选，1-4通道外接。 3、 具备1-4通道配置高效能压缩功能。 4、 具备输入通道不少于二段/三段均衡功能。 5、 具备2辅助，2编组通道。 6、 具备分路独立静音，通道独立监听键，通道编组和主输出信号分配键。 7、 具备不少于32种数字效果器。 8、★具备蓝牙信号连接、电脑声卡播放、U盘无限时录音功能，MP3播放功能。 9、具备本采用3.2寸高清彩色显示屏，可显示监听/编组/主输出/AUX辅助等输出信号的电平。 |
| 14 | 无线手持话筒 | 1、系统不少于1台双通道接收机和2台手持式发射机 接收机参数: 2、射频传输范围:UHF 630 MHz - 937 MHz 3、▲振荡模式:PLL相位锁定频率合成 4、接收机自由频率:2000个任设定，以25kHz步调手动调谐 5、最大输出电平:+ 10dBv 话筒参数: 6、频率调整:红外线自动对频 7、音频传输范围:（MIC）50Hz - 18KHz 8、换能器类型:动圈 9、音频灵敏度:1、6mV / Pa 10、拾取特性:超心型 |
| 15 | 一拖四无线双振膜会议话筒 | 1、系统不少于包括1台接收主机和4台会议话筒 2、采用UHF双通道多频道设计，锁相环频率合成PLL技术； 3、主机不小于1、8" LCD屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 4、具备自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能； 5、采用530-670MHz频段，具备40组可选频点； 6、▲内置反馈抑制器，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号调节，可初始化音频调节； 7、不少于4个独立的红外对频按键； 8、不少于四路独立卡侬输出及一路6、35mm混合输出； |
| 16 | 电源时序器 | 1、支持电流30A，单路输出电流16A，工作电压95V-240V； 2、支持无序主、副机控制选择开关，即插即用； 3、支持任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 4、不少于一个63A大电流空气开关。 5、具有前面板拥有电压显示功能 6、不少于一个RS-232串口协议，可连接中控及控制电脑； 7、▲采用不少于8个16A万能插座:，兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头 |
| 17 | 全频音箱 | 1、频率响应不劣于75Hz-16kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：70°x 70°； 3、灵敏度(1W/1m）不小于92dB； 4、额定功率(AES)不小于250W； 5、标称阻抗不小于8Ω； 6、驱动单元不少于1 x 8"低音，1x44mm音圈高音； 7、▲提供第三方权威机构CMA、CNAS检测报告复印件或影印件,加盖制造商公章 |
| 18 | 真分集一拖二无线手持话筒 | 1、采用UHF双通道真分集，运用锁相环频率合成PLL技术； 2、具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 3、提供800个频道选择； 4、▲主机具备不小于2×3、5"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息；（提供接口图片并加盖制造商公章） 5、具备不少于2个通道自动扫频功能； 6、具备不少于两路独立卡侬与两路6、35mm非平衡自锁式输出； 7、具备不少于两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口； 8、采用不少于四组天线； 9、具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； |
| 19 | 数字会议主机 | 1、采符合IEC60914和IEC60065国际标准、符合GBT15381-94国家标准。 2、装备高性能处理器、2、2GHz主频、1G内存。 3、采用铝合金机身，内置防静电处理，可抗8000V静电。 4、内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统。 5、▲无线和有线均采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz；（提供CNAS检测报告并加盖制造商公章） 6、无线控制及音频信号皆采用高频信号通讯，传输信号稳定，无线安装简单方便灵活。 7、装备4、3寸全视角IPS电容触摸屏，图形人机界面操作简便，提高调试效率。 8、内置USB录音功能，可用U盘将整个会议的音频录音下来，可录制2000小时音频内容。 9、主机具有20组固定的无线频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。 10、每套系统可支持200个无线会议单元 11、▲系统兼容有线会议单元同时使用，具备3路有线单元输出接口（1路8芯和2路RJ45网络接口），8芯话筒单元接口，每路支持30个单元；2路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，支持20个单元。（提供背后接口图片并加盖制造商公章） 12、系统搭配有线会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达89600台会议单元； 13、单元采用“手拉手”连接方式，系统具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障 14、有线会议采用全数字会议技术，控制和传输均采用数字信号，远距离传输不受影响，设备之间传输距离可达150米 15、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 16、具有多种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）。 17、发言人数可设置为1-6人（包含有线和无线），最大支持6个主席同时发言。 18、内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 19、具备会议监听功能，动态掌控会议进程 20、内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 21、▲采用高性能DSP处理模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，并可对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；（提供软件截图并加盖制造商公章） 22、具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 23、具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 24、内置摄像跟踪功能，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议，具备调节、保存、调用预置位； 25、具有视频切换232接口（3P凤凰插），可直接控制相同代码的高清视频矩阵，实现视频切换 26、具有4x1 HDMI高清视频切换接口，轻松管理多路视频信号(选配) 27、有线会议系统内置电子投票表决功能，可从PC软件或任意一个主席单元发起签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 28、有线会议系统支持按键签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示 29、有线会议系统可选择记名或不记名表决，所有资料均可导出并支持图文方式打印 30、具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 31、具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 32、具有中控代码232接口（3P凤凰插），支持搭配中控系统实现发言自动摄像跟踪、发言模式控制、发言人数控制等功能 33、具备多种多路的音频输入输出接口，可独立调节音量； 34、具有1路DANTE音频输出接口，可与其它Dante音频设备进行语音通讯；(选配) 35、具有警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口），当公共广播警报系统启 动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息 36、无线会议RF有效通信距离为：室内60米，室外100米 |
| 20 | 有线会议系统主席单元 | 1、采用DSP会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2、采用铝合金方形麦克风，可调俯仰角度 3、话筒头部装配高精度声干孔不锈钢网头，内置防风棉 4、话筒头部带双色发言灯环 5、内置不少于24个点自动反馈抑制功能 6、▲采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz；（提供CNAS检测报告并加盖制造商公章） 7、单元采用铝合金材质面板，表面喷砂处理 8、★话筒开关和触摸屏采用锌铝合金内嵌莫氏硬度6级触控一体的玻璃面板，具备防尘防水功能，防止开会过程中茶水泼溅影响设备正常使用； 9、采用ADA工业级专业电容式触摸感应按键； 10、触摸式开关带双色指示灯 11、无源设单元，主机供电，电压为24V 12、系统支持“环形手拉手”连接技术； 13、自带8芯DIN屏蔽线缆或CAT5线缆； 14、连接线缆可从底部及背面引出； 15、支持“热插拔”功能 16、采用ID寻址方式； 17、具有不少于5种会议模式：FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 18、发言人数设置可选1-8个，主席单元不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 19、采用先进静电隔离技术设计 20、▲内置高性能DSP处理器对音频进行5段均衡处理、降噪处理，使声音清晰透彻（提供功能界面截图并加盖制造商公章） 21、采用数字强抗干扰技术 22、具有4寸电容高清IPS触摸屏，全触摸控制；可以显示正在操作的投票、表决模式、单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 23、▲带屏保功能，并最少可选择6个屏保画面（提供功能界面截图并加盖制造商公章） 24、话筒带发言计时功能 25、话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 26、发言单元可申请茶水、咖啡、纸、笔、服务人员等服务 27、主席单元具有批准代表的发言申请功能; 30、主席单元不受发言人数限制; 31、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 32、主席单元的连接位置不受限制; 33、主席单元可发起签到，投票，表决，选举等功能; 34、一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 |
| 21 | 有线会议系统代表单元 | 1、 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2、设计金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 3、 无源单元设备，主机供电，电压为24V。 4、8芯线接口的单元采用T型8芯连线。 5、 网线接口的单元采用超六类网线。 10、 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 11、▲ 2、4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 12、 话筒带发言计时功能 13、 话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 14、 采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 15、 发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 16、 主席单元具有批准代表的发言申请功能; 17、 主席单元不受发言人数限制; 18、 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 19、 主席单元的连接位置不受限制; 20、 一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 21、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 22、采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 23、采用防干扰电路设计。 24、话筒头部带双色发言灯环。 |
| 22 | 观众区扩声线阵音箱 | 1、频率范围不劣于80Hz – 19kHz (-10dB)，制造商预设参数 2、灵敏度（1m/1W）不小于 105dB (LF), 110 dB(MHF) 3、指定频带内声压级(峰值)：不小于 137dB (LF), 140 dB (MHF) 4、指向性不劣于70°（H）x 50°(V) (可90度旋转号角) 5、功率(AES)不小于 400W (LF), 80 W (MHF) 6、▲驱动单元不少于 2 x 10”, 4”音圈,号角负载, 4”+ 2、4”平板同轴单元 7、阻抗不小于 高中音8Ω、低音8Ω 8、▲提供第三方具备CNAS认证的检测报告，且提供复印件加盖制造商公章。 |
| 23 | 观众区低频扩声线阵音箱 | 1、频率范围不劣于40Hz–200Hz (-10dB) 2、灵敏度（1m/1W）不小于 104dB 3、指定频带内声压级(峰值)：不小于 140dB 4、功率(AES)不小于 800W 5、▲驱动单元不少于 2 x 18”, 4”音圈 6、阻抗不小于4Ω 7、▲提供第三方权威机构检CNAS测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 24 | 场地区扩声音箱 | 1、频率响应不劣于55Hz-20kHz（-10dB）； 2、标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）不小于101dB； 4、额定功率(AES)不小于450W； 5、标称阻抗不小于8Ω； 6、低音单元不少于1 x 15"低音/75mm音圈， 7、高音单元不少于1 x 1、4"喉口高音/75mm音圈； 8、▲提供第三方权威机构检测CNAS报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 25 | 线阵音箱功放（高频） | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω不小于4×550W 3、立体声4Ω不小于4×750W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB 7、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 26 | 线阵音箱功放（低频） | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω不小于4×1100W 3、立体声4Ω不小于4×1650W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB 7、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 27 | 场地扬声器功放 | 1、额定功率1KHz/1% THD+N 2、立体声8Ω不小于4×900W 3、立体声4Ω不小于4×1350W 4、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 5、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 6、信噪比（A计权）：≥100dB 7、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 28 | 4进8出数字音频处理器 | 1、不少于4个输入和8个输出数量 2、具备两路数字AES信号输入 3、动态范围115dB 4、失真0、002% (1kHz @+4dBu) 5、采样频率96KHz 6、数模转换24bit 7、延时每通道最大450ms 8、参量均衡（每通道六个），高通、低通雪夫滤波，高、低通滤波器(输出通道)， 滤波器，限幅器 9、提供该产品控制软件介绍，及操作视频 10、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 29 | 调音台 | 1、▲不少于32路输入通道，不少于16个AUX输出，不少于8个DCA编组和6个静音编组，不少于8个立体声效果器 2、不小于5寸显示屏； 3、支持双SD / SDHC可实时录制/播放32轨双向音频； 4、不小于1个立体声AES/EBU输出，1对MIDI输入输出； 5、通过USB 2、0可支持32x32通道的数字音频传输； 6、通过控制协议，可控制数字音频工作站 7、通过无线网络，可由iPhone/iPad中的应用软件进行控制 |
| 30 | 声卡 | 1、▲不少于4输入/4输出的USB音频接口 2、4个低噪音话筒前置功放XLR组合插孔 3、吉他和其他高阻抗源的Hi-Z输入 4、硬件压缩器/限幅器 5、MIDI输入/输出端子 |
| 31 | 机架式网络单通道解码器 | 1、▲≥2、0英寸彩色液晶屏。具有USB接口，可实现音频文件本地播放。 2、≥1路受控220V/2200W输出；1路线路输出；≥4路短路输出信号；1组音源输出接，实现外接功放扩音。 3、具有7个轻触操作按键，可用于功能参数设置，220V强制输出等。1路2200W大功率功放电源接口，支持智能电源管理在无信号输入时自动进入待机模式切断输出电源符合国家节能标准。 4、支持本地播放U盘MP3节目。支持终端在线远程固件升级，减轻维护人员工作强度。 5、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等网络芯片速率：10/100Mbps 6、音频编码格式：WAV、MP3、PCM、OPUS 7、采样率：8K-48KHz比特率：64Kbps~768Kbps 8、不平衡凤凰/RCA端子 9、信噪比：≥90dB 10、频率响应：20Hz-20KHz |
| 32 | 主扩音箱 | 1、频率响应不劣于90Hz - 20KHz (-3dB) 2、指向性能（H×V）不劣于 75°×50°(可旋转号角) 3、指定频带内声压级(峰值)：不小于140dB 4、特征灵敏度整箱不小于108dB@8欧姆1m/1w 5、功率不小于整箱:500W 6、阻抗不小于8欧姆 7、▲单元 不少于 低音2*8寸 钕磁 16欧姆，高音2*44芯 钕磁 16欧姆 8、▲提供第三方具备CNAS认证的检测报告，且提供复印件加盖制造商公章。 |
| 33 | 20路数字调音台 | 1、不少于12路MIC输入，2路Stereo输入 2、不少于1个S、PDIF输入/输出和AES/EBU输出 3、 不少于16个总线4个Mono输出总线，5个Stereo输出总线，1个Stereo监听总线 4、不少于8个可自定义分配的XLR输出端口 5、1对Stereo监听输出端口和1个耳机输出端口 6、▲不少于1个7寸1024*600的IPS触摸屏 7、8个内部效果器模块 8、2个USB支持立体声录音/播放/系统更新/场景预设导入导出 9、 支持场景记忆 10、 支持平板电脑远程操控 |
| 34 | 全频音箱2 | 1、频率响应不劣于67Hz-20kHz； 2、标称覆盖角(HxV)不劣于80°x80°（±5°）； 3、灵敏度(1W/1m）不小于97dB； 4、指定频带内声压级不小于121dB； 5、额定功率(AES)不小于200W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、驱动单元不少于1 x 10"低音 8、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章。 |
| 35 | 超高清专业展示设备 | 1、★点间距：≤3、9mm，采用SMD封装技术，亮度≥900cd/m²，刷新率：≥3840HZ；整体面积≥90m²，宽度≥9m，高度≥5m，分辨率大于2304*1280=2949120dots,2台超高清专业展示设备； 2、★箱体单元比例为1:2，材质为压铸铝合金,均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计。 3、对比度：≥5000:1，水平可视角度：≥175°，垂直可视角度：≥175°； 4、亮度支持通过配套软件0-100无级调节；色温支持2000K至10000K可调； 5、发光点中心距偏差≤5%，亮度均匀性≥99%； 6、箱体平整度≤0、05mm，箱体间缝隙≤0、05mm，箱体间/模组间相对错位值≤0、2%； 7、色温误差：色温为6500K时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤100K； 8、PCB设计采用灯驱合一，多层电路板HDI设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理,具备独特的消隐、节能； 9、显示设备具有全防护功能：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能，具有实时监控温度、故障报警功能； 10、所投产品具有视频降噪、运动补偿、色彩变换图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正图像调整功能； 11、显示设备画面延迟≤2ms； 12、平均无故障时间≥120000小时； 13、显示设备的模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 14、平均无故障时间≥100000小时； 15、产品经过正弦振动测试、高温高湿工作测试、低温工作测试,测试结果样品正常； 16、符合盐雾10级要求； 17、▲具有动态节能功能，电源功率因素≥0、98； 18、所投产品可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 19、支持自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； 20、设备在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 21、屏体通过了抗震动测试； 22、为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，提升其稳定性； 23、模组表面防护的硬度达到3H； 24、亮度衰减率年化≤2%； 25、箱体带测试按键， 可实现红、绿、蓝、白四种单色显示， 横扫、竖扫等方式扫描显示信号指示灯快闪证明信号正常； 电源指示灯常亮表示供电正常； 26、显示设备通过了低蓝光等级检测； 27、▲要求所投产品具有中国节能产品认证；（提供证书复印件，并加盖制造商公章） 28、▲非OEM产品：要求3C证书中认证委托人、产品生产者、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业；（提供3C证书复印件加盖制造商公章） |
| 36 | 二合一视频处理器 | 1、★设备包含1张4路HDMI输入板卡，1张1路HDMI2、0+1路DP1、2输入板卡，2张16路网口+2光口输出板卡，1张2路网口+1路HDMI1、3预监卡，双电源； 2、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态； 3、▲内置7寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作；（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖制造商公章） 4、支持非规则建屏，单卡单接口建屏，2K的DVI和HDMI接口输出最大分辨率为2560X972或884X2560,单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240X972或884X10240； 5、可在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结； 6、单输出接口支持1个背景图和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8Kx8K显示，OSD支持19200x3240显示，且透明度和位置可调，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节操作； 7、支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma调节及添加测试画面图像 8、可对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置； 9、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组合、场景一键轮巡； 10、支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 11、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示应正常； 12、支持输入输出分辨率自定义设置，可保存 为EDID模板，并可导入导出，支持高级时序设置； 13、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限； 14、支持多用户同时在线及下发数据，操作响应时间不大于1s;可进行在线升级固件操作； 15、可通过软件设置所有接口视频图像同步输出； 16、支持麒麟操作系统访问设备及交互操作； 17、▲为保证系统的可靠性和兼容性，要求拼接控制器与显示设备为同一品牌；（提供3C证书复印件加盖制造商公章） |
| 37 | 控制管理软件 | 1、软件具备集中控制功能：具备对显示设备、拼接控制器、放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力； 2、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限； 3、软件需具备监控功能：监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示； 4、软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，添加显示屏时可选择指定的线路，每条线路的单独开关，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机； 5、软件支持添加场景轮循、支持修改场景轮循、支持刪除场景轮循、支持分组管理场景轮循； 6、软件需具备支持资源数据备份、资源数据还原和资源数据一键还原功能； 7、支持管理界面布局 支持自动保存当前界面布局 支持拼控窗口自动吸附对齐 支持虚拟仿真显示大屏； 8、▲为保证系统的可靠性和兼容性，要求投标方所提供的控制管理软件与显示设备为同一品牌；（提供著作权登记证书复印机加盖制造商公章） 9、▲考虑到系统兼容性和后期软件定制开发需求，显示屏产家需要具备软件开发能力，软件能力成熟度达CMMI5以上（含CMMI5）；（提供证书复印件和网上公示网址链接、截图，加盖制造商公章） |
| 38 | 舞台反听音箱 | 1、频率响应不劣于60Hz-18kHz(±3dB),50Hz-18kHz(-10dB)； 2、标称覆盖角(H x V) 80 x 50 (可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）不小于 98dB； 4、最大声压级(1m)不小于 124/130dB(连续/峰值)； 5、额定功率(AES)不小于 400W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、低音单元不少于1x12”低音单元； 8、高音单元不少于1x3”高音单元； 9、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 39 | 双10寸二分频二驱动线阵列扬声器 | 1、频率响应：60Hz~18KHz(-10dB)、65Hz~17、5KHz(-3dB)； 2、灵敏度（1w@1m）：LF:100dB、HF:110dB； 3、标称阻抗：LF:8Ω、HF:8Ω； 4、额定功率：LF:600W、HF:70W； 5、最大声压级：LF 127dB/133（连续值/峰值）;HF 128dB/134（连续值/峰值） 6、标称覆盖角（水平x垂直）：120°x10°； 7、▲低音单元不少于2*10寸低音/75mm音圈； 8、▲高音单元不少于1*3寸喉口高音/35mm音圈；分频点：1、3KHz； 9、连接方式：每只音箱配2个四芯音箱插座，HF：2+2-输入、LF：1+1-输入； 10、▲提供该产品检测报告、EASE入库产品证明并加盖制造商公章。 |
| 40 | 单18寸超低频扬声器 | 1、系统类型：单18寸超低频扬声器； 2、▲频率响应：35Hz~300Hz（-10dB）,45Hz~300Hz（-3dB）； 3、灵敏度（1w@1m）：98dB； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定/节目功率：900W/1800W； 6、最大声压级：127dB/133dB（连续值/峰值）； 7、▲单元尺寸：1x18寸低音单元/100mm音圈； 8、连接方式：每只音箱配2个四芯音箱插座，2+2-输入； 9、吊挂方式：两侧带铝吊挂装置 |
| 41 | 纯后级功放 | 1、100V、70V定压输出和4欧-16欧定阻输出。 2、5单元LED电平表。 3、RCA插口和XLR插口供方便地环接。 4、输出短路保护及告警、过热告警扣饱和失真告警 5、▲额定功率：2000W； 6、输入灵敏度：0、775V； 7、信噪比：＞90dB； 8、频率响应：60Hz-20kHz ±3dB； 9、输出方式：70V，100v 0r 4-16Ω； 10、失真度：＜0、2%； |
| 42 | 户外防水音柱 | 1、频率响应不劣于80-15kHz； 2、灵敏度(1m，1W)不小于94dB+-3dB； 3、额定功率不低于80W； 4、可选功率包含40W/80W（100V）； 5、输入电压包含250Ω/125Ω（100V）； 6、▲材质：铝合金外壳防水耐腐蚀 7、▲符合CE、IP44标准 |
| 43 | 左中右全频扬声器 | 1、频率响应不劣于40Hz-18kHz（±3dB）,30Hz-20kHz（±10dB）； 2、标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）不小于100dB； 4、最大声压级(1m)不小于126dB/132dB（连续值/峰值）； 5、额定功率(AES)不小于400W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、低音单元不少于1 x 15"低音/75mm音圈； 8、高音单元不少于1 x 1、4"喉口高音/75mm音圈； 9、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 44 | 后场补声扬声器 | 1、频率响应不劣于60Hz-25kHz（+3dB），50Hz-27kHz（-10dB）； 2、标称覆盖角(HxV) 80°x 80°； 3、灵敏度(1W/1m）不小于98dB； 4、最大声压级(1m)不小于123dB/129dB（连续值/峰值）； 5、额定功率(AES)不小于300W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、低音单元不少于1 x 10"低音/64mm音圈； 8、高音单元不少于1 x 1"喉口高音/44mm音圈； 9、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 45 | 数字功率放大器 | 1、★DSP：4个独立的信号处理通道，具备路由矩阵控制，功放参数调整，电平监控，均衡压限等处理能力。高解析度DSP（带有24位44、1~192 kHz A/D和D/A转换器）。高级IIR、FIR滤波器； 2、前面板触摸屏LCD控制显示屏幕，实时显示电平状态信息，具备故障提示功能： 3、搭配有专业PC控制软件，通过USB或TCP/IP协议实现远程实时控制，输出可以自由进行矩形分配。 4、额定功率1KHz, 1% THD+N： 5、立体声8Ω 4×1000W 6、立体声4Ω 4×1600W 7、网络音频传输（选配功能）DANTE协议 8、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 46 | 一拖八无线双振膜会议话筒 | 1、系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2、采用UHF八通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术； 3、具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4、采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择； 5、主机具备8×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6、话筒具备1.8"高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7、具备8个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8、具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9、每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10、▲具备八路独立卡侬输出及一路6、35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存；（提供接口图片并加盖制造商公章） 11、具备八路独立音量调节旋钮及四路独立红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12、采用八组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13、▲具备八组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮；（提供接口图片并加盖制造商公章） 14、理想环境有效距离可达80米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15、支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16、无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 17、具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 18、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 19、具有三种颜色指示，发言键为红色、信号指示灯为绿色、话筒杆指示灯为蓝色； 20、高灵敏度双振膜话筒杆，确保拾音距离及声音质量，拾音距离可达60cm； 21、具备双重供电方式，可采用3节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； |
| 47 | 4x5数字反馈抑制器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2、带有压缩，限幅，噪声门功能 3、输入、输出通道路由功能 4、▲提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V幻想电源（提供产品后板照片佐证并加盖制造商公章） 5、▲提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出（提供产品后板照片佐证并加盖制造商公章） 6、采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 7、每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，通过绿色LED和黄色LED加以区分 8、单机提供≥25组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态 9、6段LED精确数字电平表显示输出信号大小 10、共模拟制比：≥70dB(1KHz) 11、输出范围：≤25dBu 12、频率响应：≥20Hz-20KHz(-0、3dB) 13、失真度：﹤0、01% OUTPUT=0dBu/1KHz 14、信道分离度：>110dB（1KHz） |
| 48 | 会议录播主机（三机位） | 1、▲要求录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、互动、导播、管理、存储、视音频编码等功能集成在一台主机内，不需配合编码盒使用。（提供软件功能截图界面加盖制造公章） 2、支持不少于3个HDMI接口，支持3路视频同时输入。 3、支持不少于2个HDMI输出接口，输出内容可自定义为直播图像或导播界面。 5、音频接口：2路LINE in、2路LINE out采用3pin凤凰端子接口；1路3、5mm耳机监听口。 6、支持不少于2组RS232和4组RS485接口，采用RJ45接口。 7、支持1个千兆网络接口。 8、支持1个USB2、0接口和1个USB3、0接口。 9、▲主机需要提供3C认证、MTBF认证、ROHS认证。 |
| 49 | 看台扬声器 | 1、频率响应：65Hz--18kHz； 2、标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）：97dB； 4、额定功率(AES)：400W； 5、标称阻抗：8Ω； 6、▲低音单元：1 x 12"低音/75mm音圈； 7、高音单元：1 x 1.4"喉口高音/75mm音圈； |
| 50 | 流动音箱 | 1、频率响应：80Hz-20kHz（±3dB），65Hz-20KHz（-10dB） 2、标称覆盖角(HxV)：90°x 30° 3、灵敏度(1W/1m）：97dB 4、最大声压级：126/132dB(连续值/峰值) 5、▲额定功率（AES）：800W 6、标称阻抗：8 Ω 7、▲驱动单元：4 x 6.5"低音/55mm音圈，1 x 1、75"高音/55mm音圈 |
| 51 | 流动低频音箱 | 1、频率响应：55Hz-300Hz（±3dB），40Hz-300Hz（-10dB） 2、灵敏度(1W/1m）：99dB (±2 dB) 3、最大声压级：128/134dB(连续值/峰值) 4、额定功率（AES）：800W 5、标称阻抗：4 Ω 6、驱动单元：2 x12" /75mm音圈 7、交流电源输入：90V – 240V 50/60Hz，插座powerCON 8、▲输入输出连接：线路输入：XLR输入/输出,DSP控制：USB直连或网口转485连接 |
| 52 | 主扩音箱2 | 1、频率响应不劣于35Hz-18kHz（+3dB），25Hz-20kHz（-10dB）； 2、标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）不小于104dB； 4、最大声压级(1m)不小于133dB/139dB（连续值/峰值）； 5、▲额定功率(AES)不小于900W； 6、标称阻抗不小于4Ω； 7、低音单元不少于2 x 15"低音/75mm音圈， 8、高音单元不少于1 x 1、4"喉口高音/75mm音圈； 9、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 53 | 主扩超低功放 | 1、▲8Ω立体声功率：2×700W+1×1600W； 2、4Ω立体声功率：2×1000W+1×2470W； 3、8Ω桥接单声道功率：2100W； 4、频率范围（1W@8Ω）：20Hz-20kHz（0/-1dB）； 5、总谐波失真：<0.5%; 6、阻尼系数（10Hz-400Hz）：>200; 7、信噪比：>100dB； 8、输入灵敏度：0、775V or 1、4V 9、转换速率：>20V/us； |
| 54 | 隔离变压器 | 1、▲低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰、高层次CD音质。 2、▲点对点平衡传输音频、可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出 3、优异的大于60dB-CMRR，较高的抗共模干扰抑制能力 4、即插即用，无需任何操作系统限制，无需输件安装调试 |
| 55 | 场地防水音箱 | 1、▲频率响应不劣于40Hz-18kHz（+3dB），35Hz-20kHz（-10dB）； 2、标称覆盖角(HxV)：60°x 40°(可旋转)； 3、灵敏度(1W/1m）不小于102dB； 4、最大声压级(1m)不小于128dB/134dB（连续值/峰值）； 5、额定功率(AES)不小于450W； 6、标称阻抗不小于8Ω； 7、低音单元不少于1 x 15"低音/75mm音圈， 8、高音单元不少于1 x 1、4"喉口高音/75mm音圈； 9、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 56 | 升旗台主扩 | 1、频率响应：60Hz - 20KHz (-3dB) 2、指向角度（H×V）：65°×40°(可旋转号角) 3、最大声压级144dB（峰值） 4、特征灵敏度整箱：108dB@8欧姆1m/1w 5、高音：116dB@16欧姆1m/1w 6、中低音：108dB@8欧姆1m/1w 7、功率：整箱:900W 8、阻抗：8欧姆 9、▲单元： 低音2*12寸 钕磁 16欧姆 10、高音2*75芯 钕磁 8欧姆 11、▲提供第三方权威机构检测报告复印件或影印件加盖制造商公章 |
| 57 | 251W超级便捷式电脑摇头光束灯 | 1、额定功率：350W 2、光源规格：PHILIPS MSD SILVER 250灯泡 3、平均寿命：2000小时 4、颜色系统：14快捷颜色+白，带双向旋转可半色 5、棱镜系统：16单棱镜,8+16+24三阶棱镜 6、雾化：1个柔光片 7、调光：0—100%机械调光 8、频闪：0.5-14次/秒，脉冲和随机频闪功能 9、旋转角度：水平扫描：540°(16 bit精度扫描） 垂直扫描：270°(16 bit精度扫描） 速度可调，自动检索复位功能 10、七彩：6个色片 11、色温：8000K 12、光束角度：自然光束角2.5° 13、控制方式：DMX 512,自走,声控 14、通道：18/20通道可选择 15、外壳：耐高温塑胶外壳，灯体黑色 16、▲其他功能：LCD液晶显示触摸操作点阵显示，四个轻触开关，可倒转180°显示。软件复位，以太网控制预备；带状态错误的电子监测；冷却系统监测；固件升级无需接通电源;可通过一台电脑灯给另一台灯进行固件上载。 |
| 58 | 超高清专业展示设备 | 一、单元模组 1、装方式SMD 1515表贴三合一 2、水平视角H≥140° 3、垂直视角V≥140° 4、 像素组成1R1G1B 5、▲点间距2mm 6、 扫描方式1/40扫描 7、驱动方式 恒流驱动 8、模组分辨率160×80点 9、 模组尺寸320mm×160mm×15mm 10、模组重量440±5g 11、 模组类型 灯驱合一 12、模组工作电压5V 13、模组平均功率11W 14模组最大功率22W 二、整屏 1、使用环境 室内 2、白平衡亮度≥600cd/m2 3、色温3000-18000K 4、平均功率217W/m2 5、最大功率434W/m2 6、亮度均匀性≥97% 7、色度均匀性±0、003Cx，Cy之内 8、像素密度（点/平方米）250000 9、供电方式AC200-240V,50/60Hz 10、对地漏电流 ＜2mA 11、工作环境温度-20℃～40℃ 12、工作环境湿度10%～60% 13、存储环境温度-20℃～60℃ 14、存储环境湿度10%～60% 15、换帧频率60Hz 16、刷新频率1920Hz 17、最佳视距≥2m 18、信号处理深度16384 19、灰度/颜色281万亿 20、亮度调节方式软件 软件16级调节/16级自动 |
| 59 | 计时计分主机 | 1、▲记分功能 2、判罚功能 3、支持比赛规则设置 4、支持实时计时数据输出，可用于直播等 |
| 60 | 计时计分软件 | 1、▲篮球计时和得分的专业功能。符合国际篮联和CBA的要求。支持自定义竞争规则。 |
| 61 | 配电柜 | 1、三相配电系统，额定功率≥30 KW； 2、具有过载、过流、过载保护； 3、支持远程控制上电，实现定时开关显示设备，方便用户的使用； 4、▲为保证系统的可靠性和兼容性，要求配电系统的智能配电柜与超高清专业展示设备为同一品牌；（提供3C证书复印件加盖制造商公章） 5、▲支持PLC远程开关机功能和“分步加电”等智能配电管理功能，提供PLC自动控制系统软件著作权证书和智能配电管理系统著作权证书的复印件加盖制造商公章 |
| 62 | 可编程中央控制主机 | 1、采用优质铝合金内嵌亚克力面板，开放式可编程控制平台及交互式的控制结构； 2、内建网络接口、支持网络级联、支持远程网络控制，兼容IOS与Android系统； 3、系统同时支持433MHz无线射频通讯技术和2、4G/5G无线WiFi通讯技术； 4、采用667MHz主频32位内嵌式处理器，ARM11 CPU、512M内存及1G FLASH存储器； 5、具备160×32高亮度LCD显示屏，可显示系统信息，支持修改显示信息； 6、全面支持TCP/UDP控制协议，一个网口一条网线即可控制多台网络设备； 7、全面兼容无线触摸屏、有线触摸屏、PC电脑、iPad、iPhone、Android系统终端控制； 8、支持多台相同或者不相同的控制终端同时控制同一台中控主机，可自定义控制终端权限； 9、▲具备10个可编程控制按键，可自定义控制功能，具备双备份功能，方便快捷快速切换；（提供软件截图界面并加盖制造商公章） 10、具备16路独立动态可编程RS-232和8路RS-485/422控制接口，系统全面支持各种控制连接协议； 11、全面支持第三方受控设备为十六进制代码或ASCII代码，支持300-115200所有波特率； 12、具备8路独立可编程IR红外发射接口，可控制16路设备，支持控制多台相同或不同红外设备； 13、内嵌智能红外学习功能模块，无需配置专业学习器，支持硬件学习红外功能，方便调试与维护； 14、支持双代码控制方式，即一键发送两种代码，通过逻辑命令可自定义一键启动系统模式； 15、兼容网上下载各种常用电器设备红外代码库，无需学习红外代码直接导入系统即可使用； 16、具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 17、具备一组NET网络控制接口，可以并联连接256台网络设备，提供DC24V/1A电源； 18、具备8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； 19、系统支持本地控制、扩展以太网控制接口实现计算机远程控制等多种控制方式； 20、采用无线网络上传程序，全面兼容各种电脑操作系统，无需考虑接口、驱动程序； 21、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 22、内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 23、▲提供CNAS资质第三方检测报告并加盖制造商公章，提供智能可编程中央控制系统控制软件著作权。 |
| 63 | 天线信号分配器 | 1、▲天线分配器： 八进二出 2、工作频带： 500MHz - 900MHz 3、增益： 6～10dB 4、工作电源： 220V AC 5、输出外接电源：DC 12V 1mA |

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起30日历日内完成交货及安装验收，达到使用要求 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%，1、预付款：签订合同后 5个工作日内，支付合同总价的 30%。 2期：支付比例50%，2、货物到场后5个工作日内，支付合同总价的50%。 3期：支付比例20%，3、设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后4个工作日内，支付合同总价的20%。 4、中标人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）中标人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）中标通知书。 5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3、货物为制造商商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 质保期及售后服务要求:1、质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 包装、保险及发运、保管要求:1、设备材料的包装必须是制造商制造商包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 2、中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区 | 项 | 1.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区 | 项 | 1.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 工业 | 详见附表二 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：广州市执信中学音响系统及配套设施采购天河校区

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章 采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

附表二：广州市执信中学音响系统及配套设施采购二沙岛校区

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见《第二章 采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市执信中学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目中标人应缴纳的中标服务费的收费标准和规定参照 《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收 费管理暂行办法>的通知》（计 价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》 （发改办价格〔2003〕857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费 行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的“货物类”标准计算，以本项目的中标 金额作为收费的计算依据。 采购代理机构收款人、开户行及帐号如下： 收款人：广东广招招标 采 购有限公司 开户行：中国工商银 行广州市东城支行 帐 号：3602031409200624988 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：否 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东广招招标采购有限公司网（http://www.gztpc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东广招招标采购有限公司网（http://www.gztpc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黎工

电话：020-37816286-809

传真：020-37816137

邮箱：lifengyi@gztpc.com

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

邮编：510000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地  址：广州市天河区华利路61号1506室

电  话：020-38923544

邮  编：510030

传  真：020-38923544

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(广州市执信中学音响系统及配套设施采购)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东广招招标采购有限公司统一对外发布。

（2）对广东广招招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7 不同投标人的电子投标文件制作机器计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的；

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为：第二中标候选人报价低于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。）。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |

表二符合性审查表：

采购包1（广州市执信中学音响系统及配套设施采购）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照采购文件规定要求签署和盖章的； | 按照采购文件规定要求签署和盖章的； |
| 2 | 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性； | 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性； |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足采购文件要求的； | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足采购文件要求的； |
| 4 | 投标文件完全满足对采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | 投标文件完全满足对采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
| 5 | 投标总报价没有超过本项目最高限价（或采购预算）； | 投标总报价没有超过本项目最高限价（或采购预算）； |
| 6 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 投标文件没有出现串通投标情形的； | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
| 8 | 投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； | 投标文件没有采购文件中规定的其他无效投标条款的； |
| 9 | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 | 没有法律、法规规定的其他无效情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

广州市执信中学音响系统及配套设施采购

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品技术性能 (30.0分) | 对采购需求中带“▲”的条款进行评审，完全满足或有优于用户需求的得30分；有不响应用户需求的，每对一条带“▲”的要求不响应的扣0.3分，扣完即止。 |
|  |  | 对项目了解 (5.0分) | 根据项目需求及产品组合，对采购人音响系统及配套等相关服务的评比： 熟悉采购人详细需求，采购音响系统及配套要求分析到位，达到采购成果目标，得5分。 了解采购人大部分需求，采购音响系统及配套要求基本达标，得3分。 对采购人需求了解模糊，或有关键需求内容了解失误或有严重缺失，得1分。 未提供得0分。 |
|  |  | 技术方案 (13.0分) | 能够充分理解项目需求，技术实施方案思路清晰，并提供满足需求指标技术方案，系统整体架构设计先进、合理、可行、可靠、规范和完备，完全符合采购需求得13分； 技术实施方案基本清晰、合理得 7分； 技术实施方案表述模糊或有偏差，得4分； 未提供得 0 分。 |
|  |  | 演示 (12.0分) | 按照采购需求提供：1、云广播移动端APP；2、智能AI网络音箱；3、桌面式网络寻呼话筒的功能演示视频。 以上产品提供演示视频，且所有功能均完全符合用户需求书要求得12分； 以上产品提供演示视频，但部分产品的演示功能不完全满足用户需求书要求得8分； 部分产品提供演示视频，且产品演示的部分功能不完全满足用户需求书要求得4分； 无提供演示视频或演示功能不符合用户需求书的要求不得分。 |
| 商务部分 |  | 体系认证 (3.0分) | 所投音响制造厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1项得1分，最高3分。（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。 |
|  |  | 业绩 (1.0分) | 2020年以来同类业绩，每项0.5分，满分1分。（提供中标通知书、合同、验收报告复印件并加盖公章） |
|  |  | 售后服务 (6.0分) | 评委根据投标人所提供售后服务方案（质保期年限、到达现场的时间及所报恢复正常使用、培训、供货期等）情况进行评审： 售后服务方案完善，内容充实、科学合理、响应及时，得6分； 售后服务方案具可执行性，内容完整、合理性强、响应及时，得4分； 售后服务方案一般，内容简单、欠缺合理性、响应未及时，得2分。不提供售后服务方案不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

采购包：

子项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲   方：

电   话：            传 真：          地 址：

乙   方：

电   话：               传 真：          地 址：

项目名称：广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目

采购编号：0877-22GZTP01H321

根据广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 标的名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见明细报价表 |  |  |  |  |
| 2 | 、、、、、、 | 、、、、、、 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥： 元整。 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：                         （￥               元整）。

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

四、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

4、货物为制造商商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

五、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：自合同签订之日起  日历天内

2、交货方式：

3、交货地点：

六、付款方式

见招标文件《第二部分 采购需求书》要求

七、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

八、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

3、货物为制造商商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价3%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的3%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1、合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执壹份，监管部门  份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

签定日期：       年    月   日            签定日期：       年    月    日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

合同附件：1、中标通知书

2、采购需求

3、项目验收标准和程序

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440101-2022-16804

采购项目编号：0877-22GZTP01H321

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

格式一：

投标函

致：广东广招招标采购有限公司

你方组织的广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目项目的招标[采购项目编号为：0877-22GZTP01H321]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东广招招标采购有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目项目采购[采购项目编号为0877-22GZTP01H321]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广州市执信中学

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的		“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式十九：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市执信中学音响系统及配套设施采购项目招标中获中标（采购项目编号：0877-22GZTP01H321），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日