2023年广州城市职业学院科教城校区教室桌椅家具采购项目需求方案

一、项目基本情况

| 项目名称 | 2023年广州城市职业学院科教城校区教室桌椅家具采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：万元） | 人民币1370.89万元 |
| 采购人单位 | 广州城市职业学院 |
| 负责人/联系电话 | 李小姐，020-38931902-858 |

二、采购需求

（一）采购项目需实现的功能和目标：因学校发展，根据科教城新校区建设进度和学院入驻安排，为保障教育城新校区教学工作的正常开展，特需采购一批教学家具，包括课桌椅等。

三、采购标的

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 移动式课桌椅 | 套 | 541 |
|  | 固定式课桌椅 | 套 | 5159 |
|  | 阶梯教室桌椅 | 位 | 520 |
|  | 讲台 | 张 | 2 |
|  | 发言台 | 张 | 2 |
|  | 讲台椅 | 张 | 6 |
|  | 多人办公桌 | 张 | 10 |
|  | 分组讨论桌 | 张 | 10 |
|  | 会议椅 | 张 | 160 |
|  | 办公桌 | 套 | 10 |
|  | 办公椅 | 张 | 380 |
|  | 茶几 | 张 | 30 |
|  | 办公桌2 | 个 | 350 |
|  | 文件柜 | 个 | 175 |

| 序号 | 类别 | 名称 | 参考规格（mm） | 数量 | 单位 | 材质工艺要求说明 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学段移动式课桌椅 | 移动式课桌椅 | 1400W*500D*760H；（一桌两椅） | 541 | 套 | 1.桌面板：规格1400mm*500mm*25mm,采用≥25mm厚实木多层板基材双面贴防火板饰面板，材质环保无异味,面板材质达到 E1级环保要求；四周整体封边成型，靠胸前采用鸭嘴边设计，弧度≥21°；桌面前沿防火板包边向内凸20mm，整体无菱角，有效的减少了学生碰撞伤害；桌面正前方带笔槽，槽内带有水杯位，大笔槽不小于340mm*40mm*20mm（长*宽*深）,小笔槽不小于334mm*22mm*10mm（长*宽*深），笔槽水杯位直径≥70mm, 确保槽内不积水，不积灰尘及杂物，可放置平板电脑及学习用笔；平板放置笔槽内自然向前倾斜。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.课斗：单个课斗规格460mm*320mm*150mm，采用≥0.8mm优质冷轧钢板经冲压成型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.桌脚：全铝合金一体压铸成型，形状呈“R”型。站脚上宽：40mm，下宽：30mm。壁厚≥4mm，脚架尺寸：最宽处40mm，最厚处：≥50mm。增加站脚稳固性，中间加有：18mm*18mm“H”型横梁，横梁距桌面300mm。站脚底部最宽处内空：405mm、外宽：460mm、站脚总高度：715mm（本条款尺寸允许±5mm）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.桌脚垫：桌掌下方带不低于20mm厚pp注塑调节脚垫，可调节因地面不平整导制的倾斜。脚垫设防止脱落的卡扣。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.前档板:采用不低于20mm厚实木多层板，四周采用PVC封边处理，外观规格不低于1100mm*250mm（±5mm）； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.坐背板：坐板宽420mm坐深390mm坐背板总高435mm，采用全新PP塑料一次注塑成型，承重100KG。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.椅脚：全铝合金一体压铸成型，形状呈不规则“∩”型。椅脚总高度：385mm，最宽内空：440mm，外宽：500mm，厚度：≥27mm，壁厚：≥4mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.椅坐架：采用30mm*10mm*1.5mm厚冷拉家具管与30mm*5mm厚冷拉扁铁焊接成型，整体尺寸：320mm*180mm，座架呈长方形。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.椅脚垫：桌掌下方带不低于20mm厚pp注塑调节脚垫，可调节因地面不平整导制的倾斜。脚垫设防止脱落的卡扣。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10.表面处理：所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑。喷塑前表面经酸洗、磷化、除油、锈处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲11.成品：（1）移动式课桌：符合QB/T4071-2021、GB/T5213-2019、GB 18580-2017检验标准，其中产品外观要求应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外）、应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工、外表应无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面的5%、同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内、外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差、外表应无鼓泡、龟裂、分层、管材应无裂缝、叠缝外露管口端面应封闭焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀冲压件应无脱层、裂缝、铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆铆钉应端正圆滑，无明显锤印圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷表面应无剥落、返锈、毛刺、表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；抗拉强度符合要求；理化性能（耐液性、耐干热、耐冷热温差、硬度≥4H）、甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³、力学性能（桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平耐久性垂直加载稳定性、垂直加载和水平加载稳定性）均符合要求；（2）移动式课椅：符合QB/T4071-2021、GB/T5213-2019、GB 20286-2006检验标准，其中产品外观要求塑料件、金属件符合要求；抗拉强度符合要求；理化性能（耐液性、耐干热、耐冷热温差、附着力不低于1级）、力学性能（椅子向前倾翻，无倾翻现象、座面冲击试验）；涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出。 |  |
| 2 | 大学段固定式课桌椅 | 固定式课桌椅 | 1100W*545D*930H（±5mm）（双人位座椅展开尺寸） | 5159 | 套 | 1.写字板：桌面板采用厚：≥25mm，宽：300mm实木多层板桌板双面贴防火板（面板颜色可选），木纹浮雕面，桌面前边采用防火板包边，环保耐用。另外三边采用≥1.5mm厚PVC热熔胶封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.站脚: 座椅站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：925mm（尺寸允许±5mm）、站脚厚度：50mm，左右脚架边缘为R3.2圆角模具成型。站脚前后宽度:320mm.脚底部到座板转轴高度：390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度320mm,站脚固定安装孔距不小于275mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个32*40(方便安装)方型螺丝盖，防尘、安全、美观。 前排站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，整个体脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：780mm、左右脚架边缘为R3.0圆角模具成型，此设计在使用过程中碰撞时产生应力扩散，能有效减轻疼痛感。站脚底部长度180mm, 固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖3个螺丝盖。防尘、安全、美观。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.单个椅背（挡板）:425mm(高）×510mm（宽）×15mm（厚），单个桌子挡板：430mm（高）×510mm（宽）×15mm（厚）（尺寸允许±5mm）外型根据人体工程学设计，背板采用15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用≥1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.单个椅座：430mm(深）×450mm（宽）×15mm（厚），采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.桌面支撑件：固定桌面支撑件，采用≥1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 回复机构：采用≥13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用，保证能够回复 5 万次以上。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲8.成品：课椅：符合QB/T4071-2021、QB/T 2761-2006、GB/T5213-2019、GB 18580-2017检验标准，其中产品外观要求应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外）、应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工、外表应无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面的5%、同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内、外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差、外表应无鼓泡、龟裂、分层、管材应无裂缝、叠缝外露管口端面应封闭焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀冲压件应无脱层、裂缝、铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆铆钉应端正圆滑，无明显锤印圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷表面应无剥落、返锈、毛刺、表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；安全要求；抗拉强度符合要求；理化性能（耐液性、耐干热、耐冷热温差、附着力不低于1级）、甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³、力学性能（座面翻转耐久性，10万次、椅子向前倾翻，无倾翻现象；涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出。 |  |
| 3 | 大学段固定式课桌椅2 | 阶梯教室桌椅 | 中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:535mm。写字板高度：750mm 写字板：面板采用厚25mm,宽300mm | 520 | 位 | 一、前排 1.中心距:520mm、整桌深度:≥430mm。写字板高度：750mm。 | 前排 中排 后排 |
|  |  |  |  |  |  | 2.写字板 2.1桌面板采用≥25mm厚,300mm宽实木多层板； 2.2桌面板双面贴防火板，木纹浮雕面，桌面前后两边采用防火板包边，环保耐用。 2.3桌面板左右两边采用≥1.5mm厚PVC热熔胶封边处理，环保耐用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，整个脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：780mm、左右脚架边缘为R3.0圆角模具成型，此设计在使用过程中碰撞时产生应力扩散，能有效减轻疼痛感。站脚底部长度180mm, 固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖3个螺丝盖。防尘、安全、美观。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.桌面支撑件：写字板固定支架：采用≥1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.挡板:430mm（高）×510mm（宽）×15mm（厚）（尺寸允许±5mm），背板采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用≥1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二、中排 1.规格：中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:535mm。写字板高度：750mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.写字板：桌面板采用≥25mm厚,300mm宽实木多层板桌板双面贴防火板，桌面前边采用防火板包边，另外三边采用≥1.5mm厚PVC热熔胶封边处理，环保耐用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.站脚： 3.1采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 3.2 无毛刺，无焊接，整个体脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：930mm、左右脚架边缘为R3.0圆角模具成型，此设计在使用过程中碰撞时产生应力扩散，能有效减轻疼痛感。站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:≥365mm、脚底部到座板转轴高度：390mm（尺寸允许±5mm）。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm, 站脚固定安装孔距不小于305mm（尺寸允许±5mm），固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.椅背： 4.1 椅背490mm(高）×520mm（宽）×15mm（厚）（±5mm），外型根据人体工程学设计，背板采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板。 4.2背板采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用≥1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.椅座：430mm(深）×445mm（宽）×15mm（厚），采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.桌面支撑件写字板固定支架：采用≥1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.书网：采用优质φ5×φ3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.回复机构：采用≥13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用，保证能够回复 5 万次以上。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 三、后排 1.规格：中心距:520mm、座高：450mm、整椅深度:535mm。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.站脚：采用铝合金一体压铸成型，无毛刺，无焊接，表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚高度：930mm、左右脚架边缘为R3.0圆角模具成型，此设计在使用过程中碰撞时产生应力扩散，能有效减轻疼痛感。站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:≥365mm.脚底部到座板转轴高度：390mm（尺寸允许±5mm）。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm, 站脚固定安装孔距不小于305mm（尺寸允许±5mm），固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 椅背：背板490mm(高）×517mm（宽）×15mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用≥1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.椅座： 4.1 座板430mm(深）×445mm（宽）×15mm（厚），采用≥15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。 4.2板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.回复机构：采用≥13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用，保证能够回复 5 万次以上。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲四.成品：（1）阶梯教室课桌：符合QB/T4071-2021、GB/T5213-2019、GB 18580-2017检验标准，其中产品外观要求应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外）、应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工、外表应无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面的5%、同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内、外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差、外表应无鼓泡、龟裂、分层、管材应无裂缝、叠缝外露管口端面应封闭焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀冲压件应无脱层、裂缝、铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆铆钉应端正圆滑，无明显锤印圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷表面应无剥落、返锈、毛刺、表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；安全要求；抗拉强度符合要求；理化性能（耐液性、耐干热、耐冷热温差、硬度≥4H）、甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³、力学性能（桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平耐久性垂直加载稳定性、垂直加载和水平加载稳定性）均符合要求；涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出。（2）课椅：符合QB/T4071-2021、QB/T 2761-2006、GB/T5213-2019、GB 18580-2017、GB 39600-2021检验标准，其中产品外观要求应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。（特殊设计要求除外）、应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工、外表应无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面的5%、同一板面外表，允许1处，面积在3mm²～30 mm²内、外表应无明显划痕、外表应无明显压痕、外表应无明显色差、外表应无鼓泡、龟裂、分层、管材应无裂缝、叠缝外露管口端面应封闭焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅焊接处表面波纹应均匀冲压件应无脱层、裂缝、铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆铆钉应端正圆滑，无明显锤印圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷表面应无剥落、返锈、毛刺、表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；安全要求；抗拉强度符合要求；理化性能（耐液性、耐干热、耐冷热温差、附着力不低于1级）、甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³、力学性能（座面翻转耐久性，10万次、椅子向前倾翻，无倾翻现象；涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出。 |  |
| 4 |  | 讲台 | 2400W*600D*760H | 2 | 张 | 1.材质：所有板件采用E1级优质环保实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017技术标准，甲醛释放量（气候箱法）未检出,所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：台面板厚度≥25mm，其他厚度≥16mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：含1层固定层板； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999及QB/T 3832-1999检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.封边：采用PVC同色封边条封边，采用PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.胶粘剂：优质环保热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.成品：讲台（条桌）：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验标准，其中木材含水率≤10%，甲醛释放量（1m3气候箱法）≤0.03mg/m3； |  |
| 5 |  | 发言台 | 600W*450D*1100H | 2 | 张 | 1.材质：所有板材采用E1级优质环保实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》技术标准，甲醛释放量（气候箱法）未检出,所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：层板、顶板厚度≥25mm，其他厚度≥16mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：含1层活动层板； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质三合一连接件，符合GB/T 28203-2011及QB/T 3832-1999检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.封边：采用PVC同色封边条封边，采用PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.胶粘剂：优质环保热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.成品：符合GB/T 3324-2017及GB 18584-2001检验标准，金属合金件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱；人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求及甲醛释放量均符合要求。 |  |
| 6 |  | 讲台椅 | 550W*550D*920H | 6 | 张 | 1.座垫面料：采用优质阻燃布绒饰面,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011及GB17927.1-2011检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.靠背面料：采用优质阻燃网布饰面,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011及GB17927.1-2011检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃定型海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验标准. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.椅板：曲木板材经模具八层高频热压成型； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.背框：采用优质PP塑料加玻璃纤维材料一次性注塑成型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.结构/配置：电镀弓形脚架，优质20*30电镀加厚弓形脚架。ABS扶手。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.成品：讲台椅（弓形椅）：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》检验标准，其中主要尺寸、形状和位置公差、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求；甲醛释放量≤0.025mg/m2h; |  |
| 7 |  | 多人办公桌 | 4800W*1200D*750H | 10 | 张 | 1.材质：所有板件采用E1级优质环保实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》技术标准，甲醛释放量（气候箱法）未检出,所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：台面厚度≥25mm，其他厚度≥16mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：配活动柜、亚克力桌面屏风。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质缓冲门铰、阻尼导轨、锁具、三合一连接件、过线盒等配件。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.封边：采用PVC同色封边条封边，采用PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.胶粘剂：优质环保热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.台架：采用冷轧钢管制作，横梁为50*25方管，厚度≥1.2mm ，台脚采用压铸钉管焊接成型，安装可调防滑脚垫，造型美观，简约大方； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.成品：符合GB/T 3324-2017及GB 18584-2001检验标准，其中翘曲度、平整度、邻边垂直度、人造板件外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、鼓泡、龟裂、分层、色差）、木工要求、力学性能（主桌面垂直静载荷及垂直加载稳定性）均符合要求；甲醛释放量≤0.2mg/L。 |  |
| 8 |  | 分组讨论桌 | 3930W*1800D*750H | 10 | 张 | 1.材质：所有板件材采用E1级优质环保实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》技术标准，甲醛释放量（气候箱法）未检出,所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：层板、顶板厚度≥25mm，其他厚度≥16mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：（1）含1层活动层板；（2）台架：采用优质可折叠喷涂五金脚架，冷轧钢管制作，桌架采用50*25方管，厚度≥1.2mm矩管焊接成型表面静电喷塑工艺，桌下挡板采用≥16mm厚三聚氰胺板。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质刹车活动脚轮。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.封边：采用PVC同色封边条封边，采用PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.胶粘剂：优质环保热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.成品：分组讨论桌（折叠桌）：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检验标准，金属件涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层;冲击强度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 |  |
| 9 |  | 会议椅 | 常规 | 160 | 张 | 1.座垫面料：采用优质阻燃布绒饰面,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011及GB17927.1-2011检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.靠背面料：采用优质阻燃网布饰面,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便；符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011及GB17927.1-2011检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃定型海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.椅板：曲木板材经模具八层高频热压成型； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.扶手及背框：采用优质PP塑料加玻璃纤维材料一次性注塑成型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.喷涂金属脚架，可折叠，椅子脚采用25mm圆管制作，表面喷塑防锈处理，安装防滑脚垫。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.成品：符合QB/T2280-2016检验标准，其中主要尺寸、形状和位置公差、软、硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求及力学性能座面冲击均符合要求；甲醛释放量≤0.025mg/m2h; |  |
| 10 |  | 办公桌1 | 3600W*1200D*1200H | 10 | 套 | 1.材质：所有板件采用E1级优质环保实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》技术标准，甲醛释放量（气候箱法）未检出,所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.屏风：采用优质铝合金框架，E1级优质环保三聚氯胺板+条纹玻璃饰面。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.厚度：屏风厚度≥40mm，台面厚度≥25mm，其他厚度≥16mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.配置：配三抽活动柜。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.五金配件：采用优质阻尼导轨、锁具、三合一连接件、过线盒等配件。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.封边：采用PVC同色封边条封边，采用PVC同色封边条，厚度≥1.5mm，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.胶粘剂：优质环保热熔胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检验标准。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.成品：办公桌1（屏风工作位）：符合GB/T 22792.1-2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB 22792.3-2008《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》、GB/T 22792.2-2008《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》及GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检验标准，其中一般安全要求：屏风工艺要求，屏风可接受载荷的明示要求；甲醛释放量≤1.0mg/L； |  |
| 11 |  | 办公椅 | 常规 | 380 | 张 | 1.面料：采用优质环保牛皮，符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008及GB/T 22807-2008检验标准，革身应平整、柔软、丰满有弹性，表面应不裂面、无管皱。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.海绵：采用PU成型发泡高密度阻燃定型海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准GB/T 10802-2006、QB/T 2280-2016检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.椅板：曲木板材经模具八层高频热压成型； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.扶手：采用优质电镀金属扶手。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.底盘：采用精铸制造机关底盘，带倾仰功能，符合GB/T3325-2017检验标准，其中冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层表面应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.气杆：采用优质气压棒，升降自如，符合GB/T 29525-2013、QB/T3832-1999及QB/T3826-1999检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.五星脚：采用优质铝合金五星脚，符合QB/T 2280-2016检验标准，其中金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；金属件应无裂纹、结疤；涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象； |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.五金配件：优质6寸PU静音轮，滑动无杂音。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲9.成品：符合QB/T2280-2016及GB/T 35607-2017检验标准，其中主要尺寸、形状和位置公差、软、硬包件外观、金属件外观、其他外观要求及力学性能座面冲击均符合要求；甲醛释放量≤0.020mg/m2h;产品有害物质限量（家具涂层可迁元素）（镉、铅、铬、汞、锑、钡、硒及砷）均≤1mg/kg； |  |
| 12 |  | 茶几 | 1200W*600D*450H | 30 | 张 | 1.材质：台面板采用优质岩板制作，坚固耐用，纹理光滑易清洁 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：面板厚度≥12mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.五金配件：螺丝，表面镀镍。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.立柱采用冷轧钢管制作，铸铁底盘，钢材表面经喷塑防锈处理，安装防滑脚垫。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.成品：符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2017检验标准，外观符合要求，金属喷漆（塑）涂层理化性能硬度≥3H、耐腐蚀100h内，观察在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；100h后,检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象、冲击强度，冲击高度400mm；附着力≥1级均符合标准要求，桌面垂直冲击试验符合要求。 |  |
| 13 |  | 办公桌2 | 1400W*600D*750H | 350 | 张 | 1.材质：采用优质国标一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999检验标准；台面采用E1级优质实木多层生态免漆板饰面，板材符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》检验标准,甲醛释放量（气候箱法）未检出，所有板材均经过防虫，防腐等化学处理； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：台面厚度≥25mm，冷轧钢板厚度≥1.0mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：左侧配3个抽屉，右侧为单门，中间带固定层板一件； |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质阻尼导轨、锁具、缓冲铰链、拉手； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电抗菌粉末喷涂、高温固化、安装而成。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲6.成品：符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T 3827-1999 ；其中外观符合要求；中性盐雾连续喷雾≥100小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；表面胶合强度、表面耐磨、附着力、桌面垂直冲击试验均符合要求。 |  |
| 14 |  | 文件柜 | 800W*400D*1800H | 175 | 个 | 1.材质：采用优质国标一级冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999检验标准； |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.厚度：冷轧钢板厚度≥1.0mm； |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.配置：上部配活动层板2件，下部配活动层板一件；上部带玻璃，玻璃厚度≥6mm 。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.五金配件：采用优质锁具、缓冲铰链、拉手； |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电抗菌粉末喷涂、高温固化、安装而成。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.成品：符合GB/T 3325-2017检验标准，其中邻边垂直度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、金属件（管材、焊接件、喷涂层、电镀层）及力学性能均符合要求，有害物质限量：可溶性铅、镉、铬及汞均≤2mg/kg； |  |

采购货物技术标准及重要技术参数要求

1.本次采购货物以下技术标准、重要参数要求为参考标准，没有限制性，投标人应根据自身产品实际情况提供更优化、更合理的方案，以满足使用需求，但性能应等于或高于以下标准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

2.投标人投标时应提供货物检验报告（报告出具时间从2021年1月1日至提交投标文件截止之日止），检验报告应具有CMA及CNAS认证标准，具体参数如下：

Ⅰ.通用参数（适用于具有对应组成部分或配件的各家具）

- 防火板：符合GB/T 7911-2013及GB18584-2001检验标准，甲醛释放量≤0.1mg/L;

- 封边条：符合QB/T 4463-2013检验标准，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性等均符合要求，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，甲醛释放量、氯乙烯单体、邻笨二甲酸酯，可迁移元素（可溶性重金属）均≤1.2mg/kg.

- 热熔胶：符合GB 18583-2008检验标准，其中笨含量≤0.01g/kg,甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，二氯甲烷、二氯乙烷、三氯乙烷及三氯乙烯均≤0.1g/kg；总挥发性有机物≤5g/kg；

- ▲实木多层板：符合GB/T 34722-2017、GB 18580-2017及HJ 571-2010检验标准，含水率≤10%，表面耐划痕、表面耐磨及表面耐冷热循环均符合要求，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂及表面耐水蒸气均≥4级，甲醛释放量（气候箱法）为未检出；

- ▲阻燃网布：符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011、GB/T 7573-2009标准，其中甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；pH值：4.0~8.5；

- ▲阻燃布绒：符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011、GB/T 7573-2009标准，其中甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；pH值：4.0~8.5；

- 阻燃定型海绵：符合GB/T 10802-2006、GB 17927.1-2011、QB/T 2280-2016检验标准，感官、回弹率、拉伸强度等均符合要求，甲醛≤0.03mg/m²h，通过香烟抗引燃特性阻燃I级试验。

- 弓形脚架：符合GB/T 3325-2017检验标准，其中管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接表面波纹应均匀；冲压件应无脱层、裂缝；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑及划痕；

- ▲缓冲门铰：符合QB/T 2189-2013、GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999标准，冲压件应无脱层、裂缝；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；操作力、垂直静载荷（20kg）、水平静载荷（40N）均符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾18小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级；（10级最好，0级最差）；

- ▲阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999标准；冲压件应无脱层、裂缝；操作力、垂直向下静载荷（200N）、水平侧向静载荷（100N）、拉出安全性及猛关或猛开符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾18小时，耐腐蚀等级为10级（10级最好，0级最差）；

- ▲锁具：符合QB/T 1621-2015、GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999标准，金属件涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；塑料件应无裂纹、无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍及无明显色差；锁头固定连接静拉力、钥匙插拨、旋转、钥匙开启扭矩等均符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾18小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级为10级；（10级最好，0级最差）。

- 三合一连接件：符合GB/T 28203-2011检验标准，其中金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；

- 过线盒：符合GB/T 3325-2017检验标准，其中冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

- 拉手：符合GB/T3325-2017标准，其中金属件电镀层：①表面应无剥落、返绣、毛刺；②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；

- ▲冷轧钢管：符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999标准；金属件：管材应无裂缝、叠缝；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾18小时，涂层本身的耐腐蚀等级为10级，涂层对基体的保护等级为10级；（10级最好，0级最差）;

- 铝材：符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T3826-1999检验标准，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能18h金属抗盐雾符合要求；

- ▲牛皮：符合GB/T 16799-2018、GB/T 19941.2-2019标准，摩擦色牢度干擦500次、湿擦250次及碱性汗液80次均应≥4级，涂层粘着牢度（干、湿）≥5.0N/10mm;耐折牢度5万次无裂纹，耐磨性符合要求，气味≤2级，禁用偶氮染料、游离甲醛含量、可萃取的重金属（铅和镉）均为未检出，革身应平整、柔软、丰满有弹性，表面应不裂面、无管皱。

- 底盘：符合GB/T3325-2017检验标准，其中冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层表面应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件应无裂纹、无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍及无明显色差；

- ▲气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T3832-1999及QB/T3826-1999标准；其中密封性能及耐高低温符合要求；循环寿命：金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾101小时，涂层本身的耐腐蚀等级为10级，涂层对基体的保护等级为10级；（10级最好，0级最差）；

- 铝合金五星脚：符合QB/T 2280-2016检验标准，其中金属件应进行防锈处理，不应有锈迹；金属件应无裂纹、结疤；涂层应无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象；所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角；所有外表部位不得有掉（脱）色现象；

- 脚轮：符合QB/T 4765-2014检验标准，其中外观、装配、抗冲击性、动载荷及静载荷等均符合要求。

- ▲冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017、QB/T3832-1999及QB/T 3827-1999标准；喷涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾18小时，涂层本身的耐腐蚀等级为10级，涂层对基体的保护等级为10级；（10级最好，0级最差）;

- 喷涂粉末：符合HG/T 2006-2006、GB/T 1720-2020、GB/T 1732-2020检验标准，重金属（可溶性铅、镉、铬及汞）均为未检出；

- 螺丝：采用优质金属螺丝，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检验标准，金属电镀层：抗盐雾：18h中性盐雾试验,直径1.5mm以下锈点≤0点/dm2，其中≥1.0mm锈点0点（距离边缘棱角2mm以内不计）。

五、其他要求

（1）基本技术要求

（一）质量要求和技术标准

1.中标（成交）人提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

2.中标（成交）人提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

3.中标（成交）人必须具备与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（专利须在保护期内）。另外必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标（成交）人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 （提供承诺函，格式自拟）

4.所有家具及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。

5.所有面材、基材、油漆、胶水、五金配件、台面工艺等符合采购文件要求,其技术要求应等同或优于采购文件所规定的技术要求，投标（报价）人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性、安全性及耐用性。如果采用的材料及配件不符合招标文件要求的，中标（成交）后采购人有权要求中标（成交）人按采购文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。

6.产品包装整齐，装配后紧密牢固，分缝＜2.0 ㎜。所有产品的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。面材、基材（素板）、油漆、胶水中的甲醛、甲苯与二甲苯等苯系物质的释放量均应符合需求清单中材质要求所列出的限量标准。

7.投标（报价）人的投标（响应）产品应具备由质量监督检验机构出具的产品成品的检测报告复印件（中标后由采购人进行监督抽查，检测费用由中标人承担）, 如果是委托送样或抽样检测，符合实验室认可资质的检验机构的报告均可，需满足的技术参数包括但不限于：

（1）符合力学性能(稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项）；

（2）符合产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等）；

（3）满足安全性能和有害物质限量。

8.需具备符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板、木材、木皮、人造板饰面纸、皮革、人造革、海绵、面料、五金件、铰链、导轨、三合一件、封边条、涂料、胶水、塑料件等）的检测报告（投标截止时间前一年内）。

9.具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书、家具产品有害物质限量认证证书、中国环境标志产品认证证书等资质证书 。

10.投标（报价）人需根据项目的人员安排、进度计划、总体规划等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

11.投标（报价）人需提供包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案在内的生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

12、家具如属优先采购环境标志产品，请供应商须提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

13、★在签订合同之前，中标供应商须在一周内提供投标实物样品一套，安装于采购方指定地方，待采购人确认样品和安装效果后，方可批量供货安装。中标供应商如不能按时提供样板，采购人有权认为中标供应商不具备供货能力，提请监管部门处理。

14、产品生产前及生产期间，采购人有权就中标供应商对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件、皮革、海绵等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标供应商支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

（二）包装和运输

中标（成交）人应采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

（三）安装、调试

1. 中标（成交）人需委派专门的技术人员将货物安装调试至正常运行的最佳使用状态。

2.在家具安装过程中，出现争议的，以采购人意见为准。

3.中标（成交）人在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给采购人。

4.本项目金额含所采购标物的全部费用，含设备费、运输费和安装费等相关费用，由于安装场地可能出现的限制，此项目安装服务包括安装场地内的旧相关设施的拆除搬运及安放服务。

（四）投标样品要求（另行要求，不参与本次调查）

投标（报价）人需按以下要求提供样品，并送到样品摆放地点安装完成（逾期送达的投标样品将拒绝接收）：

1.需提供的样品要求：

（1）按采购文件尺寸要求提供家具采购清单中的序号 XX(采购清单中的序号)的 XXX（采购清单中的家具名称）、 家具采购清单中的序号 XX(采购清单中的序号)的 XXX（采购清单中的家具名称）、（样品上请贴上投标人名称及项目名称）；

2.样品递交时间：

（1）样品接收及安装时间为 20XX 年 X 月 X 日——日 上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00（具体日期和时间以招标文件为准）。投标（报价）截止（开标）时间一到，停止安装，所有投标（报价）人及安装人员必须离场。

（2）为避免泄露商业秘密，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。

3.样品摆放地点：广东省 广州市 XX 区（具体地址以招标文件为准）。

4.样品摆放联系人和联系电话（以招标文件为准）

5.样品退回：

项目中标（成交）公告发布后五个工作日内，未中标（成 交）的投标（报价）单位领回样品，逾期未领，则由相关部门负责处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购人概不负任何责任。确定中标（成交）人后，中标（成交）人实物样板，将作为验收时的货物验收标准。

（五）履约验收

1.验收主体

验收主体为采购人和中标人，或邀请第三方专业机构及专家参与，相关验收意见作为验收的参考资料。

2.验收时间

中标人将全部货物送达采购人指定地点，完成安装后，可进行验收。

3.验收标准

验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。

六、售后服务

1.免费保修期：不少于36个月，免费保修期满后终身有偿保修。免费保修期按本项目货物交齐给采购人的对货物及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收合格报告书》之日起计算。免费保修期满之日起，则进入有偿保修期。

2.无论于免费保修期内还是有偿保修服务期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后1小时内响应用户要求、8小时内派员上门现场维护并在24小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常运行和使用；属于免费保修期届满后的有偿保修服务期内并且不属于中标人所供货物质量问题的事项，可以双方商定优惠价格，费用由采购人承担，中标人仍需及时修复并交采购人验收合格后继续使用。

3.所有家具在指定地点安装完成后，采购人任选三间，中标（成交）人承担空气检测服务（相关要求按质量检测部门标准要求），如检测不合格，投标人负责整改，直至检测达标。

4.其它按《GB/T 37652-2019 家具售后服务要求》规定的要求。

七、款项支付

1、因采购人使用的是财政资金，中标供应商应充分理解财政资金支付程序，不能因财政资金支付程序，主张解除合同。中标供应商应保证开具等额的正式发票给采购人，以便办理支付手续。

2、本项目分三次付款，第一次付款，合同签订后X个工作日内支付中标金额的30%作为预付款；第二次支付，按供货进度，中标供应商将合同货物的50%以上送到采购人指定地点，X个工作日内支付中标金额的50%；第三次付款，经现场验收，验收通过后X个工作日内支付至中标金额的100%。