广州市羽毛球运动管理中心运动员综合楼集中购置项目采购需求

- 一、项目概况

项目总预算约为：418万元

本项目为广州市羽毛球运动管理中心运动员综合楼集中购置一批货物，分为3个采购包。

采购包1：厨房餐厅约为：187万（含工程类须财评送审，以财评结果为准）

采购包2：智能化约为：133万（含工程类须财评送审，以财评结果为准）

采购包3：家具家电约为：98万

- 二、需求参数

采购包1：

| (编号) | (产品名称) | 技术参数 | 规格(尺寸) |  |  | (数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 【设备类部分】 |  |  |  |  |  |
|  | A-收货&主/副食库 |  |  |  |  |  |
| AA01 | 平板式手推车 | 平板车车体采用304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板制作，推车扶手通采用304#38mm圆通制作，脚轮配置四个4#活动轮 | 900 | 600 | 1000 | 2 |
| AA02 | 四层板式层架 | 1、立柱:38*38*1.2mm厚304# 2、方管*1800mm(4条) 3、层板:1.0mm厚304# 4、加强筋:1.0mm厚304# 5、层板间距可调节 6、▲所投产品有由第三方检测机构出具的抗菌性能满足：对大肠杆菌抗菌率＞99.9%，抗菌性能值＞5.9；对金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%，抗菌性能值＞5.0的出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识 | 1200 | 500 | 1550 | 4 |
| AA03 | 地通米面货架 | 采用国际304#38*38*1.2mm厚不锈钢方管制作 | 900 | 900 | 150 | 2 |
| AA04 | 四门储物柜 | 1、采用1.5mm不锈钢雪花板，内分四层，机制件加固,Φ50不锈钢调节脚。 2、▲所投产品有由第三方检测机构出具的抗菌性能满足：对大肠杆菌抗菌率＞99.9%，抗菌性能值＞5.9；对金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%，抗菌性能值＞5.0的，出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识 | 1200 | 450 | 1800 | 1 |
|  | B-面点间 |  |  |  |  |  |
| BB01 | 压面机 | 1、功率：1.5KW/220V，重量：165kg，采用304#不锈钢外壳一体机身 2、▲所投产品应当符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 650 | 660 | 1120 | 1 |
| BB02 | 木面案板台（橡木） | 1、立柱:50*50*1.2mm厚304#方管 2、底部方管50*50四边*1.2mm厚304#方管，台架高度为750mm(4条) 3、木板:50mm厚橡木案板 | 1500 | 800 | 800 | 1 |
| BB03 | 活动式面粉车 | 白色塑胶款米面箱，上带掩盖板，底部装脚轮，尺寸：600*290*520 | - | - | - | 3 |
| BB04 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1500 | 350 | 230 | 1 |
| BB05 | 活动式饼架车 | 框架：车架采用304#1.2厚30*30的方管制作；角托采用2.0mm钢板折弯成形，脚轮配置四个4#万向脚轮。 | 640 | 450 | 1800 | 1 |
| BB06 | 油网式抽油烟罩 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,标配山型隔油网格，安装白色防爆照明灯装置等。 | 2050 | 1300 | 550 | 2.05 |
| BB07 | 双层电烘炉连下醒发箱 | 1、功率：15KW/380V ，重量：570kg，采用304#不锈钢外壳一体机身 2、▲所投产品应当符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 4、▲所投产品应当符合GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1320 | 1070 | 2035 | 1 |
| BB08 | 电饼档 | 1、功率：5.5KW/220V，不锈钢外壳机身 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.37-2008《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| BB09 | 挂墙吊柜 | 挂墙吊柜采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,柜体内有一层30mm厚层板并安装柜门（趟门），柜背开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1250 | 350 | 600 | 1 |
| BB10 | 洗刷台（星盆） | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：450×450×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 2、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1250 | 760 | 800+150 | 1 |
| BB11 | 不锈钢四层层架 | 1、立柱:38*38*1.2mm厚304# 2、方管*1800mm(4条) 3、层板:1.0mm厚304# 4、加强筋:1.0mm厚304# 5、层板间距可调节 6、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1100 | 500 | 1550 | 2 |
| BB12 | 高身四门雪柜（高温） | 1、温度：0/10℃ (直冷) ，采用直冷形式，内外箱采用304#不锈钢板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到0℃~10℃ 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求；GB4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求；GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射；GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1210 | 760 | 1980 | 1 |
| BB13 | 豆浆机 | 1、功率：0.75KW/220V，不锈钢外壳机身 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 通用要求》、GB4706.38-2003《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| BB14 | 搅拌机 | 1、30L款， 功率：0.75KW/380V， 重量：150kg，采用304#不锈钢外壳一体机身。 2、▲所投产品应当符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 620 | 620 | 1020 | 1 |
| BB15 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1850 | 350 | 230 | 1 |
| BB16 | 和面机 | 1、40L款，功率：3.2KW/380V， 重量：328kg，采用304#不锈钢外壳一体机身 2、▲所投产品应当符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 520 | 850 | 1250 | 1 |
|  | C-粗加工间 |  |  |  |  |  |
| CC01 | 不锈钢四层层架 | 1、立柱:38*38*1.2mm厚304# 2、方管*1800mm(4条) 3、层板:1.0mm厚304# 4、加强筋:1.0mm厚304# 5、层板间距可调节 6、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1200 | 500 | 1550 | 1 |
| CC02 | 双层砧板工作台 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、加强筋:1.2mm厚201# 3、层板:1.2mm厚304# 4、底封:0.8mm厚304# 5、脚码:1.2mm厚304# 6、脚杯:ø38*85(4个) 7、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1500 | 760 | 800 | 1 |
| CC03 | 洗地龙头 | 1、采用不锈钢开放式卷盘，蓝色重工软管，配高压喷射龙头。 2、▲所投产品应当符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 4、▲所投产品应当符合GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》：SN/T 2718-2010《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 5、▲所投产品应当符合GB/T 5121.27-2008《铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》；GB/T5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法第1部分：铜含量的测定》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| CC04 | 绞肉机 | 1、功率：0.75KW/220V，不锈钢外壳机身 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 745 | 365 | 568 | 1 |
| CC05 | 杀鱼台 | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：600×500×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 2、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1500 | 760 | 800+150 | 1 |
| CC06 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1500 | 350 | 230 | 1 |
| CC07 | 高身四门雪柜（低温） | 1、温度：-5/-18℃ (直冷) ，采用直冷形式，内外箱采用304#不锈钢板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到-5℃~18℃ 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求；GB4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求；GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射；GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1210 | 760 | 1980 | 1 |
| CC08 | 单星砧板工作台 | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：600×500×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 2、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1500 | 760 | 800+150 | 1 |
| CC09 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1500 | 350 | 230 | 1 |
| CC10 | 双层拼台 | 材质：采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作，拼台带背板高150mm高，脚部安装可调节子弹脚。 | 490 | 760 | 800+150 | 1 |
| CC11 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 2100 | 350 | 230 | 1 |
| CC12 | 单星洗物台 | 台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：600×500×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 | 900 | 760 | 800+150 | 1 |
| CC12a | 多功能气泡洗菜机 | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：1080×580×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚，配超声波一体化机组配件及冷水龙头，内有独立排水隔渣系统。 2、▲所投产品；输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度符合GB4706.1-2005检测标准 ，需提供检测报告，以CMA或CNAS认可实验室（检测机构）出具的检测报告为准 | 1200 | 760 | 800+150 | 1 |
|  | D-洗碗间 |  |  |  |  |  |
| DD01 | 洗地龙头 | 1、采用不锈钢开放式卷盘，蓝色重工软管，配高压喷射龙头。 2、▲所投产品应当符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲所投产品应当符合GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 4、▲所投产品应当符合GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》：SN/T 2718-2010《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 5、▲所投产品应当符合GB/T 5121.27-2008《铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》；GB/T5121.1-2008《铜及铜合金化学分析方法第1部分：铜含量的测定》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| DD02 | 收糠台 | 台面板304-2B∫1.5mm厚不锈钢板制作，台面开直径300mm大的圆形残渣收集孔,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 | 1380 | 760 | 800+150 | 1 |
| DD03 | 超声波洗碗机 | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：1080×580×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚，配超声波一体化机组配件及冷水龙头，内有独立排水隔渣系统。 2、▲所投产品；输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度符合GB4706.1-2005检测标准 ，需提供检测报告，以CMA或CNAS认可实验室（检测机构）出具的检测报告为准 | 1200 | 800 | 800+150 | 1 |
| DD04 | 三星洗物台 | 台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：600×500×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 | 2100 | 760 | 800+150 | 1 |
| DD05 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 2100 | 350 | 230 | 1 |
| DD06 | 高身双开门消毒柜 | 304-2B ∫1.2mm不锈钢雪花板，不锈钢加固材料 功率：7.5KW/380V | 1430 | 700 | 1500 | 1 |
| DD07 | 不锈钢四层层架 | 1、立柱:38*38*1.2mm厚304# 2、方管*1800mm(4条) 3、层板:1.0mm厚304# 4、加强筋:1.0mm厚304# 5、层板间距可调节 6、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1200 | 760 | 1550 | 1 |
| DD08 | 壁挂式热水器 | 挂墙式热水器容量：80L 功率：2KW/220V， 白色机身外壳，自动进水和恒温系统，效能为一级或二级。 |  |  |  | 1 |
|  | E-烹调间 |  |  |  |  |  |
| EE01 | 高身四门雪柜（高温） | 1、温度：0/10℃ (直冷) ，采用直冷形式，内外箱采用304#不锈钢板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到0℃~10℃ 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求；GB4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求；GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射；GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1210 | 760 | 1980 | 1 |
| EE02 | 高身四门雪柜（低温） | 1、温度：-5/-18℃ (直冷) ，采用直冷形式，内外箱采用304#不锈钢板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到-5℃~18℃ 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求；GB4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求；GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射；GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1210 | 760 | 1980 | 1 |
| EE03 | 开水器连底座 | 1、304-2B ∫1.2mm不锈钢雪花板，不锈钢加固材料 2、功率： 6kw/380v 3、▲提供所投产品的中国节能产品认证证书、产品认证证书。 4、▲所投产品应当符合根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对送检样品进行卫生性检验，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| EE04 | 蒸汽发生器 | 1、蒸气量：60型机器，304-2B ∫1.2mm不锈钢雪花板，不锈钢加固材料。 2、▲所投产品应当符合GB 35848-2018《商业燃气燃烧器具》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 |  |  |  | 1 |
| EE05 | 双层工作台 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、加强筋:1.2mm厚201# 3、层板:1.2mm厚304# 4、底封:0.8mm厚304# 5、脚码:1.2mm厚304# 6、脚杯:ø38*85(4个) 7、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 900 | 850 | 800 | 1 |
| EE06 | 双头煲汤平头炉（天然气） | 采用节能沟风炉头，炉面板304-2B∫1.2mm厚，前板、侧板、背板304-2B∫0.8mm厚不锈钢，炉架用40×40角铁，炉膛用3mm厚铁板，炉脚用Ф50mm镀锌管外套304-2B∫1.0mm不锈钢管Φ50mm及24mm调节锣丝组成，配节能自然沟购炉头。 | 1300 | 900 | 500+750 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 2 |
| EE07 | 油网式抽油烟罩 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,标配山型隔油网格，安装白色防爆照明灯装置等。 | 1300 | 1200 | 550 | 1.3 |
| EE07a | 炉背封墙钢板 | 封板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作，安装时固定在炉背烟罩下面。 | 1300 | 20 | 1000 | 1.3 |
| EE08 | 单头煲汤平头炉（天然气） | 采用节能沟风炉头，炉面板304-2B∫1.2mm厚，前板、侧板、背板304-2B∫0.8mm厚不锈钢，炉架用40×40角铁，炉膛用3mm厚铁板，炉脚用Ф50mm镀锌管外套304-2B∫1.0mm不锈钢管Φ50mm及24mm调节锣丝组成，配节能自然沟购炉头。 | 700 | 900 | 500+750 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 1 |
| EE09 | 燃气节能商用蒸汽饭柜（天然气） | 1、燃料：天然气 2、带电子打火(带美国安全阀)及1条点火棒 3、设自动补水装置 4、框骨/柜门:1.2mm厚304 5、柜门封板:1.0mm厚304 6、内胆:1.0mm304灰板 7、封板:0.9mm厚304 8、柜架:40*40*4A3角铁 9、脚通:50*0.8不锈钢圆通 10、水胆:1.5mm厚304 11、4个不锈钢静音喷式炉头 12、分十层（共二十格）:可放10个590*395*70 食物盆,每层采用 1.5mm厚304支撑条支撑 13、燃气量:44981Kcal/h 14、▲所投产品应当符合CJ/T 187-2013《燃气蒸箱》GB 30531-2014《商业燃气灶具能效限定值及能效等级》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1100 | 1000 | 1900 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 1 |
| EE10 | 油网式抽油烟罩连鲜风槽 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,标配山型隔油网格，安装白色防爆照明灯装置等。连鲜风出风槽，风槽底开鲜风咀孔。 | 7400 | 1600 | 550 | 7.4 |
| EE10a | 炉背封墙钢板 | 封板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作，安装时固定在炉背烟罩下面。 | 7400 | 20 | 1000 | 7.4 |
| EE11 | 燃气节能商用大炒炉（天然气） | 1、采用节能沟风炉头，炉面板304-2B∫1.2mm厚，前板、侧板、背板304-2B∫1.0mm厚不锈钢，炉架用40×40角铁，炉膛用3mm厚铁板，炉脚用Ф50mm镀锌管外套304-2B∫1.0mm不锈钢管Φ50mm及24mm调节锣丝组成，配炉头风机。 2、▲所投产品应当符合CJ/T 392-2012《炊用燃气大锅灶》GB 30531-2014《商业燃气灶具能效限定值及能效等级》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲炒炉风机应当符合GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 2200 | 1200 | 800+450 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 2 |
| EE12 | 炉台拼台 | 材质：采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作，拼台带背板高450mm高，脚部安装可调节子弹脚。 | 450 | 1200 | 800+450 | 1 |
| EE13 | 燃气节能商用小炒炉（天然气） | 1、采用节能沟风炉头，炉面板304-2B∫1.2mm厚，前板、侧板、背板304-2B∫1.0mm厚不锈钢，炉架用40×40角铁，炉膛用3mm厚铁板，炉脚用Ф50mm镀锌管外套304-2B∫1.0mm不锈钢管Φ50mm及24mm调节锣丝组成，配炉头风机。 2、▲所投产品应当符合CJ/T 28-2013《中餐燃气炒菜灶》GB 30531-2014《商业燃气灶具能效限定值及能效等级》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲炒炉风机应当符合GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 2150 | 1200 | 800+450 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 2 |
| EE14 | 四头煲仔炉（天然气） | 1、热功率：112.7兆焦/小时，燃烧器数：4 使用气阀：低压调节阀，独立接屑盒，炉架可拆卸 不锈钢柜体。 2、▲所投产品应当符合CJ/T 451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 600 | 900 | 800+450 | 1 |
| * | 熄火保护装置 | 按燃气公司要求加装的安全标准配置 |  |  |  | 4 |
| EE15 | 荷台（双通） | 1、台面板304-2B∫1.5mm厚，柜门304-2B∫1.0mm厚，层板、围身304-2B∫1.0mm厚不锈钢,带2个抽屉，台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 2、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1800 | 850 | 800 | 2 |
| EE16 | 双层工作台 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、加强筋:1.2mm厚201# 3、层板:1.2mm厚304# 4、底封:0.8mm厚304# 5、脚码:1.2mm厚304# 6、脚杯:ø38*85(4个) 7、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1500 | 500 | 800 | 2 |
| EE17 | 传菜餐梯(二门二站） | 1、载重：不低于100KG，0.75/380V，二门二站，机身采用公钢板一次成形，电动开门方式 2、▲所投产品应当符合TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》、GB 25194—2010《杂物电梯制造与安装安全规范》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 3、▲电梯主要部件符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）、GB 25194-2010、EN 81-3:2000，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 600 | 800 | 800 | 1 |
| EE18 | 活动式双层送餐车 | 餐车车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，前后框架采用30*30的方管制作，脚轮配置四个4#活动轮 | 900 | 500 | 1000 | 2 |
|  | F-熟食间 |  |  |  |  |  |
| FF01 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1050 | 250 | 230 | 1 |
| FF02 | 单星洗手盆（标配感应龙头） | 台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：350×350×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。（标配感应龙头） | 1050 | 550 | 800+150 | 1 |
| FF03 | 活动式保温餐柜 | 温度：70/80℃ (热风循环) 采用热风循环形式，内外箱采用304#不锈钢板材，发热管加热，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到70℃~80℃ | 740 | 815 | 1755 | 1 |
| FF04 | 双层工作台 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、加强筋:1.2mm厚201# 3、层板:1.2mm厚304# 4、底封:0.8mm厚304# 5、脚码:1.2mm厚304# 6、脚杯:ø38*85(4个) 7、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1320 | 500 | 800 | 1 |
| FF05 | 挂墙层板 | 挂墙层板采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作,层板厚40mm，两侧安装三角码架，开12mm墙孔，固定在墙壁上。 | 1320 | 250 | 230 | 1 |
| FF06 | 单星洗物台 | 台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：450×450×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 | 700 | 760 | 800+150 | 1 |
| FF07 | 双开门平台雪柜 | 1、温度：0/10℃ (直冷)，采用直冷形式，内外箱采用304#不锈钢板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，置可调式层网，制冷温度达到0℃~10℃ 2、▲所投产品应当符合GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求；GB4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求；GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分：发射；GB17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A），提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1500 | 760 | 800+150 | 1 |
| FF08 | 烧腊挂架连油盆 | 挂架采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作滴油盆，挂通采用直径25mm1.2厚的圆通制作。 | 1500 | 250 | 1200 | 1 |
|  | 杂项类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风帘机 | 门口位安装风帘机，长度：1500tmm，白色外壳机身，有独立开关控制。 |  |  |  | 4 |
| 2 | 灭蝇灯 | 要求：高压包交流式，电击灯配灯管。 （功率：300W/220V） | 550 | 190 | 470 | 12 |
| 3 | 壁挂式空调机 | 采用一级效能空调机组（1P机）强力冷风，静音，采用环保雪种。 |  |  |  | 4 |
|  | G-首层大厅自助餐区域 |  |  |  |  |  |
| GG01 | 圆弧型双掩门暖碟工作柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配热风发热管循环加热 | 1400 | 1100 | 800 | 1 |
| GG02 | 餐台拼接台 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作 | 600-1000 | 200 | 800 | 4 |
| GG03 | 托盘导轨工作柜（带掩门） | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# | 1500 | 225 | 800 | 4 |
| GG04 | 四格电热保温汤池 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、份数盆支架：1.2mm厚304# 6、子弹脚：φ50(包钢) 7、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配置一套2.5KW/220v浸泡式电发热丝 9、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1500 | 650 | 800 | 1 |
| GG05 | 活动式三格电热汤池柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、份数盆支架：1.2mm厚304# 6、子弹脚：φ50(包钢) 7、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配置一套2.5KW/220v浸泡式电发热丝 | 1500 | 650 | 800 | 1 |
| GG06 | 圆弧型双头保温饭（汤）煲工作柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配两只饭煲胆加热 | 1650 | 1100 | 800 | 1 |
| GG07 | 座台式暖汤炉（黑色） | （10L）功率：300W/220V,机身为喷漆黑色外壳 | - | - | - | 2 |
| GG08 | 座台式保温台LED灯罩 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作 | 1500 | 500 | 550 | 2 |
| GG09 | 活动式残渣收糠车 | 车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，餐车台面开两个直径300mm的残渣收集圆孔，车体内配两只500mm高的垃圾桶，双掩门款式，脚轮配置四个4#活动轮 | 1250 | 620 | 900 | 1 |
| GG10 | 活动式餐具回收车 | 车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，车体内配一层可活动式30mm高的层板放餐具，开口不装门款式，脚轮配置四个4#活动轮 | 1350 | 620 | 900 | 1 |
| GG11 | 留样存放冰箱 | 采用直冷形式，内外箱采用黑色喷涂式板材，压缩机、环保制冷雪种，LED数字温控系统，内置可调式层网，制冷温度达到0℃~-10℃ | 545 | 550 | 1419 | 2 |
| GG12 | 灭蝇灯 | 要求：高压包交流式，电击灯配灯管。 （功率：300W/220V） | 550 | 190 | 470 | 7 |
|  | H-二楼前室 |  |  |  |  |  |
| HH01 | 活动式双层送餐车 | 餐车车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，前后框架采用30*30的方管制作，脚轮配置四个4#活动轮 | 900 | 500 | 1000 | 1 |
| HH02 | 双层工作台 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、加强筋:1.2mm厚201# 3、层板:1.2mm厚304# 4、底封:0.8mm厚304# 5、脚码:1.2mm厚304# 6、脚杯:ø38*85(4个) 7、▲所投产品应当符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，提供符合以上国家标准的由第三方检验机构出具的相关检测报告，检测报告须有CMA或CNAS标识。 | 1500 | 500 | 800 | 1 |
| HH03 | 单星洗物台 | 台面板304-2B∫1.5mm厚，星盆用304-2B∫1.5mm厚不锈钢（尺寸：450×450×300mm）,台脚用Ф38mm×1.2mm不锈钢管连不锈钢可调子弹脚。 | 650 | 650 | 800+150 | 1 |
| HH04 | 灭蝇灯 | 要求：高压包交流式，电击灯配灯管。 （功率：300W/220V） | 550 | 190 | 470 | 1 |
|  | I-二楼大厅自助餐区域 |  |  |  |  |  |
| II01 | 圆弧型双掩门暖碟工作柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配热风发热管循环加热 | 1400 | 1100 | 800 | 1 |
| II02 | 餐台拼接台 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作 | 600-1000 | 200 | 800 | 4 |
| II03 | 托盘导轨工作柜（带掩门） | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# | 1500 | 225 | 800 | 4 |
| II04 | 四格电热汤保温汤池 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、份数盆支架：1.2mm厚304# 6、子弹脚：φ50(包钢) 7、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配置一套2.5KW/220v浸泡式电发热丝 9、▲具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检验合格报告，检验报告内须说明该产品含NI量应≥8.80，产品经168小时以上乙酸盐雾试验，耐腐蚀性能等级为12级或以上 | 1500 | 650 | 800 | 1 |
| II05 | 活动式三格电热汤池柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、份数盆支架：1.2mm厚304# 6、子弹脚：φ50(包钢) 7、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配置一套2.5KW/220v浸泡式电发热丝 | 1500 | 650 | 800 | 1 |
| II06 | 圆弧型双头保温饭（汤）煲工作柜 | 1、台面:1.5mm厚304# 2、侧板、背板:1.0mm厚304# 3、外门：0.8mm厚304# 4、底板:1.0mm厚304# 5、子弹脚：φ50(包钢) 6、加强筋、脚码:1.2mm厚201# 8、配两只饭煲胆加热 | 1650 | 1100 | 800 | 1 |
| II07 | 座台式暖汤炉（黑色） | （10L）功率：300W/220V,机身为喷漆黑色外壳 | - | - | - | 2 |
| II08 | 座台式保温台LED灯罩 | 采用国际304#1.5mm厚不锈钢板制作 | 1500 | 500 | 550 | 2 |
| II09 | 活动式残渣收糠车 | 车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，餐车台面开两个直径300mm的残渣收集圆孔，车体内配两只500mm高的垃圾桶，双掩门款式，脚轮配置四个4#活动轮 | 1250 | 620 | 900 | 1 |
| II10 | 活动式餐具回收车 | 车体304#-2B∫1.2mm厚不锈钢板，车体内配一层可活动式30mm高的层板放餐具，开口不装门款式，脚轮配置四个4#活动轮 | 1350 | 620 | 900 | 1 |
| II11 | 灭蝇灯 | 要求：高压包交流式，电击灯配灯管。 （功率：300W/220V） | 550 | 190 | 470 | 7 |
|  | 用餐区餐具类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢餐盘(0.8厚) | 采用304#不锈钢体冲压成型的餐盆，尺寸：36.5CMX26.5CMX2.9CM ，餐盆钢板厚度为0.8mm。 |  |  |  | 400 |
| 2 | 304不锈钢碗 | 采用不锈钢一次冲压成形，尺寸：11.5CM*6.1CM ，内有中空隔热层。 |  |  |  | 400 |
| 3 | 23CM304不锈钢筷子 | 采用304#不锈钢制作，筷子长度为23CM长。 |  |  |  | 400 |
| 4 | 1010-2#304不锈钢更 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 400 |
| 5 | 苏披垫 | 48CMX35CMX29.5CM |  |  |  | 15 |
| 6 | 饭碗 | 4"骨瓷 |  |  |  | 20 |
| 7 | 骨碟 | 大骨碟8寸 |  |  |  | 30 |
| 8 | 骨碟 | 小骨碟5寸 |  |  |  | 30 |
| 9 | 餐具 | 骨瓷11件(筷子架.苏披碟.大骨碟,翅碗.匙更.毛巾碟..杯,杯碟.昧碟.烟盅,烟盅碟) |  |  |  | 20 |
| 10 | 黑色合金筷子 | 合金材料筷子 |  |  |  | 20 |
| 11 | 黄色合金筷子 | 合金材料筷子 |  |  |  | 20 |
| 12 | 瓷更 | 骨瓷 |  |  |  | 20 |
| 13 | 不锈钢菜分更 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 12 |
| 14 | 不锈钢刀叉 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 12 |
| 15 | 不锈钢菜勺 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 3 |
| 16 | 不锈钢木瓜勺 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 12 |
| 17 | 蟹钳 | 开蟹工具 |  |  |  | 12 |
| 18 | 蟹针 | 开蟹工具 |  |  |  | 12 |
| 19 | 水晶红酒杯 | 酒杯 |  |  |  | 20 |
| 20 | 白酒杯 | 透明玻璃杯子 |  |  |  | 30 |
| 21 | 饮料杯 | 玻璃杯 |  |  |  | 20 |
| 22 | 席巾 | 50X50 红黄绿紫 |  |  |  | 20 |
| 23 | 昧碟 | 骨瓷 |  |  |  | 20 |
| 24 | 三寸碟 | 骨瓷 |  |  |  | 20 |
| 25 | 红酒开瓶器 | 专用开瓶工具 |  |  |  | 2 |
| 26 | 啤酒开瓶器 | 普通开瓶器 |  |  |  | 2 |
| 27 | 茶壶 | 大号骨瓷 |  |  |  | 3 |
| 28 | 茶漏 | 接茶隔渣茶具 |  |  |  | 3 |
| 29 | 园防滑托盘 | 30CM |  |  |  | 3 |
| 30 | 长方型托盘 | 45CM |  |  |  | 3 |
| 31 | 冰桶 | 小（装冰使用的冰桶） |  |  |  | 1 |
| 32 | 白色公筷 | 白色筷子 |  |  |  | 20 |
| 33 | 公勺 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 10 |
| 34 | 下兰盆 | 垃圾收集盆（胶盆） |  |  |  | 4 |
| 35 | 传菜车 | 采用不锈钢304#1.2厚钢板制作，分三层，脚配活动式脚轮。 |  |  |  | 1 |
| 36 | 小菜碟 | 异型4款 |  |  |  | 20 |
| 37 | 大园碟 | 陶瓷碟 |  |  |  | 10 |
| 38 | 鱼盘 | 大 号 |  |  |  | 3 |
| 39 | 小鱼盘 | 小号 |  |  |  | 20 |
| 40 | 异型小炒碟 | 5款 |  |  |  | 20 |
| 41 | 上汤碟 | 陶瓷碟 |  |  |  | 3 |
| 42 | 锅仔(连酒精炉) | 铁制品锅仔 |  |  |  | 2 |
| 43 | 煲仔(日式) | 中号 |  |  |  | 2 |
| 44 | 煲仔(日式) | 大号 |  |  |  | 2 |
| 45 | 玻璃洗手盅 | 大号（玻璃款式） |  |  |  | 3 |
| 46 | 带盖瓷碗 | 骨瓷 |  |  |  | 15 |
| 47 | 小骨碟 | 10" 骨碟不含盖子 |  |  |  | 30 |
| 48 | 紫砂扽盅 | 紫砂材质汤盅 |  |  |  | 20 |
| 49 | 大鼎扽盅 | 陶瓷材质汤盅 |  |  |  | 3 |
| 50 | 汤煲 | 大号 |  |  |  | 3 |
| 51 | 水果碟 | PC大号 |  |  |  | 3 |
| 52 | 小水果碟 | 水晶 |  |  |  | 30 |
| 53 | 水果盅 | 装水果盅 |  |  |  | 20 |
| 54 | 岩谷卡式炉 | 座台式卡式炉，成品炉 |  |  |  | 2 |
| 55 | 不锈钢水果叉 | 采用304#不锈钢制作，更的厚度为1.5mm厚钢板一体成形。 |  |  |  | 12 |
| 56 | 汤锅 | 装汤锅 |  |  |  | 3 |
| 57 | 智能电饭锅 | 长虹牌8L1000W |  |  |  | 1 |
| 58 | 玻璃碗连底碟 | 玻璃款式 |  |  |  | 20 |
| 59 | 醒酒器 | 普通醒酒器 |  |  |  | 2 |
| 60 | 玻璃杯 | 2两透明玻璃杯子 |  |  |  | 20 |
| 61 | 台布 | 白色台布 |  |  |  | 3 |
| 62 | 台围 | 红色台围裙边 |  |  |  | 3 |
| (二) | 二、【抽排系统风类】 |  |  |  |  |  |
|  | 烹调间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式抽风机（吊装一楼天花） | 1、外壳采用镀锌板，机芯、轴、轴承。风量：24000M3/h。 2、▲所投离心风机具有中国质量认证中心（CQC）颁发的中国节能产品认证证书（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 3、▲所投离心风机符合GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为1级，并提供能源效率检测报告(证书与能效报告需为同一产品名称)（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 4、▲所投风机品牌配套启动器依据GB4706.1-2005标准，通用要求，通过机械强度试验（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 |  | 11KW/380V |  | 1 |
| 2 | 静电油烟处理器（吊装一楼天花） | 1、达到85%以上的除油烟效率，适用于高空排放。 2、▲油烟净化器正常运行产生的噪声符合GBZ/T 189.8-2007《工作场所物理因素测量第8部分：噪声》的要求，运行噪声低于50dB(A)，提供带 CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 3、▲设备核心部件电源温度循环测试符合GB/T2423.22-2012测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃～100℃，循环测试50次后结构和功能正常。提供带CMA和CNAS标识检验报告扫描件加盖厂家公章。 4、▲静电式餐饮油烟净化设备高压分线器燃烧性能符合V-2等级材料的规定要求。提供CNAS标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 5、▲油烟净化器电场为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，结果合格，样品经中性盐雾试验480小时后未出现腐蚀现象，保护评级RP≥9。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 |  | 风量：20000M3/h |  | 1 |
| 3 | 机架 | 机架材质：采用8#槽钢制作，支承式构造，装在室外使用。 |  |  |  | 2 |
| 4 | 避振器 | 阻尼式防震装置3cm减震橡胶垫 |  |  |  | 4 |
| 5 | 星三角启动器 | 采用标准电箱，配过载、缺相、过热保护装置。 |  |  |  | 1 |
| 6 | 风机软接 | 采用防腐、防油帆布制作并作为密封处理，配紧固件。 |  |  |  | 2 |
| 7 | 风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 900*650 |  | 215 |
| 8 | 风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 700*500 |  | 65 |
| 9 | 风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 500*500 |  | 45 |
| 10 | 弯头\三通\变管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 900*650 |  | 8 |
| 11 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 900*650 |  | 20 |
| 12 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 700*500 |  | 12 |
| 13 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 500*500 |  | 8 |
| 14 | 安装辅料(吊杆及其他） | 包含螺丝、玻璃胶、拉爆等五金配件及易损耗件在内的安装配件（焊丝等）。 |  |  |  | 1 |
| 15 | 轴流式抽风机（吊装一楼天花） | 外壳采用镀锌板，机芯、轴、轴承。 |  | 0.75KW/380V |  | 1 |
| 16 | 机架 | 机架材质：采用8#槽钢制作，支承式构造，装在室外使用。 |  |  |  | 1 |
| 17 | 风机软接 | 采用防腐、防油帆布制作并作为密封处理，配紧固件。 |  |  |  | 1 |
| 18 | 风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 500*450 |  | 16 |
| 19 | 弯头\三通\变管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 500*450 |  | 2 |
| 20 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 500*450 |  | 4 |
| 21 | 防水百叶 | 出风口百叶采用304#1.0mm不锈钢板制作，要做加强处理，防止变形。 |  | 600*600 |  | 1 |
| 22 | 安装辅料(吊杆及其他） | 包含螺丝、玻璃胶、拉爆等五金配件及易损耗件在内的安装配件（焊丝等）。 |  |  |  | 1 |
|  | 【送鲜风系统类】 |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式新风机（吊装一楼天花） | 1、风量：10300m3/h 2、▲所投离心风机具有中国质量认证中心（CQC）颁发的中国节能产品认证证书（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 3、▲所投离心风机符合GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为1级，并提供能源效率检测报告(证书与能效报告需为同一产品名称)（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 4、▲所投风机品牌配套启动器依据GB4706.1-2005标准，通用要求，通过机械强度试验（检测报告扫描件加盖厂家公章）。 |  | 4KW/380V |  | 1 |
| 2 | 机架 | 机架材质：采用8#槽钢制作，支承式构造，装在室外使用。 |  |  |  | 1 |
| 3 | 避振器 | 阻尼式防震装置3cm减震橡胶垫 |  |  |  | 4 |
| 4 | 过载保护器 | 采用标准电箱，配过载、缺相、过热保护装置。 |  |  |  | 1 |
| 5 | 风机软接 | 采用防腐、防油帆布制作并作为密封处理，配紧固件。 |  |  |  | 1 |
| 6 | 鲜风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 500*450 |  | 120 |
| 7 | 鲜风管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 700*450 |  | 65 |
| 8 | 弯头\三通\变管 | 风管制作采用304#1.0mm厚不锈钢板折弯成形，管壁有加强处理，防止变形。 |  | 700*450 |  | 8 |
| 9 | 不锈钢鲜风咀 | 采用不锈钢304#1.5mm厚制作，风咀冲压成形，风口可转动并能调节方向等功能。 |  |  |  | 26 |
| 10 | 防水百叶 | 出风口百叶采用304#1.0mm不锈钢板制作，要做加强处理，防止变形。 |  | 700*700 |  | 1 |
| 11 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 500*450 |  | 12 |
| 12 | 法兰 | 风接接驳位法兰采用40*40*4mm厚角铁焊制，两次防锈漆。 |  | 700*450 |  | 12 |
| 13 | 安装辅料(吊杆及其他） | 包含螺丝、玻璃胶、拉爆等五金配件及易损耗件在内的安装配件（焊丝等）。 |  |  |  | 1 |
| (三) | 配套安装类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房轻质砖砌墙600*200*120 | 1.混水砖墙 墙体厚度 1砖 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  |  |  | 315 |
| 2 | 水泥砂浆批荡 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):150 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  |  |  | 612 |
| 3 | 墙面贴瓷片300*600 高度3500H | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  |  | 1352 |
| 4 | 厨房地面水泥沙浆过面〔第一次㡳层〕 | 地面铺水泥沙浆在底部找平等工作，约50mm厚。 |  |  |  | 180 |
| 5 | 水泥沙浆找坡道做二次排水 | 地面铺水泥找平后做地台二次排水，防止漏水等渗水等工作。 |  |  |  | 180 |
| 6 | 厨房地面二次沥青防水卷材墙身高200 | 沥青防水卷,墙身200m高防水位。 |  |  |  | 175 |
| 7 | 地面填陶粒 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):150 2.粘土陶粒 |  |  |  | 160 |
| 8 | 厨房C25硬化地面100mm厚 | 地面硬化处理回填100mm厚 |  |  |  | 165 |
| 9 | 厨房地面贴防潮防滑砖600*600 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  |  | 165 |
| 10 | 排水沟批荡连贴瓷片 （排水沟制作㡳两侧瓷砖㡳，上面不锈钢板） | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  |  |  | 85 |
| 11 | 电梯楼板开孔同砌筑建墙 | 1.混水砖墙 墙体厚度 1砖 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 |  |  |  | 40 |
| 12 | 厨房给排水（联塑水管） | （室内铺设给排水管等及安装，排水采用DN50mm排水管，给水采用DN25mm给水管，装DN25角阀等） |  |  |  | 160 |
| 13 | 电房到厨房主电缆 | 主电缆铺设，布线要求布125平方线径入厨房接强电运作。 |  |  |  | 45 |
| 13 | 厨房室内强电 | （室内铺设电线电缆及线管安装，电线采用国标阻燃电线，电缆。线管，插座面板及底盒采用国际稳定的款式并适合厨房使用。） |  |  |  | 160 |
| 14 | 总配电箱开关 | (厨房大电箱总配电箱开关制及箱体) |  |  |  | 1 |
| 15 | 分电箱 | (厨房内部功能间强电电箱，内含四极，三极，双极，单极等开关制以及喷涂灰色箱体等) |  |  |  | 6 |
| 16 | 安装双管灯管 | 天花吊灯，装支架吊装，尺寸：1200mm长，内部安装有LED光管，灯罩采用乳白色亚克力档光板。 |  |  |  | 6 |
| 17 | 安装单管灯管 | 厨房内部吊装的LED光管，长度1200mm长的照明灯具，带保护灯罩。 |  |  |  | 15 |
| 18 | 600*600灯盘 | 天花吊顶吸顶灯，尺寸：600*600，内部安装有LED光管，灯罩采用乳白色亚克力档光板。 |  |  |  | 14 |
| 19 | 材料搬运 | 杂物材料运输，建筑材料搬运项目 |  |  |  | 1 |
| 20 | 场地清洁,清运佘泥 | 清理现场的杂物垃圾，建筑废料土方等项目 |  |  |  | 160 |
| 21 | 铝扣板天花 | 铝扣天花板采用1.0mm厚,白色铝板式扣板天花。 |  |  |  | 65 |
| 22 | 不锈钢传递窗 | 采用304#1.2mm厚不锈钢板制作，尺寸：800*500，双开掩门式。 |  |  |  | 1 |
| 23 | 不锈钢单掩门 | 采用304#1.2mm厚钢板制作，尺寸：900*2200，墙厚150mm，中间位装800mm*200mm，8mm厚透明玻璃透视窗， |  |  |  | 9 |
| 24 | 不锈钢双掩门 | 采用304#1.2mm厚钢板制作，尺寸：1200*2200，墙厚150mm，中间位装800mm*200mm，8mm厚透明玻璃透视窗， |  |  |  | 4 |
| 25 | 不锈钢地漏 | 地面不锈钢排水地漏，尺寸：100mm*100mm。 |  |  |  | 5 |
| 26 | 不锈钢明渠盖板 | 排水沟盖板采用304#2.0mm厚钢板制作，中间要配加强钢条支撑，防止变形。 |  |  |  | 115 |
| 27 | 不锈钢三级隔渣池 | 采用304#1.5mm厚不锈钢制作，尺寸2000*1500*1500，三级过滤，达到市政环保排放要求。 |  |  |  | 1 |
| 28 | 外挖新隔渣池地坑及加盖砖面盖板 | 开挖埋地式隔油池的土坑及修复地面后加盖隔油池盖板，盖板面贴砖装饰同现场一致。 （尺寸：2000*1500*1500） |  |  |  | 1 |
| 29 | 外挖污水渠对接市政管道 | 开挖地下排污明渠接小区的市政管道并修复地面及砖面等工作，保持风格一致。长度：15米。 |  |  |  | 1 |
| 30 | 原旧有隔油清理及回填复原 | 旧场地广场的原有隔油池清理杂物和回填土方等工作 |  |  |  | 1 |
| 31 | 明厨亮灶展示系统 | 厨房主要功能间装高像素监控管理展示系统（含显示器43寸两台，监控摄像头12支，强弱电线等） |  |  |  | 1 |
| (四) | 用餐区刷卡系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧食堂系统V2.0 | 该系统包含：基础系统平台，菜单管理，餐卡管理，订餐，订单管理，统计，登记人脸，交易记录，基础统计，数据统计，私有部署程序等服务。 |  |  |  | 1 |
| 2 | 智能双屏订取餐终端 | CPU处理器：RK3288 存储：RAM2G/ROM16G 主显：主屏11.6英寸可触摸，客屏11.6寸，分辨率1366*768，双屏均是多点触控全视角玻璃屏 人脸摄像头：200W+200W宽动态 网络：LAN+WIFI |  |  |  | 2 |
| 3 | 2年服务期 |  |  |  |  | 2 |
| (五) | 用餐区家具家私系统 |  |  |  |  |  |
|  | 1楼餐桌配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 台面采用木质木色台面，台面厚30mm厚，台四周有钢圈包围加固，尺寸：1200*700*750，餐台脚采用不锈钢圆柱落地，脚底装直径300的钢板着地面，更平稳。 |  |  |  | 15 |
| 2 | 二人餐桌 | 台面采用木质木色台面，台面厚30mm厚，台四周有钢圈包围加固，尺寸：700*700*750，餐台脚采用不锈钢圆柱落地，脚底装直径300的钢板着地面，更平稳。 |  |  |  | 7 |
| 3 | 满足椅 | 采用木材质弧形座椅设计，支撑脚部采用不锈钢脚，外形尺寸：485*550*820，轻便方便可移动。 |  |  |  | 74 |
| 4 | 电脑桌 | 标准木制品电脑桌台，带侧边抽屉柜及中间有键盘抽屉，台面不容易变形，坚固耐用。 外形尺寸：W1500*D600H740 |  |  |  | 2 |
| 5 | 电脑椅子 | PP加玻纤背架升降腰 灰色PP固定扶手 座包采用40#高弹力海绵 配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能 100沉口7CM电镀气杆 320mm电镀五星脚 Ø50mm黑色耐磨尼龙轮 |  |  |  | 2 |
|  | 2楼餐桌配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 | 台面采用木质木色台面，台面厚30mm厚，台四周有钢圈包围加固，尺寸：1200*700*750，餐台脚采用不锈钢圆柱落地，脚底装直径300的钢板着地面，更平稳。 |  |  |  | 12 |
| 2 | 二人餐桌 | 台面采用木质木色台面，台面厚30mm厚，台四周有钢圈包围加固，尺寸：700*700*750，餐台脚采用不锈钢圆柱落地，脚底装直径300的钢板着地面，更平稳。 |  |  |  | 5 |
| 3 | 满足椅 | 采用木材质弧形座椅设计，支撑脚部采用不锈钢脚，外形尺寸：485*550*820，轻便方便可移动。 |  |  |  | 56 |
| 4 | 3+1人位沙发 | 实木+夹板；座包：乳胶款海绵+乳胶填充，扪超纤 皮，坐感软硬适中；靠包、抱枕公仔棉填充 |  |  |  | 1 |
| 5 | 长茶几 | 1300*900*420H 不锈钢拉丝黑钛脚+岩板 |  |  |  | 1 |
| 6 | 餐厅三10人桌 | 采用直径1.8米桌面:进口抗菌岩板12MM，电动转盘 框架:环保板材烤漆工艺 脚架:工业级碳素钢脚 |  |  |  | 1 |
| 7 | 餐厅三椅子 | 尺寸：540*610*770 框架:环保板材烤漆工艺 脚架:工业级碳素钢脚 |  |  |  | 10 |
| 8 | 阳台桌子 | 不锈钢台脚+岩板台面600*600*750 |  |  |  | 1 |
| 9 | 阳台椅子 | 环保皮材料内乳胶填充及木质椅子脚，尺寸：740*730*825 |  |  |  | 2 |
| 10 | 餐具工作台 | （木制品家私，台面铺10mm岩板作台面，双开门，内有层板存放餐具） | 1400 | 550 | 800 | 1 |

采购包2：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| A | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24口网络配线架 | 个 | 12 |  |
| 2 | 1U理线架 | 个 | 12 |  |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 根 | 375 |  |
| 4 | 42U机柜 | 台 | 8 |  |
| 5 | 24口光纤配线架 | 架 | 16 |  |
| 6 | LC单芯单模尾纤 | 根 | 24 |  |
| 7 | LC/LC双芯单模光跳线 | 根 | 12 |  |
| 8 | 110配线架 | 个 | 3 |  |
| 9 | 鸭嘴夹子 | 个 | 30 |  |
| B | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 个 | 16 |  |
| 2 | LC双工光纤耦合器 | 个 | 384 |  |
| 3 | 1米单芯单模LC尾纤 | 根 | 24 |  |
| 4 | 2米双芯单模光纤跳线 | 条 | 12 |  |
| 5 | 42U落地机柜 | 座 | 3 |  |
| 6 | 110配线架 | 个 | 2 |  |
| 7 | 鸭嘴夹子 | 个 | 30 |  |
| 二、计算机网络 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| A | 计算机网 |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 台 | 12 |  |
| 6 | 万兆光模块 | 个 | 4 |  |
| 7 | 千兆光模块 | 个 | 24 |  |
| B | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 台 | 7 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 个 | 2 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 个 | 14 |  |
| 5 | 传输带宽 | 条 | 2 |  |
| 6 | 控制终端（i7-13700 16G 512G固态，23寸显示屏） | 台 | 6 |  |
| 7 | 办公a3a4黑白复合机 双面复印扫描/WiFi/自动输稿器/工作台 | 台 | 1 |  |
| 三、机房工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能 |
| A 安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 套 | 3 | F7PLUS指纹+IC卡 |
| 2 | 磁力锁 | 套 | 3 | ZL-280,≥280kg |
| 3 | 开按按钮 | 套 | 3 | 白色，用于按压后开门 |
| 4 | 门禁电源控制器 | 套 | 3 | 门禁专用电源箱，支持双12VDC输出 |
| 5 | 网线 | 箱 | 1 | 305米/箱 |
| 6 | 线管 | 米 | 30 | DN20/25,含配件 |
| B 承重架及线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜承重架 | 个 | 8 | 机柜承重 |
| 2 | 电池柜承重 | 个 | 2 |  |
| 3 | 强电线槽 | 米 | 40 | 200*100mm |
| 4 | 弱电线槽 | 米 | 60 | 200*100mm |
| C 办公 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 套 | 1 | 办公台及椅子 |
| D 机房接地 |  |  |  |  |
| 1 | 等电位接地网 | 米 | 48 | 3*30铜排 |
| 2 | 接地线 | 米 | 100 | ZR-BVR 6mm2 |
| 3 | 接地主线 | 米 | 50 | ZR-BVR 35mm2 |
| 4 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| E UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS6KVA | 套 | 1 | YTR1106L |
| 2 | 电池 | 台 | 16 | 6-GFM-65-YT、外观尺寸：90*422*337 |
| 3 | 蓄电池柜 | 节 | 1 | C-16电池柜（含空开、电池内部连接线）外观尺寸780×470×1190 |
| 4 | 电源线 | 套 | 5 | 主机到电池组连接线缆 |
| 5 | 排插 | 个 | 2 | 6口 |
| 6 | 辅材 | 项 | 1 |  |
| F 大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 高清LED显示屏 | ㎡ | 7.3728 | 1.整屏尺寸：宽≥3.84米、高≥1.92米。★像素间距≤1.86mm，点间距测试依据：SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法及SJ/T 11141-2017 LED显示屏通用规范 2.LED类型：SMD 1515黑灯，1R1G1B；像素密度≥ CP1.8 289050点/m2， 3.★采用原厂整机出厂方式供货，不接受市场组装机，采用原厂整机出厂方式供货安装，要求提供厂家整机出厂承诺函、产品官网页面截图和查询链接，并附带有显示屏制造商箱体和模组的logo图片 4.★LED显示单元包括显示组件、电源板、接收板及后盖；电源板及接收板分别安装于显示组件的背面，后盖安装于显示组件的背面并罩设于电源板及接收板外；显示组件包括至少一个LED显示模组；当显示组件包括两个及两个以上LED显示模组时，相邻两个LED显示模组之间通过连接件固定连接 5.★所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商营业执照业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料 6.★整机自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率;支持模组、电源、接收卡前维护 7.★防眩光黑色电喷工艺，表面墨色一致性和散热性能好，屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5%；样品在10Lux/5600K照度下，对屏幕表面进行光反射率试验，屏幕表面光反射率(单位面积反射亮度)＜2.2cd/m² 8.显示单元间隙（mm）≤0.05；显示单元平整度（mm）≤0.03；模组平整度（mm）≤0.03；模组间隙（mm）≤0.05；相对错位偏差（水平/垂直）≤1.0%； 9.★亮度≥CP1.8 500nit；灰度等级16bit 10.★LED像素失控率≤1/1500000；像素中心距偏差0.82%；色域/色准：≥120% NTSC/△E≤0.9；色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内 11.★刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50Hz&60Hz，换帧频率50Hz&60Hz；画面延时≤2ms 12.★CP1.8水平视角≥169°；垂直视角≥165°，相对错位偏差(水平/垂直)≤0.85% 13.★工作电压100-240V,50/60Hz；CP1.8 峰值功耗≤315.8W/㎡，平均功耗≤104W/㎡，，单箱功率≤49W，显示屏黑屏不点亮时功耗≤40W/㎡ 14.★带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上，能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/m2 15.★模组支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；4档可调节恒流拐点电压(0.16V/0.24V/0.32V/0.4V) 16.★距离显示屏1米时的工作噪声声压为：CP1.8 前方3.5，后方2.9，左方3.3，右方3.2；符合GB/T 19052-2003声学机器和设备发射的噪声 噪声测试规范起草和表述的准则 17.色温标准8300K，1000-13000K 连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差色:温为8300K时；100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K 18.★采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 19.★7×24 小时连续工作无故障，平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时，平均故障恢复时间(MTTR)≤1分钟；LED使用寿命100000小时，设备在正常工作条件下,连续工作240h,不出现电、机械或操作系统的故障 20.★白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围，亮度鉴别C级 Bj≥21 21.★人眼视觉健康舒适度VICO指数达到1级，符合CSA035.2-2017LED照明产品视觉健康舒适度测试第2部分:测试方法-基于人眼生理功能的测试方法及技术要求；LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为：优，5分；蓝光危害辐亮度≤5.7 W/㎡/sr，对人眼无伤害；支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% 22.支持软硬件调节亮暗线功能：暗线修复、隐亮消除。支持鬼影消除、拖尾消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持屏体拼缝亮线、暗线校正 23.★支持智能的白平衡补偿和修正功能，具有独特的LED显示屏白平衡控制方法的技术能力 24.★具备一键除湿功能,屏体长时间没有使用,屏体自动切入除湿模式,有效防止湿气进入灯珠内部导致短路 25.★支持LED显示屏模组模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用 26.★具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命 27.分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 28.★支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试 29.★支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 30.★支持UI菜单显示，可调节屏幕参数、亮度、色温，信号、场景切换，开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息。支持掌控宝IOS/Android客户端软件控制 31.★LED显示屏可确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能，采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁3传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备 32.★具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性；对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性 33.★内部线材采用低烟无卤环保材质；LED显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国家《GB/T26572-2011》标准限量；箱体可裁剪，裁切后可与标准箱体上下拼接，实现模组级尺寸调整，匹配不同屏体尺寸需求 34.★焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥1500C 35.★可实现远程监督,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号；可实现远程网络控制,可实现远程开关机; 支持亮度、色温、场景调节 36.★可实时监控显示屏工作状态、温度，具有过温或故障报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理；具有工作电压、接收卡、发送卡工作状态监控功能 37.★产品防火及安全标准:满足BS476-7表面燃烧测试1级；PCB、塑胶件、内部线村满足UL94 V-0阻燃等级要求；燃烧烟气毒性指数满足BS6853测试R值≤1 38.★用2块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6kg的侧向推力 39.产品外壳防护等级IP4X，设备外壳对外界机械碰撞的防护等级IK10 40.提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的检验报告、产品3C证书、网站截图和链接等证明材料，并加盖显示屏制造商公章 41.提供LED显示屏坏点检测系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章 42.提供LED显示屏电源温度控制系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章 43.提供LED显示屏多点温度测量系统软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章 44.提供LED显示屏集成控制软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章 提供LED显示屏校正软件著作权登记证书并加盖显示屏制造商公章 |
| 2 | 二合一视频处理器 | 台 | 1 | 单画面；带载260万、横向最大3840、纵向®±1920; U盘脱机播放；线細、鼠标控制（选配）；输入:1xCVBS、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、 1xAudio; 输岀:4x网口, 1xAudio |
| 3 | 配电系统 | 套 | 1 | 1)满足显示屏使用功耗，支持短路、断路、过压、欠压等保护措施;支持分步上电； |
| 4 | 屏体结构 | ㎡ | 7.9588 | 1）根据现场定制； 2）采用钢材，焊接牢固，焊点饱满、光滑； 3）钢结构焊接处需涂上防腐和防火涂料，防止生锈等现象。 |
| 5 | 屏体供电 | 米 | 100 | LED配电箱(或配电开关)至显示屏体的供电线材，2.5平方国标铜芯线（红旗双益） |
| 6 | 信号传输 | 米 | 100 | 视频处理器输出至LED显示屏的信号传输线材，国标超五类网线（秋叶原蓝色） |
| 7 | 备品备件 | 套 | 1 | 同批次模组2张 |
| 9 | 包装运输 | ㎡ | 7.3728 | 设备物流、保险、装卸、转运等 |
| 10 | 安装调试 | ㎡ | 7.3728 | LED大屏单元箱体安装和系统联调以及客户交接培训等 |
| 四、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 信息发布盒子 | 1 | 个 |  |
| 2 | 75寸屏幕 | 1 | 台 |  |
| 3 | 线缆 | 1 | 项 |  |
| 4 | hdmi线 | 1 | 项 |  |
| 5 | 吊装支架 | 1 | 项 |  |
| 五、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | 人脸抓拍半球（半球400W） | 台 | 65 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计; 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重; 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片; Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法; 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图; 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控; 图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出; 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））; 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° 4 mm：水平视场角：78.2°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 6 mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm：水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2° 补光灯类型：鳞镜补光，3颗灯珠 补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源输出：支持DC12 V，50 mA SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 接口类型：外甩线 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W 电源接口类型：3芯电源接口 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 设备重量：530 g 带包装重量：720 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：25 cm 防护：IP67 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机（枪机400W） | 台 | 7 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式; Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入; 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控; 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出; 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° 4 mm：水平视场角：78.2°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 6 mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm：水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 产品尺寸：102.3× 89 × 181.5 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：785 g 带包装重量：980 g 线缆长度：35 cm 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电源接口类型：3芯接口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护：IP67 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机（枪机400W） | 台 | 13 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像; 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式; Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警; 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入; 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控; 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求; 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出; 宽动态：120 dB 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° 4 mm：水平视场角：78.2°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4° 6 mm：水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm：水平视场角：39.6°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.2° 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m 补光灯类型：鳞镜补光，默认红外，可切换至暖白光，4颗灯珠 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 产品尺寸：102.3× 89 × 181.5 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：785 g 带包装重量：980 g 线缆长度：35 cm 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电源接口类型：3芯接口 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 防护：IP67 |
| 3 | 全彩全景枪球智能一体机 | 台 | 1 | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪; 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。; 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图; 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪; 内置加热玻璃，有效除雾; 细节支持最大1920×1080@30fps高清画面输出，全景支持最大2560×1440@30fps高清画面输出; 支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150m，白光30m，全景照射距离最远可达30m; 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍; 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置; 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加; 支持SVC自适应编码技术; 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码; 支持超低照度 ，【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON)，0 Lux with IR; 支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态; 支持多播功能; 支持欠压检测; 支持OSD颜色自选; 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求; 支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石; 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; 支持定时抓图与事件抓图功能; IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准; 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256GB microSD卡存储; 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0, AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON )，黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：【全景】4mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：【全景】水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7° 【细节】水平视场角：57.6°~2.7° （广角~望远） 白光照射距离：【细节】30 m；【全景】30 m 红外照射距离：【细节】150 m 报警灯：30 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：【全景】 50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 【细节】 50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256GB） 报警输入：2路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V±25% 设备功耗：最大功耗：60 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø220 × 382.1 mm 重量：6 kg 防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
| 4 | 视频分析终端 | 台 | 2 | 2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物、音频关键字等引擎模式 一、目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张 目标抓拍：16路视频流（4MP） 目标比对：32路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 单颗AI引擎分析能力：24路图片流；8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 二、周界防范应用： 支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动 视频流性能：24路视频流（2MP） 图片流性能：32路 单颗AI引擎分析能力：32路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流 三、视频结构化应用： 支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索 视频结构化性能：12路视频流（2MP），同时支持16路目标比对 单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流 四、高空抛物检测应用： 支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源 高空抛物性能：16路视频流（4MP） 单颗AI引擎分析能力：8路4MP/4路8MP视频流 五、音频关键字识别应用： 支持后智能音频关键字识别(普通话)；支持按关键字进行事件检索与回放 音频关键字识别性能：8路（复合流） 单颗AI引擎分析能力：4路（复合流） |
| 5 | 硬盘 | 块 | 9 | 12T硬盘 |
| 6 | 存储设备 | 台 | 1 | 机架式/4U 24盘位/350路（900Mbps带宽）接入/24块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口（可扩展2千兆网口或2万兆光口）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） |
| 7 | 嵌入式人脸门口机 | 台 | 1 | 1、屏幕尺寸：10.1英寸触摸屏 2、屏幕分辨率：1024*600 3、摄像头参数：CMOS 低照度 200w 像素双目摄像头、120°广角 4、操作方式：触摸屏幕 5、存储容量：本地支持10000人脸库，20000个用户，100000张卡 6、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）认证，可外接1个RS485读卡器或者韦根读卡器 7、通信方式：有线网络 8、网络协议：SIP2.0、RTSP、SDK 9、硬件接口：RJ45*1，RS485*1，IO输入*3，门锁继电器*1，Wiegand*1，USB接口*1 10、安装方式：嵌入式安装 11、供电方式：DC12V2A 12、设备功耗：≤24W 13、工作温度：-30 °C-+60 °C 14、工作湿度：10%-90% 15、防护等级：IP65，室内外使用 16、产品尺寸：413mm*175.2mm*47.7mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可直接接入全数字对讲系统 2、主副机配置：设备支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1主8副共9台门口机 3、门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 4、报警功能：设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 5、单机操作功能：可本地发卡，实现免平台、免中心管理 6、云对讲功能：支持云社区接入，实现云对讲功能 7、VOIP电话网关功能：支持通过云平台配置业主手机号(最多4个号码)，在室内机与 APP 无应答时，可拨打业主手机号 8、电梯联动功能：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 9、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 10、Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 11、维护方便：支持中心远程升级，批量刷机 |
| 8 | 可视对讲管理机 | 台 | 1 | 1、显示屏：10.1英寸IPS彩色触摸屏； 2、显示屏分辨率：1280*800； 3、摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 4、操作方式：触摸屏幕+触摸按键； 5、网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 6、硬件接口：RJ45*1，RS485*1，USB*3（其中一个是下载口），IO输入*2，IO输出*2，TF拓展接口*1，HDMI*1 7、供电方式：DC12V(自带电源适配器)或标准POE； 8、设备功耗：≤12W； 9、工作温度： -10 °C-+50 °C； 10、工作湿度：10%-90%； 11、防护等级：IP54，室内使用； 12、安装方式：桌面式安装或壁挂式安装； 13、产品尺寸：292mm*166mm*31mm（长*宽*厚）； 【功能特性】 1、视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 2、对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 3、多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 4、副机管理：支持1主64副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 5、录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 6、远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 7、广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 8、报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息； 9、SIP服务：提供10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构； 10、外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性； 11、安卓系统，支持第三方app安装（2个），便于拓展个性业务应用； 12、设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级 13、Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； |
| 9 | 枪机支架 | 个 | 37 | 枪机支架 |
| 10 | 球机支架 | 个 | 1 | 球机支架 |
| 11 | 线管 | 米 | 1040 | PC25 |
| 12 | 网线 | 箱 | 28 |  |
| 六、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | 室外三光束50米主动式红外对射 | 对 | 7 | ★室外三光束50米主动式红外对射，日本进口菲涅尔透镜芯片，透光率高，ABS专用外罩材质，可过滤杂光；自带室外恒温技术，超强抗白光干扰；警戒方式：三光束，探测范围：50米，DC12V供电，最大功耗150MA（产品需提供行业检测报告） |
| 2 | 室外双光束100米主动式红外对射 | 对 | 6 | ★室外三光束50米主动式红外对射，日本进口菲涅尔透镜芯片，透光率高，ABS专用外罩材质，可过滤杂光；自带室外恒温技术，超强抗白光干扰；警戒方式：三光束，探测范围：50米，DC12V供电，最大功耗150MA（产品需提供行业检测报告） |
| 3 | 50CM L型不锈钢支架 | 对 | 13 | 对射安装支架，50X15CM，L型和I型可选，不锈钢材质 |
| 4 | 总线制报警主机 | 台 | 1 | 1. . 报警主机自带16个有线防区，通过总线最大可外扩至600个防区。 2. 主机最大支持8个键盘,键盘通信距离超过500米。 3. 主机最大可设置8个分区，每个分区可管理若干个防区，且可独立分区操作。 4. 主机带有网络接口（100M/10M自适应，支持千兆网交换机），可通过网页修改参数或与中心软件通信。 5. 主机带有4个可编程输出功能，全部是带电输出。 6. 报警主机带有双路多种类总线功能（RS485 ,MUXBUS ,CANBUS） 7. 可电话拔号通过CID格式上报接警平台。 8. 报警主机支持居家布防及外出布防。 9. 主机有多级用户权限，并可对不同客户进行相关授权操作。 10. 产品通过主机自带网络上报6个接警中心平台，每个平台可选择想要接收的信息。 11. 产品预留有4G接口，为以后与软件或服务器提供4G通信。 12. 产品保留有无线接口（LORA及常用433/315）通信。 13. 支持常见的防区特性（立即，延时，24小时），支持防区检测及防拆功能。 14. 具有防区旁路及强制旁路功能，同时支持强制布防功能。 15. 支持外部电源及电池检测，并可发送相关报告。 16. 支持定时撤布防功能。 17. 本主机可自动存储3000条报警及撤布防信息（断电不丢失）。 18. 支持微信推送，报警主机数据推送到手机微信，同时手机微信也可以控制报警主机布撤防，不限微信用户数量。 ★（产品需提供行业检测报告及3C认证） 电气特性： 1. 产品工作电压： DC12/2A---24V/2A 2. 主机报警时电流： 600mA 3. 报警输出端电流：小于500mA 4. 外观尺寸： 270 x 195 x 70mm 5. 通信距离： 键盘（大于500米），总线大于1000米 6. IP接口通信： 10M/100M/1000M自适应 |
| 5 | LCD中文管理键盘（配送遥控器） | 个 | 1 |  IF-9500K ：中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。 LED指示灯显示，显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等。  1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态。  1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示。  本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警。  本身带有一个继电器报警输出。  键盘内置无线接收器，自带2个自学码遥控器，支持“布防”、“撤防”、“留守布防”。 电性能指标  输入电源 DC9-18V  静态耗电 50mA  报警状态 850mA  报警输出口 DC12V 800mA  外观尺寸 155 x 135 x 32mm |
| 6 | 双防区输入IP模块 | 个 | 7 | 1）、模块自带2个防区输入。 2）、模块自带1路继电器有源输出。 3）、模块通过网络接口可以实现和中心软件和报警主机的连接。 5）、用户通过报警主机、中心软件、手机APP软件端对模块进行布撤防 6）、用户通过电脑、手机、键盘进行编程和配置，就地写入，让编程和服务更为简单、有效。 电性能指标  输入电源 DC12V 1A  主机板静态耗电 DC12V 100mA  报警状态 DC12V 150mA  报警输出口 DC12V 700mA  外观尺寸 8.6 x 8.6 x 4.0 cm  无线参数 315MHz |
| 7 | DC12V2A电源 | 个 | 7 | DC12V2A电源 |
| 8 | 声光报警器 | 个 | 2 | 声光一体化防水警号 ABS防火材料 防水设计 工作电压：12 VDC/300mA 声压等级：105(±3)dB，可调声音大小 闪灯颜色：红色 |
| 9 | 主机备用电池 | 个 | 1 | DC12V，7AH后备电池， |
| 10 | 4口交换机 | 个 | 7 |  |
| 11 | 网线 | 箱 | 1 |  |
| 12 | 电源线 | 米 | 200 |  |
| 13 | PVC线管 | 米 | 230 | PVC管 DN25 含弯头 直通 安装件 耐腐蚀性 |
| 14 | 过线盒 | 个 | 12 | 配套PVC |
| 七、人行、道闸系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| A 出入口设备（同进同出） |  |  |  |  |
| 1 | 停车专用高速摄像一体机（主机） | 台 | 2 | 高速高清摄像机500W像素（标配）、车牌识别仪、语音播报、控制卡、闪光灯，80*40点阵LED户外全彩显示屏，屏幕可配置显示停车时长、收费金额，二维码等内容。 屏幕具有防反光功能，外观尺寸 284*180*1213mm； |
| 2 | 智能道闸(伸缩) | 台 | 1 | 智能伸缩门、不锈钢、加固 |
| 3 | 同进同出控制器 | 台 | 1 | 控制系统同进同出逻辑互锁，防止车道拥堵；出货时控制卡安装于道闸内； 含一台车辆检测器及50米地感线圈； |
| 4 | 数字式车辆检测器 | 台 | 1 | 功率<5W，反应时间10ms； 灵敏度4级可调：高/中高/中低/低； 尺寸（含底座）78×40×108毫米 (长×宽×高) ；工作温度-30~+70℃； 相对湿度<95%无冷凝；防护等级IP50 ； |
| B 门禁通道闸（2通道，均可进可出） |  |  |  |  |
| 5 | 亚克力摆闸 （900-1200mm） | 台 | 2 | 1、平均无障碍运行次数 ≥1000万次； 2、应急放行：断电放行和消防信号放行； 3、常开/常闭功能； 4、6对红外防夹功能（可付费选配光栅）； 5、摆臂为亚克力或不锈钢可选，通道宽度900-1200mm，摆臂仅限不锈钢 6、国标304不锈钢 ，机身1.2mm、上盖1.2mm； 7、使用环境：室内/户外（IP54） 8、不包含读头、控制板、控制板电源。 9、标准尺寸：1400*180*980mm |
| 6 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 人脸识别一体机（7寸，立柱） | 台 | 4 | 工作电压：DC 12V 防护等级：IP67 使用环境：室内/室外 通讯方式：TCP/IP 显示屏：7寸显示屏（非触摸） 屏幕分辨率：600*1024； 摄像头：高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头 人脸比对平均时间：＜300ms 识别准确率：99% 尺寸：226*116*23.4mm |
| C 管理中心及其他设备 |  |  |  |  |
| 8 | 系统管理电脑 | 台 | 1 | 车行管理系统与门禁可共用管理电脑； |
| 9 | 人脸识别采集摄相机 | 台 | 1 | 照片像素：500万像素 图像最佳范围： 1~5m 对焦方式：定焦 USB接口：USB2.0 支持终端类型：Windows XP 7，8,10&Mac OS，Android 4.2 以上 |
| 10 | 桌面发卡器（IC） | 台 | 1 | 支持XP WIN7 WIN8 WIN10 工作频率:ID125 Khz；IC13.56MHZ 工作电流：＜100mA 读卡类型:IC卡 读卡距离3~5cm 通信接口:标准计算机USB键盘口 物理尺寸:140 X 100 X 30 mm |
| 11 | IC卡 | 张 | 50 | 通信协议： ISO 14443-A 卡片：兼容FM11RF08、M1非接触卡芯片 |
| 12 | 门禁管理模块 | 套 | 1 | 可实现门禁进出管理，通道进出管理，电梯控制管理，访客管理等功能。 |
| 13 | 智慧门禁通 | 套 | 1 | 智慧门禁通小程序主要功能包含访客申请/审核、业主邀请、远程/蓝牙/二维码开门、消息提醒等，小程序支持关联绑定本地项目，上报申请、审核、开门等事件信息，使管理员对系统动作状态有即时的掌握，支持访客、业主身份切换使用。 |
| 14 | 管理平台 | 套 | 1 | 停车管理平台（6.0）是一款基于互联网技术，服务于停车场管理方的管理平台软件。停车场管理方通过停车管理平台可查看停车场收入运营情况、内部车管理、实时开闸、视频监控、出入场信息、电子发票、访客授权、电子抵扣券、故障报修、意见反馈等功能。 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 八、智能照明控制系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |
| A | 自控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络控制器 | 只 | 2 | 可安装与强电配电箱 |
| 2 | DDC可编程控制器 | 只 | 8 | 具体以实际采购为准。可安装与强电配电箱 |
| 3 | 人体感应器（声控） | 只 | 65 |  |
| 4 | 系统电源模块 | 套 | 8 |  |
| 5 | 系统电源 | 套 | 8 |  |
| 6 | 控制面板 | 套 | 16 |  |
| B | 软件系统 |  |  |  |
| 1 | 设备监控系统软件 | 套 | 1 |  |
| C | 管线、辅材 |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | 米 | 1000 | 网络控制器和照明可编程模 块之间的连线及照度传感器、人体感应传感器, |
| 2 | 通讯线缆 | 箱 | 3 | 网络控制器和后台交换机 之间的连线, |
| 3 | 配管 | 米 | 400 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 九、智能抄表 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | LORA智能远传阀控冷水表 | 台 | 55 | 1、技术参数： 供电电源：DC2.1V-3.6V 平均功耗：≤9uA 工作频率：470-510MHZ 工作压力≤1.0MPa 发射功率：50mW 压力损失等级：∆P63 静态功耗：≤5uA 安装环境：B类 接收灵敏度：-146dBm 传输距离：1500米传输距离(5Kbps开阔地可视距离) 2、旋翼式计量结构，表具与采集设备间采用无线连接，无线远传水表可实时远程智能抄读用户的每月、每周和每日用水量数据, 实现与后台服务器数据共享; 3、低功耗自组网技术，可选用干簧管/霍尔/磁开关/光电等多种采样模式; 4、由无线通讯模块和基表组成，具有计量、运算、存储、控阀、无线远传等功能; 5、远传远控型:远程控制阀门，系统可实时控制阀门的开关，远传数据(可选); ★6、具有防磁干扰功能，当两个干簧管受到磁干扰，导致同时吸合时，阀门自动关闭，待干扰消失后，自动开启（提供相关功能证明材料）; ★7、具有电池电压检测功能，当电池快没电时能及时上传管理平台，方便管理者发现问题（提供相关功能证明材料）; ★8、模块有掉电存储功能，掉电数据不丢失，恢复供电后，可以正常运行（提供相关功能证明材料）; 9、无线模块与基表的连接采用一体结构，内置天线，减少安装过程中天线的损坏情况; 10、无线模块通讯距离根据不同的需求进行优化，点对点通讯距离不小于1500米(空旷地通讯距离更远); 11、表计采用Lora传输模式，安装中继后，可极大的延长通信距离: ★12、整体电路采用超低功耗设计，高容量锂电池供电，电池使用寿命6年以上（提供相关功能证明材料）; |
| 2 | LORA智能远传单相费控电表 | 台 | 55 | 1、技术参数： 精度等级：有功1级 参比电压：AC220V±20% 电流规格：5（40）A/ 5（60）A / 20（80）A /10（100）A 整机功耗≤1W/8VA 参比频率：50HZ 2、液晶LCD 数字显示总电量，6位整数+2位小数(999999.99kWh) ★3、准确计量正、反向有功电量，反向电量计入总电量，反向指示灯指示（提供相关功能证明材料）; 4、三相电表缺相计量，缺相时LED灯报警指示，任一相或任两相断电，计量准确度不受影响 5、RS485串口:DL/T645-2007,DL/T645-1997为偶校验，Modbus-RTU为无校验 ★6、断电电量数据自动存储器保存，断电10年不会丢失（提供相关功能证明材料）; 7、停电液晶显示电量，电池供电(可特殊定制); 8、内置继电器远程拉合闸(可特殊定制); 9、电表工作温度:-20℃~+55℃;极限温度:-25℃~+70℃ |
| 3 | LORA集采器 | 台 | 1 | 1、技术参数： 工作电源：AC 220V±20%，50Hz (单相) 上行通讯：GPRS无线移动网络/以太网 下行通讯：微功率无线方式，1200BPS 功耗：≤10VA 带载能力：可管理255台采集器 工作温度：-25℃～＋65℃ 相对湿度：5％～85％（不结露） 2、采用以R1610C为核心的嵌入式模块，并配有串口、以太网口、时钟等资源。各功能模块化设计，工作稳定可靠，扩展方便。 ★3、据存储稳定可靠，采用32M大容量存储器，数据存储、查询速度快。支持扇区均衡，使用寿命长，断电后数据保存10年以上。（提供相关证明材料） 4、自动维护下属设备的通讯链路，自动实现数据采集，无需人工干预。 ★5、具有看门狗和电源检测功能，保障长期稳定运行（提供相关证明材料）。 |
| 4 | 管理系统软件(B/S架构) | 套 | 1 | ★1、大屏展示功能(营收显示、抄表显示)。（提供相关软著登记证书及系统页面截图） 2、参数设置功能;系统初始参数、表型号、价格费用、个人偏好、套餐设置。 3、业主档案管理功能;片区管理、业主档案、换表、销表管理。 4、集抄设备管理功能;仪表全抄批抄、仪表实时控制、设备参数设置、定时任务设置。 5、预存业务功能;费用预存、退费、综合营收、误收费恢复、预存费用查询、发票补打功、扣费、欠费、账户查 询、结算致据恢复、单表初始化设置、录入数据结算。 6、数据查询功能;业主仪表查询、集抄设备査询、抄表数据查询、用量查询、表状志查询、换表业务查询、第三方数据导出、上传异常查询。 7、统计分析功能;营收数据统计、能耗数据分析。 8、人员管理功能;公司管理、部分管理、岗位曾理、角色管理、用户管理。 ★9、系统维护功能;数据初始化、发票格式定制、基础数据管理、系统日志。（提供系统相关功能系统页面截图） |
| 合计 |  |  |  |  |
| 十、会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| 二层多功能室 |  | 85㎡ |  |  |
| A 会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8寸多功能专业音箱 | 4 | 只 | 1.系统:2-way全频音箱； 2.系统类型:8"两分频无源线音箱； 3.频率范围: 70Hz-19KHz （±3dB）； 4.功率:200W（RMS）、800W（PEAK）； 5.灵敏度(1Watts@1m) :96dB/1W/1M； 6.最大声压级：123dB（at 1M) ； 7.★全频模式声压级：连续100dB，峰值：120dB； 8.标称阻抗:8Ω； 9.覆盖角度:(水平×垂直) H80°×V50°； 10.低频单元 :定制单元，50mm音圈； 11.高频单元 :定制单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1-或2+、2-； 14.箱体材料 :高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理: 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网:防锈钢网； 18.产品重量：11Kg； 19.产品毛重：12Kg 20.箱体尺寸（W*D*H）：240*265*450mm； 21.包装尺寸（W*D*H）：340*315*530mm； |
| 2 | 40KG扬声器壁挂件 | 2 | 对 | 1.最大承重≤40Kg； 2.水平旋转-90°~ +90°； 3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°； 4.离墙最远距离100 mm； 5.材质：冷轧钢板； 6.尺寸：80×150×100 mm； 7.包装尺寸：155×125×50 mm； 8.净重：0.59 Kg/个； 9.毛重 ：1.3 Kg/对； 10.颜色：黑色； |
| 3 | 2×300W专业功放 | 2 | 台 | 1.全平衡超动态重驱技术，在驱动重负载时声音表现自如； 2.具备2×300W/8Ω，2×600W/4Ω、桥接1×900W/8Ω多种阻抗功率； 3.具备高信噪比、噪音极低； 4.★信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态； 5.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 6.大功率热敏器件控制低噪音自调节双速风扇，有效降低机内温度，提高系统可靠性； 7.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配； 8.★采用双XLR输入连接，SPEAKON与红黑接线柱两种输出连接，兼容性更强； 9.频率响应为20Hz-20KHz； 10.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 11.阻尼系数>300@8Ω； 12.总谐波失真 ≤0.01%； |
| 4 | 6×2路反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 2.即插即用，一键进入工作模式，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境； 3.兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益6-15dB，发言距离30-150MM； 4.具备1.8英寸LCD彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平，使得现场操作维护当前设备有据可依； 5.六路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 6.前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式，操作极其简单； 7.第六路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式； 8.两组莲花（RCA）辅助输入和两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备； 9.六路MIC信号输入和线路莲花（RCA）信号输入高低频频可调节； 10.采样率：40KHz 11.频率响应：20Hz-20KHz 12.瞬态响应失真度：<0.1%（1kHz） 13.信噪比：>90db 14.系统信号延时：<11ms 15.移频数值：-5Hz 16.平衡输入阻抗：68KΩ 17.线路输入阻抗：10KΩ 18.音乐输入阻抗：10KΩ 19.平衡输出阻抗：1KΩ 20.线路输出阻抗：2KΩ 21.录音输出阻抗：2KΩ 22.平衡输入灵敏度：-30db-56db 23.反馈抑制模式频率响应：20Hz-20kHz 24.直通模式频率响应：20Hz-20KHz |
| 5 | 10路两编组模拟调音台 | 1 | 台 | 1.采用6路平衡式话筒输入及2路立体声输入,2编组输出，3组AUX辅助； 2.高品质、低噪音的话筒输入； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.话筒提供的+48V幻像电源； 5.配备高档调音台才具有的信号输入点； 6.中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz； 7.三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后； 8.内置DSP数字效果器，4组母线； 9.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 10.100MM行程高分析度推子； 11.MP3播放器带USB输入； 12.总谐波失真：<-0.005% 13.频率响应：20Hz-20KHz+1dB /-3dB 14.最大输出电平：18dBm (1 KHz, THD=0.5%) 15.信噪比：-81 dB 16.增益控制：单声道 ：-51dB~0dB 17.立体声：-26dB~0dB，残余输出噪声 <-83dBu，串音 <-79dBu 18.头戴耳机输出功率：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 19.均衡器： EQ低：80Hz±15dB，中：250Hz~6KHz±15dB，高：12KHz±15dB 20.输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ，单声输入：11 KΩ，立体声输入：100 KΩ 21.输出阻抗：≤75Ω 22.消耗功率：35W |
| 6 | 4×4数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | 1.采用DSP高速浮点运算引擎处理芯片； 2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理； 3.具备4路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口； 4.每路MIC输入支持48V幻象供电； 5.具备4路平衡线路电平输出，采用凤凰接口； 6.具备4路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 7.输入通道具备12段PEQ，提供五种滤波器类型选择； 8.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能； 9.★输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能； 10.输出通道具备12段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器； 11.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 12.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用； 13.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能； 14.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115 dB； 15.频率响应为20Hz～20kHz (±0.2dB)； 16.总谐波失真(THD+N)<0.003% @1kHz，+4dBu； 17.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节； 18.★内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用； 19.具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能； 20.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制； 21.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备； 22.★具备1个TCP/IP通讯端口、2个Dante接口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议； 23.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备； 24.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码； |
| 7 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1.采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.★具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 3.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 4.主机具备2×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 5.手持话筒具备1.0"高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 6.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 7.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 8.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 9.具备两路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 10.具备两路独立音量调节旋钮及一组红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 11.采用两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 12.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 13.★具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 14.★具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； 15.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 16.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； |
| 8 | 天线延长器 | 2 | 个 | 1.采用RG50-3全铜线缆，传输信号损耗小； 2.标配1.5米延长线； |
| 9 | 数字智能电源时序器 | 1 | 台 | 1.具备8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率为2500W； 2.★装备2.0寸彩色LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.★具备定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定无需人为操作，让设备管理更简单； 4.支持8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0-999S）； 5.★具备10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷； 6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障； 7.支持多台设备级联控制，支持外部中央控制设备控制； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作； 10.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 11.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 12.协议和接口的开放性,提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； |
| B 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型触控式会议主机 | 1 | 台 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065国际标准； 2.★铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备4.5"TFT全贴合触控屏、图形人机界面操作简便，提高调试效率； 3.装备高性能ARM Cortex A9工业级嵌入式处理器、1.4GHz主频、1G内存，运行速度更快； 4.★具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 5.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 6.★具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 7.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 8.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 9.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 10.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 11.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 12.具备自动检测功能，具有主席单元、VIP单元、代表单元数量检测、音频检测、按键检测及清单显示功能； 13.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 14.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 15.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 16.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 17.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 18.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 19.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 20.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 22.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 23.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 24.支持扩展Dante协议音频输出，可与其它Dante音频设备进行语音通讯； 25.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 26.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 27.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 28.★具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1 路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 29.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 30.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 31.★具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 32.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 33.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 34.具有恢复出厂值功能，支持一键复位至出厂状态，防止调乱参数； 35.支持中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 36.系统支持会议室合并/拆分功能，适合各类会议应用场所； 37.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 |
| 2 | 双振膜触控式主席单元 | 1 | 台 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.双备份设计，可扩展支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3.内置2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头，一个振膜负责高音压保证大音量的收音，另外一个振膜是高信噪比振膜负责高感度音效，当这两个振膜的讯号结合在一起后即可大幅降低背景噪音、提升信噪比与拾音清晰度； 4.采用锌铝合金话筒杆，独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫，支持双拾音头横向阵列技术； 5.★咪杆采用32500个直径0.4mm高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 6.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7.全锌合金机身内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能； 8.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水、油污和污渍，从而达到防指纹、防汗的效果； 9.装备3.5"高清全贴合LCD触控屏，可显示单位LOGO、与会者信息、发言时间、会议服务、万年历等信息； 10.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 11.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 12.★具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.★支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，支持Web网页服务屏处理请求服务； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持实名与不记名签到，采用触摸按键签到与补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 22.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表申请发言； 23.★具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 24.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 25.系统具备自动检测功能，可检测在线主席单元、VIP单元、代表单元数量，系统运行状态一目了然； 26.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 27.可支持多语种选择显示，包括中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 28.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机、无线电波、蓝牙、WiFi等信号干扰，来电时绝不产生噪音； 29.具备1个3.5 mm耳机接口，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小； 30.具备1个TYPE-C接口，可免拆设备升级程序及维护； |
| 3 | 双振膜触控式代表单元 | 9 | 台 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.双备份设计，可扩展支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3.内置2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头，一个振膜负责高音压保证大音量的收音，另外一个振膜是高信噪比振膜负责高感度音效，当这两个振膜的讯号结合在一起后即可大幅降低背景噪音、提升信噪比与拾音清晰度； 4.采用锌铝合金话筒杆，独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫，支持双拾音头横向阵列技术； 5.★咪杆采用32500个直径0.4mm高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 6.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7.全锌合金机身内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能； 8.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水、油污和污渍，从而达到防指纹、防汗的效果； 9.装备3.5"高清全贴合LCD触控屏，可显示单位LOGO、与会者信息、发言时间、会议服务、万年历等信息； 10.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 11.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 12.★具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.★支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，支持Web网页服务屏处理请求服务； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持实名与不记名签到，采用触摸按键签到与补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 22.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表申请发言； 23.★具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 24.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 25.系统具备自动检测功能，可检测在线主席单元、VIP单元、代表单元数量，系统运行状态一目了然； 26.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 27.可支持多语种选择显示，包括中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 28.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机、无线电波、蓝牙、WiFi等信号干扰，来电时绝不产生噪音； 29.具备1个3.5 mm耳机接口，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小； 30.具备1个TYPE-C接口，可免拆设备升级程序及维护； |
| 4 | 8芯20米公母延长线 | 1 | 条 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； |
| 5 | 8芯会议地插 | 1 | 个 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 |
| 6 | 42U落地机柜 | 1 | 台 |  |
| 三层大会议室 |  | 126 |  |  |
| A 会议扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 8×4寸专业线性音柱 | 2 | 只 | 1.系 统：音柱全频音箱； 2.高音单元：1×25mm音圈钕磁压缩单元； 3.低音单元：8×4.25"（25mm音圈）驱动单元； 4.频率响应：95Hz-19KHz （±3dB）； 5.功 率：400W（RMS） 1600W （PEAK）； 6.标称阻抗：16Ω； 7.灵 敏 度：95dB/1W/1M； 8.最大声压：122dB（at 1M)； 9.覆盖角度：水平 80°、垂直 80°； 10.吊 挂 点：是； 11.接 插 件：2×NLV4MP； 12.支 架：底座支架孔35mm； 13.箱体材质：CNC制造，采用高密度桦木夹板； 14.喷漆处理：采用环保水性黑色喷漆处理； 15.产品重量：15.2Kg； 16.产品毛重：16.9Kg 17.箱体尺寸（W*D*H）：135*175*1170mm； 18.包装尺寸（W*D*H）：485*206*1330mm； |
| 2 | 2×600W专业功放 | 1 | 台 | 1.全平衡超动态重驱技术，在驱动重负载时声音表现自如； 2.具备2×600W/8Ω，2×1200W/4Ω、桥接1×1800W/8Ω多种阻抗功率； 3.具备高信噪比、噪音极低； 4.★信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态； 5.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 6.大功率热敏器件控制低噪音自调节双速风扇，有效降低机内温度，提高系统可靠性； 7.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配； 8.★采用双XLR输入连接，SPEAKON与红黑接线柱两种输出连接，兼容性更强； 9.频率响应为20Hz-20KHz； 10.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 11.阻尼系数>300@8Ω； 12.总谐波失真 ≤0.01%； |
| 3 | 4×4寸专业线性音柱 | 2 | 只 | 1.系 统：音柱全频音箱 2.高音单元：1×25mm音圈钕磁压缩单元； 3.低音单元：4×4.25"（25mm音圈）驱动单元； 4.频率响应：100Hz-20KHz （±3dB）； 5.功 率：200W（RMS） 800W （PEAK）； 6.标称阻抗：8Ω； 7.灵 敏 度：93dB/1W/1M； 8.最大声压：122dB（at 1M)； 9.覆盖角度：水平 80° 垂直 80°； 10.吊 挂 点：是； 11.接 插 件：2×NLV4MP； 12.支 架：底座支架孔35mm； 13.箱体材质：CNC制造，采用高密度桦木夹板； 14.喷漆处理：采用环保水性黑色喷漆处理； 15.产品重量：8.0Kg； 16.产品毛重：19.8Kg 17.箱体尺寸（W*D*H）：135*175*680mm； 18.包装尺寸（W*D*H）：485*206*840mm； |
| 4 | 2×300W专业功放 | 1 | 台 | 1.全平衡超动态重驱技术，在驱动重负载时声音表现自如； 2.具备2×300W/8Ω，2×600W/4Ω、桥接1×900W/8Ω多种阻抗功率； 3.具备高信噪比、噪音极低； 4.★信号和削波发光LED指示灯可监视功放的工作状态； 5.全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 6.大功率热敏器件控制低噪音自调节双速风扇，有效降低机内温度，提高系统可靠性； 7.具备立体声、单声道、桥接三种经典工作模式，满足不同系统的搭配； 8.★采用双XLR输入连接，SPEAKON与红黑接线柱两种输出连接，兼容性更强； 9.频率响应为20Hz-20KHz； 10.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 11.阻尼系数>300@8Ω； 12.总谐波失真 ≤0.01%； |
| 5 | 6×2路反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 2.即插即用，一键进入工作模式，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境； 3.兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益6-15dB，发言距离30-150MM； 4.具备1.8英寸LCD彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平，使得现场操作维护当前设备有据可依； 5.六路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 6.前面板一键设置设备反馈、旁通工作模式，操作极其简单； 7.第六路话筒可以单独设置反馈、旁通工作模式； 8.两组莲花（RCA）辅助输入和两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备； 9.六路MIC信号输入和线路莲花（RCA）信号输入高低频频可调节； 10.采样率：40KHz 11.频率响应：20Hz-20KHz 12.瞬态响应失真度：<0.1%（1kHz） 13.信噪比：>90db 14.系统信号延时：<11ms 15.移频数值：-5Hz 16.平衡输入阻抗：68KΩ 17.线路输入阻抗：10KΩ 18.音乐输入阻抗：10KΩ 19.平衡输出阻抗：1KΩ 20.线路输出阻抗：2KΩ 21.录音输出阻抗：2KΩ 22.平衡输入灵敏度：-30db-56db 23.反馈抑制模式频率响应：20Hz-20kHz 24.直通模式频率响应：20Hz-20KHz |
| 6 | 10路两编组模拟调音台 | 1 | 台 | 1.采用6路平衡式话筒输入及2路立体声输入,2编组输出，3组AUX辅助； 2.高品质、低噪音的话筒输入； 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4.话筒提供的+48V幻像电源； 5.配备高档调音台才具有的信号输入点； 6.中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz； 7.三组AUX辅助输出可选择为推子前推子后； 8.内置DSP数字效果器，4组母线； 9.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 10.100MM行程高分析度推子； 11.MP3播放器带USB输入； 12.总谐波失真：<-0.005% 13.频率响应：20Hz-20KHz+1dB /-3dB 14.最大输出电平：18dBm (1 KHz, THD=0.5%) 15.信噪比：-81 dB 16.增益控制：单声道 ：-51dB~0dB 17.立体声：-26dB~0dB，残余输出噪声 <-83dBu，串音 <-79dBu 18.头戴耳机输出功率：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 19.均衡器： EQ低：80Hz±15dB，中：250Hz~6KHz±15dB，高：12KHz±15dB 20.输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ，单声输入：11 KΩ，立体声输入：100 KΩ 21.输出阻抗：≤75Ω 22.消耗功率：35W |
| 7 | 4×4数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | 1.采用DSP高速浮点运算引擎处理芯片； 2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理； 3.具备4路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口； 4.每路MIC输入支持48V幻象供电； 5.具备4路平衡线路电平输出，采用凤凰接口； 6.具备4路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 7.输入通道具备12段PEQ，提供五种滤波器类型选择； 8.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能； 9.★输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能； 10.输出通道具备12段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器； 11.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 12.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用； 13.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能； 14.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115 dB； 15.频率响应为20Hz～20kHz (±0.2dB)； 16.总谐波失真(THD+N)<0.003% @1kHz，+4dBu； 17.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节； 18.★内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用； 19.具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能； 20.兼容Windows/Android/Ios全操作平台控制界面，可无线WiFi控制； 21.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备； 22.★具备1个TCP/IP通讯端口、2个Dante接口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议； 23.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备； 24.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码； |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1 | 套 | 1.采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.★具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 3.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 4.主机具备2×1.8"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 5.手持话筒具备1.0"高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 6.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 7.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 8.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 9.具备两路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 10.具备两路独立音量调节旋钮及一组红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 11.采用两组独立天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 12.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 13.★具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 14.★具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； 15.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 16.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； |
| 9 | 天线延长器 | 2 | 个 | 1.采用RG50-3全铜线缆，传输信号损耗小； 2.标配1.5米延长线； |
| 10 | 数字智能电源时序器 | 1 | 台 | 1.具备8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率为2500W； 2.★装备2.0寸彩色LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.★具备定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定无需人为操作，让设备管理更简单； 4.支持8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0-999S）； 5.★具备10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷； 6.特设欠压、超压检测及报警功能，为设备提供可靠的保障； 7.支持多台设备级联控制，支持外部中央控制设备控制； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作； 10.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 11.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 12.协议和接口的开放性,提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； |
| B 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型触控式会议主机 | 1 | 台 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC60065国际标准； 2.★铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备4.5"TFT全贴合触控屏、图形人机界面操作简便，提高调试效率； 3.装备高性能ARM Cortex A9工业级嵌入式处理器、1.4GHz主频、1G内存，运行速度更快； 4.★具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 5.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 6.★具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 7.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 8.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 9.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 10.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 11.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 12.具备自动检测功能，具有主席单元、VIP单元、代表单元数量检测、音频检测、按键检测及清单显示功能； 13.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 14.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 15.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 16.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 17.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 18.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 19.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 20.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 22.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 23.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 24.支持扩展Dante协议音频输出，可与其它Dante音频设备进行语音通讯； 25.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 26.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 27.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 28.★具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1 路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 29.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 30.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 31.★具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 32.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 33.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 34.具有恢复出厂值功能，支持一键复位至出厂状态，防止调乱参数； 35.支持中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 36.系统支持会议室合并/拆分功能，适合各类会议应用场所； 37.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 |
| 2 | 双振膜触控式主席单元 | 1 | 台 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.双备份设计，可扩展支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3.内置2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头，一个振膜负责高音压保证大音量的收音，另外一个振膜是高信噪比振膜负责高感度音效，当这两个振膜的讯号结合在一起后即可大幅降低背景噪音、提升信噪比与拾音清晰度； 4.采用锌铝合金话筒杆，独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫，支持双拾音头横向阵列技术； 5.★咪杆采用32500个直径0.4mm高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 6.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7.全锌合金机身内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能； 8.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水、油污和污渍，从而达到防指纹、防汗的效果； 9.装备3.5"高清全贴合LCD触控屏，可显示单位LOGO、与会者信息、发言时间、会议服务、万年历等信息； 10.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 11.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 12.★具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.★支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，支持Web网页服务屏处理请求服务； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持实名与不记名签到，采用触摸按键签到与补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 22.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表申请发言； 23.★具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 24.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 25.系统具备自动检测功能，可检测在线主席单元、VIP单元、代表单元数量，系统运行状态一目了然； 26.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 27.可支持多语种选择显示，包括中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 28.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机、无线电波、蓝牙、WiFi等信号干扰，来电时绝不产生噪音； 29.具备1个3.5 mm耳机接口，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小； 30.具备1个TYPE-C接口，可免拆设备升级程序及维护； |
| 3 | 双振膜触控式代表单元 | 9 | 台 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.双备份设计，可扩展支持手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3.内置2×14毫米高保真镀金电容式双振膜拾音头，一个振膜负责高音压保证大音量的收音，另外一个振膜是高信噪比振膜负责高感度音效，当这两个振膜的讯号结合在一起后即可大幅降低背景噪音、提升信噪比与拾音清晰度； 4.采用锌铝合金话筒杆，独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫，支持双拾音头横向阵列技术； 5.★咪杆采用32500个直径0.4mm高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 6.高灵敏度拾音设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7.全锌合金机身内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能； 8.采用纳米级指纹隔离技术，疏油防水层能有效的隔离水、油污和污渍，从而达到防指纹、防汗的效果； 9.装备3.5"高清全贴合LCD触控屏，可显示单位LOGO、与会者信息、发言时间、会议服务、万年历等信息； 10.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 11.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 12.★具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.★支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持发送茶水、纸、笔、服务员等需求通知，支持Web网页服务屏处理请求服务； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持实名与不记名签到，采用触摸按键签到与补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 21.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 22.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表申请发言； 23.★具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 24.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 25.系统具备自动检测功能，可检测在线主席单元、VIP单元、代表单元数量，系统运行状态一目了然； 26.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行； 27.可支持多语种选择显示，包括中文简体、繁体、英文显示菜单，可根据需求定制菜单语言； 28.具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机、无线电波、蓝牙、WiFi等信号干扰，来电时绝不产生噪音； 29.具备1个3.5 mm耳机接口，作为与会者会议监听使用，可自由调节接听音量的大小； 30.具备1个TYPE-C接口，可免拆设备升级程序及维护； |
| 4 | 8芯20米公母延长线 | 1 | 条 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； |
| 5 | 8芯会议地插 | 1 | 个 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含两位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间颗采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 |
| 6 | 42U落地机柜 | 1 | 台 |  |
| C 会议室激光幕布 |  |  |  |  |
| 1 | 激光投影仪3500流明 | 2 | 台 |  |
| 2 | 200寸幕布 | 2 | 台 |  |
| 3 | 安装调试 | 2 | 台 |  |
| 十一、标识标牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | 电房 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 2 | 消防水泵房 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 3 | 消防水池 | 个 | 1 | 亚克力400*300 |
| 4 | 低压电房 | 个 | 1 | 亚克力400*300 |
| 5 | 强电房 | 个 | 1 | 亚克力400*300 |
| 6 | 生活水池生活水泵房 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 7 | 消控室 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 8 | UPS间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 9 | 门厅 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 10 | 饭厅 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 11 | 电梯厅 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 12 | 餐梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 13 | 客梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 14 | 厨房 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 15 | 洗消间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 16 | 弱电井 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 17 | 更衣室 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 18 | 预进间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 19 | 办公室 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 20 | 教练员研讨室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 21 | 男厕 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 22 | 女厕 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 23 | 阅览室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 24 | 多功能室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 25 | 器材储存室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 26 | 排烟机房 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 27 | 运动员之家 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 28 | 健身房 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 29 | 强电间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 30 | 餐梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 31 | 客梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 32 | 饭堂 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 33 | 弱电间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 34 | 备餐区 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 35 | 会议室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 36 | 会议室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 37 | 强电间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 38 | 治疗室 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 39 | 医疗室 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 40 | 心理咨询室 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 41 | 按摩室 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 42 | 餐梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 43 | 客梯 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 44 | 配餐间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 45 | 宿管 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 46 | 物管宿管 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 47 | 弱电间 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 48 | 运动员宿舍 | 个 | 36 | 亚克力150*300 |
| 49 | 强电间 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 50 | 会议室 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 51 | 客梯 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 52 | 弱电间 | 个 | 3 | 亚克力150*300 |
| 53 | 运动员宿舍 | 个 | 19 | 亚克力150*300 |
| 54 | 教练员宿舍 | 个 | 5 | 亚克力150*300 |
| 55 | 强电间 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 56 | 会议室 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 57 | 客梯 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 58 | 弱电间 | 个 | 2 | 亚克力150*300 |
| 59 | 电梯机房 | 个 | 1 | 亚克力150*300 |
| 60 | 1-8层标识牌 | 个 | 8 | 亚克力180*300 |
| 61 | 会议室-规章制度牌展板 | 个 | 20 | KT板600*900 |
| 62 | 值班室-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 63 | 消控室-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 64 | 饭堂-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 65 | 电梯-规章制度牌展板 | 个 | 4 | KT板600*900 |
| 66 | 户外宣传栏防水展牌 | 个 | 2 | 1.2米*2.4米 |
| 67 | 走廊-规章制度牌展板 | 个 | 64 | KT板600*900 |
| 68 | 医疗室-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 69 | 心理咨询室-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 70 | 治疗室-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 71 | 健身房-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 72 | 宿管-规章制度牌展板 | 个 | 10 | KT板600*900 |
| 73 | 定制开放模型 | 个 | 1 |  |

采购包3：

| 序号 | 品名 | 图片 | 尺寸(mm) |  |  | 数量 | 单位 | 材质参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |
| 1 | 屏风卡位 |  | 1430 | 1430 | 1100 | 13 | 张 | 1、基材：▲浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；▲封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金件：采用DTC等同等五金配件，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链。 4、屏风：屏风采用30±2mm相结合的方式组合，框架边框为国标6063铝材挤压成型，框架表面无尘静电喷涂或氧化工艺；底部配可调节脚；按需求开线盒孔（86孔、集成面板等）。▲铝型材符合GB/T 3325-2017、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 6892-2015标准，力学性能抗拉强度≥380Mpa，规定塑性延伸强度≥350Mpa，断后伸长率≥10%；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；硬度≥5H。 5、工位内标配含：单门单抽固定柜。 ●屏风卡位：符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T22792.1-2009、GB22792.2-2008、GB/T22792.3-2008等标准；底脚平稳性≤0.5mm，硬质覆面理化性能（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性-图案、抗冲击、耐光色牢度-灰色样卡）均符合要求；结构安全性符合要求；甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均未检出。 |
| 2 | 办公椅 |  | 600 | 500 | 1060 | 18 | 张 | 1、尼龙玻纤椅身，▲网布：符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011标准，游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥5级，抗引燃性(阴燃的香烟)未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、软包面料采用▲阻燃纺织品，符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011标准，游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥5级，抗引燃性(阴燃的香烟)未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、曲木板：座垫采用多层曲木板热压成型，符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017标准，静曲强度（顺纹）≥40MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 4、软包辅料▲海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 24128-2018、QB/T 4371-2012标准，拉伸强度≥120kPa，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥65%，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值符合要求；泡沫塑料-表观密度≥40kg/m³；抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99.5%，对大肠杆菌具有较好的抗菌效果；防霉性能-黑曲霉达到0级标准。 5、喷胶，通过GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 6、底盘机构：通过QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试,金属表面耐腐蚀等级不低于10级。 7、气压棒：采用气压棒，升降自如，符合GB/T 3325-2017、GB/T 29525-2013、QB/T2280-2016标准，密封性能活塞杆无位移现象，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fɑ衰减量≤2%，经高低温性能试验后的气弹簧再经6X10⁴次循环寿命试验，试验后公称力Fa的总衰减量≤2%，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 8、万向脚轮：符合QB/T2280-2016标准，脚轮转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 ●办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021标准；检测项：着地平稳性≤0.1mm；软硬包件外观、金属件外观（检测项≥5项）、涂层和镀层、其他外观（检测项≥5项）均检验符合要求；泡沫塑料（密度、回弹性能、75%压缩永久变形）、金属件涂层（24h耐盐雾、附着力）理化性能、座面冲击试验符合检验要求；甲醛释放量≤0.01mg/㎡h；TVOC≤0.1mg/㎡h。检验方法符合GB/T 10357.3-2013规定，椅凳类强度和耐久性试验，检测项≥12项检验符合要求。 |
| 3 | 培训桌 |  | 1200 | 500 | 750 | 32 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 4、钢制脚架，前挡板，可固定式万向脚轮。 ●培训桌：符合GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2021、QB/T 4156-2010标准；着地平稳性(底脚与水平面的差值)≤0.5mm；金属件外观、木制件外观、配件外观、结构安全均符合要求，金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀300h内，无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到0级；甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯，甲苯，二甲苯）、表面涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑钡硒砷)均未检出。 |
| 4 | 培训桌 |  | 1800 | 500 | 750 | 12 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 4、钢制脚架，前挡板，可固定式万向脚轮。 ●培训桌：符合GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T 35607-2017、GB/T 10125-2021、QB/T 4156-2010标准；着地平稳性(底脚与水平面的差值)≤0.5mm；金属件外观、木制件外观、配件外观、结构安全均符合要求，金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀300h内，无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到0级；甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物（苯，甲苯，二甲苯）、表面涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑钡硒砷)均未检出。 |
| 5 | 培训椅 |  | 635 | 595 | 795 | 154 | 把 | 1、尼龙玻纤椅身，网布：符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011标准，游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥5级，抗引燃性(阴燃的香烟)未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 2、软包面料采用阻燃纺织品，符合GB 18401-2010、GB 17927.1-2011标准，游离甲醛含量≤20mg/kg，可分解芳香胺（＞20项）禁用，耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）≥5级，抗引燃性(阴燃的香烟)未观察到试样表面和内部出现任何续燃、阴燃现象，评定为阻燃Ⅰ级。 3、曲木板：座垫采用多层曲木板热压成型，符合GB/T 9846-2015、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017标准，静曲强度（顺纹）≥40MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，浸渍剥离开胶累计长度≤25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 4、软包辅料海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 24128-2018、QB/T 4371-2012标准，拉伸强度≥120kPa，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥65%，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值符合要求；泡沫塑料-表观密度≥40kg/m³；抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99.5%，对大肠杆菌具有较好的抗菌效果；防霉性能-黑曲霉达到0级标准。 5、喷胶，通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤10g/L。 6、万向脚轮：符合QB/T 2280-2016 标准，脚轮转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固，脚轮往复磨损试验后无损坏和丧失，用22N力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮不会脱落出来。 ●培训椅：符合GB/T3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T35607-2017、HJ2547-2016、GB/T10125-2021标准，检测项：主要尺寸 (椅凳类)、形状和位置公差、着地平稳性、金属外观（管材、焊接件、喷涂层）均检验符合要求；结构安全，折叠产品无非预期的自行折叠现象，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱口，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀300h内，无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到0级标准。椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性检验符合要求；甲醛释放量≤0.015mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机化合物≤0.10mg/m³；表面涂层可迁移元素【铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷】均未检出。 |
| 6 | 控制台 |  | 1600 | 600 | 760 | 1 | 个 | 1、0.8-1.2mm以上冷轧钢板订做，表面静电喷涂；▲冷轧钢板符合GB/T 11253-2019、GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012标准，检测化学成分（7种元素），符合要求；力学性能【抗拉强度达到400Mpa或以上，规定塑性延伸强度≥250Mpa，断后伸长率≥30%】，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果】；金属喷塑涂层理化性能：硬度≥5H，耐腐蚀300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，▲环氧树脂静电粉末符合HG/T 2006-2022、GB/T 1740-2007标准，Ⅰ型1类热固性粉末涂料的要求，涂膜外观正常，干附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H，耐冲击性(正向冲击50cm)合格，弯曲试验≤4mm，光泽≥60°，360h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]、耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液]、240h耐沸水性检测均无异常；耐盐雾性-360h中性盐雾和360h酸性盐雾，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1.5mm ，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；360h耐湿性-室内用，无异常；360h耐人工气候老化性，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热-12h试验后，无生锈、起泡、变色、开裂等现象。（备注：桌面显示屏架带翻转功能） |
| 7 | 窗口柜台 |  | 2400 | 650 | 1050 | 1 | 个 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |
| 8 | 宿舍单人床 |  | 1000 | 2200 | 1100 | 218 | 张 | 1、基材（床架可用钢结构）：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；▲三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。▲三节走珠导轨：符合QB/T2454-2013、GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验：抽屉导轨组件底部变形（加载15kg）：变形量不应超过内部尺寸最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度(加载载荷200N)、耐久性(20万次）：【a)、所有组件和连接件无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有零部件没有有影响正常运行的变形和磨损；d)、五金连接件无松动；e)、所有组件的功能无损害；f)、抽屉导轨及其组件无分离】；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。▲阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。(备注：含6公分厚5A级抗菌环保棕垫+海绵） |
| 9 | 宿舍单人床 |  | 2050 | 1200 | 980 | 4 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、床屏嵌有耐磨软包垫。 ●床：符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、HJ2547-2016标准；检测项：主要尺寸（床类-单层床）、形状和位置公差、木材含水率、外观要求-木制件外观（检测项≥5项）符合要求；单层床强度和耐久性（检测项≥5项）检测符合要求；底脚平稳性≤0.1mm；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出。 |
| 10 | 书架 |  | 1800 | 450 | 2000 | 4 | 个 | 1、书架隔层及内框架采用0.8mm以上冷轧钢板订做，表面静电喷涂；冷轧钢板符合GB/T 11253-2019、GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012标准，检测化学成分（7种元素），符合要求；力学性能【抗拉强度达到400Mpa或以上，规定塑性延伸强度≥250Mpa，断后伸长率≥30%】，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果】；金属喷塑涂层理化性能：硬度≥5H，耐腐蚀300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂。 3、外侧采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 4、板材采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 5、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 ●书架：符合GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T 35607-2017、HJ 2547-2016、GB/T 10125-2021标准，检测项：产品外形尺寸偏差、形状和位置公差、金属件外观（焊接件、冲压件、喷涂层）、木制件外观（封边处理、表面装饰层）、结构安全均检测符合要求；金属喷塑涂层理化性能，硬度≥5H，冲击强度符合要求，附着力达到0级标准；柜类强度和耐久性（检测项≥5项）、柜类稳定性均符合要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）均未检出；乙酸盐雾24h达到10级。 |
| 11 | 弧形休闲沙发 |  | 3024 | 3024 | 780 | 2 | 组 | 1、西皮面料，透气性强，柔软定于韧性，厚度适中；西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度，干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）均达到5级；皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；涂层厚度＞25um，耐光性达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥180N，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性（大肠杆菌）抗菌率≥99.5%，具有良好的抗菌效果。 2、框架：采用橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 3、采用成型发泡高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，座垫舒适；海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 24128-2018、QB/T 4371-2012标准，拉伸强度≥120kPa，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥65%，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值符合要求；泡沫塑料-表观密度≥40kg/m³；抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99.5%，对大肠杆菌具有较好的抗菌效果；防霉性能-黑曲霉达到0级标准。 4、喷胶，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，总挥发性有机物≤15g/L； 5、五金件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm高强度S形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 |
| 12 | 拼接桌 |  | 800 | 580 | 750 | 12 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 4、钢制脚架，前挡板，可固定式万向脚轮。 |
| 13 | 三人沙发 |  | 1820 | 780 | 780 | 4 | 张 | 1、西皮面料，透气性强，柔软定于韧性，厚度适中；▲西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度，干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）均达到5级；皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；涂层厚度＞25um，耐光性达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥180N，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性（大肠杆菌）抗菌率≥99.5%，具有良好的抗菌效果。 2、采用成型发泡高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，座垫舒适；海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 24128-2018、QB/T 4371-2012标准，拉伸强度≥120kPa，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥65%，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值符合要求；泡沫塑料-表观密度≥40kg/m³；抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99.5%，对大肠杆菌具有较好的抗菌效果；防霉性能-黑曲霉达到0级标准。 3、实木茶几。 ●沙发（皮革）：符合GB/T 35607-2017标准；检测项：主要尺寸、外形对称度、外观性能（面料、缝纫和包覆）、产品用料加工（木制件、铺垫料、防锈处理、摩擦声）、安全性能检测均符合要求；覆面材料理化性能，面料干摩擦色牢度不少于4级，皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm；甲醛释放量、挥发性有机化合物（TVOC)、皮革中五氯苯酚、可分解芳香胺均未检出；泡沫塑料（表面密度、回弹性能、压缩永久变形）检验合格；力学性能，沙发座面耐久性（≥50000次）检验符合要求。检验方法符合GB 17927.2-2011规定，符合抗引燃特性（模拟火柴火焰）要求，达到阻燃Ⅱ级。 |
| 14 | 茶几 |  | 1250 | 600 | 450 | 4 | 张 | 1、基材：采用环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》 、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，弹性模量≥2500 MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.50mg/㎡·h（未检出）。 2、面材：采用天然木皮，纹理自然，颜色一致，美观大方；实木皮符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，甲醛释放量≤0.1mg/L，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到1级。 3、水性漆：采用环保水性漆，密闭涂饰，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，工业涂料中有害物质限量，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；VOC含量≤15g/L，甲醛含量未检出。 4、胶粘剂：采用水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，VOC含量≤15g/L，游离甲醛未检出； |
| 15 | 宿舍餐桌椅 |  | 1400 | 700 | 750 | 2 | 套 | 1、基材采用白蜡木框架，▲白蜡木符合GB/T 3324-2017、 GB 18584-2001、GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997、GB/T 1927.5-2021标准，树种鉴别（检测项＞5项）符合白蜡木特征描述，甲醛释放量≤0.1mg/L，气干密度≥0.600g/cm³。 2、采用环保水性漆涂饰，▲水性漆符合GB18581-2020、HJ 2537-2014标准：工业涂料中有害物质限量，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出；VOC含量≤15g/L，甲醛含量未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。 |
| 16 | 档案柜 |  | 800 | 450 | 1800 | 32 | 个 | 1、采用0.8mm以上冷轧钢板订做，表面静电喷涂；冷轧钢板符合GB/T 11253-2019、GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012标准，检测化学成分（7种元素），符合要求；力学性能【抗拉强度达到400Mpa或以上，规定塑性延伸强度≥250Mpa，断后伸长率≥30%】，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果】；金属喷塑涂层理化性能：硬度≥5H，耐腐蚀300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，环氧树脂静电粉末符合HG/T 2006-2022、GB/T 1740-2007标准，Ⅰ型1类热固性粉末涂料的要求，涂膜外观正常，干附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H，耐冲击性(正向冲击50cm)合格，弯曲试验≤4mm，光泽≥60°，360h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]、耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液]、240h耐沸水性检测均无异常；耐盐雾性-360h中性盐雾和360h酸性盐雾，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1.5mm ，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；360h耐湿性-室内用，无异常；360h耐人工气候老化性，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热-12h试验后，无生锈、起泡、变色、开裂等现象。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。锁：符合GB/T3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999标准；金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾460h达到10级标准。 ●档案柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 35607-2017、QB/T3832-1999标准,检测项目包含：甲醛释放量≤0.02mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、重金属可溶性（涂层可迁移元素）8类均未检出，着地平稳性≤0.2mm，金属件外观（检测项≥8项）、结构安全、18h金属电镀层抗盐雾检测、柜类强度和耐久性（检测项≥10项）、柜类稳定性（检测项≥5项）均检验符合要求；金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，冲击强度、附着力检验符合要求。 |
| 17 | 八门储物柜 |  | 900 | 500 | 1800 | 2 | 个 | 1、采用0.8mm以上冷轧钢板订做，表面静电喷涂；冷轧钢板符合GB/T 11253-2019、GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T 4371-2012标准，检测化学成分（7种元素），符合要求；力学性能【抗拉强度达到400Mpa或以上，规定塑性延伸强度≥250Mpa，断后伸长率≥30%】，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果】；金属喷塑涂层理化性能：硬度≥5H，耐腐蚀300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，耐腐蚀300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，环氧树脂静电粉末符合HG/T 2006-2022、GB/T 1740-2007标准，Ⅰ型1类热固性粉末涂料的要求，涂膜外观正常，干附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H，耐冲击性(正向冲击50cm)合格，弯曲试验≤4mm，光泽≥60°，360h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]、耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液]、240h耐沸水性检测均无异常；耐盐雾性-360h中性盐雾和360h酸性盐雾，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1.5mm ，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；360h耐湿性-室内用，无异常；360h耐人工气候老化性，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热-12h试验后，无生锈、起泡、变色、开裂等现象。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。锁：符合GB/T3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999标准；金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾460h达到10级标准。 |
| 18 | 上下床 |  | 920 | 2000 | 1710 | 8 | 张 | 1、采用0.8mm以上冷轧钢板订做，表面静电喷涂；▲床立柱符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、GB/T 35607-2017、GB/T 228.1-2021标准，中性盐雾试验（18H）：经过18小时中性盐雾试验后，耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验（18H）：经过18小时乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级达到10级；可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）检验结果合格；规定塑性延伸强度≥450MPa，抗拉强度≥680MPa，断后伸长率≥50%。 2、金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，环氧树脂静电粉末符合HG/T 2006-2022、GB/T 1740-2007标准，Ⅰ型1类热固性粉末涂料的要求，涂膜外观正常，干附着力≤1级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥5H，耐冲击性(正向冲击50cm)合格，弯曲试验≤4mm，光泽≥60°，360h耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]、耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液]、240h耐沸水性检测均无异常；耐盐雾性-360h中性盐雾和360h酸性盐雾，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1.5mm ，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；360h耐湿性-室内用，无异常；360h耐人工气候老化性，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、气泡、开裂、剥落等异常现象；耐湿热-12h试验后，无生锈、起泡、变色、开裂等现象。 3、床底储物柜部分采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 4、板材采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 5、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。（备注：钢木结构）。 ●上下床：符合GB/T 3325-2017、GB 18580-2017、GB/T 35607-2017、GB 28481-2012、GB/T 32487-2016、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012标准；主要尺寸（床铺面长、床铺面宽、安全栏板缺口长）检验结果合格；形状和位置公差（位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）检验结果合格；金属件外观：管材、焊接件（焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅）、冲压件、喷涂层，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、漏钉（预留孔、选择孔除外）检验结果合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力检验结果合格；金属电镀层抗盐雾检验结果合格；床铺面（床铺面垂直向上和向下静载荷试验、床铺面冲击试验、床铺面耐久性试验）、梯子（连接件及其挠度、踏脚板冲击试验）、框架和紧固件的强度（床铺面垂直向上和向下静载荷试验、框架和紧固件耐久性试验）、上层床和下层床的紧固件（连接上层床和下层床的紧固件）、稳定性（双层床稳定性）检验结果合格。挥发性有机化合物（总挥发性有机化合物（TVOC)、苯、甲苯、二甲苯）检验结果合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；可迁移元素（砷As、硒Se、汞Hg、钡Ba、铅Pb、铬Cr、锑Sb、镉Cd）检验结果合格。邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检验结果合格；多环芳烃（苯并[α]芘、16种多环芳烃（PAH）总量）、多溴联苯、多溴二苯醚检验结果合格。塑料材料耐老化性外观颜色变色评级：≥3级；燃烧增长速率指数、火焰横向蔓延长度、600s内总热释放量、60s内焰尖高度、60s内燃烧滴落物、烟气生成速率指数、600s内总产烟量、60s内燃烧滴落物检验结果合格。抑菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌）≥99%，抗菌效果：具有较好的抗菌效果。 |
| 19 | 鞋柜 |  | 800 | 350 | 430 | 2 | 个 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |
| 20 | 心理咨询躺椅 |  | 1600 | 620 | 700 | 1 | 个 | 1、西皮面料，透气性强，柔软定于韧性，厚度适中；西皮符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，耐摩擦色牢度，干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）均达到5级；皮革涂层粘着牢度≥3N/10mm，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）未检出；涂层厚度＞25um，耐光性达到5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥180N，五氯苯酚、可萃取的重金属（铅、镉）均未检出；抗菌性（大肠杆菌）抗菌率≥99.5%，具有良好的抗菌效果。 2、采用成型发泡高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，座垫舒适；海绵，符合GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 24128-2018、QB/T 4371-2012标准，拉伸强度≥120kPa，75%压缩永久变形≤5%，回弹率≥65%，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值符合要求；泡沫塑料-表观密度≥40kg/m³；抗菌性能-大肠杆菌抑菌率≥99.5%，对大肠杆菌具有较好的抗菌效果；防霉性能-黑曲霉达到0级标准。 3、钢制脚架。 |
| 21 | 研讨会议桌 |  | 3600 | 1400 | 750 | 2 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、金属喷塑脚架，中部配置多孔插座。 |
| 22 | 衣柜 |  | 1600 | 600 | 2000 | 2 | 个 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。阻尼门铰：符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验-耐久性(20万次）：a)、所有组件和结合处无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有组件无有影响正常运行的变形和磨损；d)、固定组件无松动；e)、所有组件的功能不无损害；f)、杯状暗铰链及其组件无分离；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |
| 23 | 阅览桌 |  | 1600 | 1000 | 750 | 6 | 张 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ●阅览桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 14531-2017、QB/T 4156-2010、HJ 2547-2016标准；检测项：主要尺寸（桌类）、形状和位置公差、外观要求-人造板件外观（检测项≥5项）、外观要求-五金件外观、外观要求-木工要求（检测项≥5项）、人造板含水率符合要求；底脚平稳性≤0.1mm；人造板封边条表面胶合强度≥0.5MPa；桌类强度和耐久性（检测项≥5项）、桌类稳定性检测均符合要求，甲醛释放量≤0.01mg/m³，挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出 |
| 24 | 床头柜 |  | 400 | 400 | 450 | 4 | 个 | 1、基材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、QB/T 4371-2012、GB 18580-2017标准；静曲强度≥16MPa；弹性模量≥2000 MPa；内结合强度≥0.50MPa；表面胶合强度≥0.90MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）】均未检出，抗菌性：抗菌率【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均达到99%或以上】，抗菌效果【金黄色葡萄球菌、大肠杆菌具有较好的抗菌效果。】 2、封边：采用近色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；封边条符合QB/T 4463-2013标准，耐磨性30r后应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出（≤0.001%），多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 3、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件符合GB/T 28203-2011、QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥640N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N·m；金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：300h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，300h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三节走珠导轨：符合QB/T2454-2013、GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准，中性盐雾试验（≥300h）、乙酸盐雾试验（≥300h）：金属表面镀层本身耐腐蚀等级和金属表面镀层对基体的保护等级均达到10级；功能试验：抽屉导轨组件底部变形（加载15kg）：变形量不应超过内部尺寸最窄部分的1/75；抽屉导轨组件结构强度(加载载荷200N)、耐久性(20万次）：【a)、所有组件和连接件无断裂损坏；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件无松动；c)、所有零部件没有有影响正常运行的变形和磨损；d)、五金连接件无松动；e)、所有组件的功能无损害；f)、抽屉导轨及其组件无分离】；金属件电镀层表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 |
| 25 | 不锈钢晾衣架 |  | 3000 | 25 | 200 | 120 | 根 | 晾衣杆采用φ25mm*1.2mm，采用SUS304不锈钢，底座采用不锈钢底座，高度200mm |
| 26 | 壁挂式吹风机 |  |  |  |  | 60 | 个 | 壁挂吹风机免打孔款，快速干发、恒温护发、过热保护、3C认证、冷热两档 |
| 27 | 滚筒洗衣机 |  | 595 | 560 | 850 | 60 | 个 | 全自动滚筒洗衣机10公斤洗烘一体家用大容量智能烘干除菌除螨羽绒洗 |
| 28 | 恒温电热水器 |  | 855 | 420 | 470 | 53 | 个 | 60升一级能效智能遥控一键预约电热水器 出水断电 |

- 三、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，30天内完成备货。之后，在甲方发出安装调试要求之日起15天内完成安装调试，之后30天内完成预验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：合同签订生效后，乙方5个工作日内提供合法、有效、足额发票和其他支付所需资料，支付金额为厨房食堂：￥70万元，智能化：￥50万元，家具家电：￥45万元。中标供应商履约后，采购人在收到中标供应商验收申请后10日内组织履约验收。对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票和其他支付所需资料后30日内完成资金支付。 |
| 验收要求 | 1期：（1）货物（设备）安装调试完毕，由采购人试用并确认达到验收标准后，由中标供应商向采购人提出书面的验收申请，采购人将在收到验收申请后的10日内组织相关部门，安排验收。 （2）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）货物为原厂商全新包装，具出厂合格证，包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 （4）中标供应商应在项目验收前将货物的全部有关产品说明书、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （5）采购人邀请相关的专业人员或机构人员组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收内容包括但不限于货物（设备）功能、性能及各项技术参数指标。 （6）所有货物（设备）通过验收，经采购人确认并出具项目验收报告书，视为验收合格。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1、质量保障要求： （1）硬件不少于3年，系统及软件不少于5年。质保期从验收通过之日算起，质保期内中标供应商负责对其所提供的设备进行维修，包括更换。质保期满后，如采购人需要中标供应商继续提供上门维护服务，由双方另行协商；软件提供终身技术服务及软件升级服务。 （2）质保期内服务：中标供应商提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，中标供货商在接到产品故障通知2小时响应，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同档次的设备给采购人临时使用。 （3）质保期内，若因中标供应商提供的货物存在缺陷，中标供应商不能修复或调换时，采购人有权要求退货，中标供应商须退还采购人所付货款，并承担由此发生的一切损失和费用。 （4）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 （5）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷，在中国境内可依常规安全合法使用。 （6）交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。 （7）货物（设备）具出厂合格证、使用说明书及配备件。因货物（设备）升级或停产，采购人和中标供应商双方友好协商，可直接更换为同品牌性能参数等同或优于合同约定的货物（设备），并附原厂家证明文件、官方报价单等材料。定制类货物（设备）规格尺寸可根据实际情况做适当调整。 2、售后服务要求： （1）质保期内中标供应商负责对其所提供的货物（含软件和硬件）提供维修、保养、定期巡检、清洁服务、重大事件时的应急保障服务、设备更换、以及软件升级、扩充服务等，质保服务方式均为上门服务。中标供应商提供易损易耗备件服务。质保期内产生的一切费用由中标供应商承担，包括维修、保养、巡检、设备更换等。质保期满后，如采购人需要中标供应商继续提供维护服务，由双方另行协商。 （2）质保期内服务：中标供应商提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，中标供应商在接到产品故障通知2小时内响应，若电话无法解决，12小时内到达现场，24小时内排除故障。若在24小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同档次或更高档次的设备给采购人临时使用，直至故障设备完全修复。 （3）质保期内，若因中标供应商提供的货物存在缺陷，中标供应商不能修复或调换时，采购人有权要求退货，中标供应商须退还采购人所付货款，并承担由此发生的一切损失和费用。 （4）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 （5）质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商应无偿更换同等档次机器。 （6）对于质保期内的系统维护保养工作需提供详尽的维护保养计划，报采购人审批核准后，按计划落实维护保养工作。维保内容包括定期对支撑系统（操作系统，数据库和中间件等）进行预防性、适应性维护，及时排除故障恢复业务工作，并对造成的损失负责； （7）售后服务未尽事宜，以中标供应商投标文件中的售后服务承诺作为补充。 3、培训要求： （1）中标供应商须按采购人要求提供培训服务，由采购人确定接受培训人员和人数，分批分期进行。 （2）中标供应商应选派熟悉本项目功能运用的技术人员，对采购人进行培训，并提供详细的培训手册、教材及安装使用维护说明书，负责包括产品的基本结构、主要功能应用、日常操作与维护、安装调试、常见故障的排除、紧急情况的处理、运维等在内的软硬件相应的技术培训工作。培训形式应采用理论培训和上机实践操作相结合的方式。 （3）现场集中培训：由采购人指定地点，由中标供应商的技术员进行集中讲解授课，在实际平台操作环境下，使参加培训的管理人员能掌握系统平台的使用，保证技术员完全熟悉设备的全部功能，能独立进行设备的日常维护、保养和管理。 （4）制作培训课件：中标供应商需针对采购单位用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如课室技术员、考务人员、相关领导等角色，安排不少于5场的培训内容课程和制作不同的培训教材课件。 （5）上述培训的一切费用均包含在投标报价中。 4、集成服务要求： （1）中标供应商应根据项目要求，负责项目建设所需相关施工、软、硬设备的采购、运输、装卸、系统安装、调试、集成、试运行和售后服务等工作，所需费用由中标供应商承担。 （2）中标供应商须在项目实施过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责项目实施过程中的所有事故处理和费用。 （3）项目实施过程中产生的垃圾须及时清运干净，项目实施过程中应采取必要的有效措施减少对采购人单位进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，项目实施区域内由于中标供应商的造成的一切人员的伤亡，均由中标供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。 （4）项目实施用水、用电如需采购人支持配合的，由采购人指定现场驳接点，由中标供应商自行布线管。 （5）中标供应商负责全部硬件集成的安装调试工作，负责保证整个安装调试工作的质量和技术指标符合技术要求。 （6）投标人应提出详细的集成实施方案，明确项目实施重点难点，项目管理过程，分析实施的可行性及存在的风险，提出完善的项目解决方案及项目计划，包括调研计划、设备到货计划、安装部署计划、测试及试运行计划等，各阶段设立里程碑。 （7）其他服务要求： 1）中标供应商须自行负责接入相关系统的建设和维护费用，以及联网设备和通讯光纤费用。中标供应商须自行负责接入相关系统的建设且在服务期内完成相关系统的建设、联调工作。 2）中标供应商须确保内部系统软件、硬件的安全性、可靠性、稳定性，技术力量雄厚，（7*24小时）系统运行稳定高效。 3）本项目要求中标供应商具有完整、规范的本项目系统和测试操作流程，包括系统备份、环境搭建、测试实施、系统恢复等内容。 4）中标供应商提供的服务有采集信息的，包括但不限于系统运行数据等，应明确书面告知采购人采集信息的内容、范围、方式、用途等，经采购人同意后方可实施，且应遵守国家有关法律、行政法规关于信息保护的规定，不得用于其他用途或提供给第三方。未经采购人同意私自采集有关信息的，采购人有权追究中标供应商违约责任。 5）中标供应商因提供的服务所掌握的，包括但不限于系统源代码、运行数据、业务数据、业务规则、内部文件等各类信息，中标供应商应保密，未经采购人同意不得用于其他用途或提供给第三方。 6）中标供应商需签署《数据安全保密承诺书》。中标供应商雇用或安排的项目相关人员造成的信息泄露，由中标供应商承担相应责任。 7）如因中标供应商或中标供应商雇用、安排的项目相关人员原因造成数据、文档、源代码或系统配置信息泄露的，采购人可要求中标供应商赔偿，并追究中标供应商相关责任。 8）中标供应商提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权等方面的有关规定和要求。中标供应商应保证所提供的产品不会侵犯任何第三方的知识产权、专利权、商标权、著作权等合法权益。 9)中标供应商应保证采购人在系统、设备使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标供应商承担一切责任并负责解决。 10)中标供应商所提供的物品来源渠道必须正规，符合国家相关行业标准，质量合格。 11)为保证所提供产品的安全性，中标供应商所提供的产品需符合国家相关的检验标准。当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换为合格产品。 12)服务期满后，相关系统软件归采购人所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。 |