二、主要维修配件及技术参数要求：（变更的内容已用红色字体标注）

| 序号 | 项目 | 项目规格参数/特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101房 |  |  |  |  |
| 1 | 柜体更换 | 拆除、安装6030*750*850mm柜体、台面需更换，采用12.7mm厚实芯理化板、边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板、板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 2 | 水盆+龙头更换 | 拆除、安装550*450*310mm水盆+水龙头。 水盆：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用 水龙头：出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管 | 套 | 1 |
| 3 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 4 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 20 |
| 105－106房 |  |  |  |  |
| 5 | 柜体更换 | 拆除、安装345*480*600mm柜体，台面采用12.7mm厚实芯理化板，台面尺寸为365*495mm，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 22 |
| 6 | 柜体更换 | 拆除、安装550*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 7 | 柜体更换 | 拆除、安装900*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 22 |
| 8 | 柜体更换 | 拆除、安装1155*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 9 | 柜体更换 | 拆除、安装1205*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 10 | 柜体更换 | 拆除、安装1390*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 11 | 柜体更换 | 拆除、安装450*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 12 | 柜体更换 | 拆除、安装540*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 13 | 实验台封板更换 | 拆除、安装856*600mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 107房 |  |  |  |  |
| 14 | 通风厨维修 | 按甲方需求由教学楼5楼拆迁转运至指定位置并安装调试 | 个 | 1 |
| 15 | 柜门更换 | 拆除、安装567*845mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 33 |
| 16 | 实验台封板更换 | 拆除、安装590*495封板，材质要求参数同上 | 个 | 24 |
| 108－109房 |  |  |  |  |
| 17 | 工作凳翻新 | 加固处理、机械打磨，去除原凳子上的锈渍。 对凳子进行修补，底漆（防锈漆）喷刷，最后再喷两次面漆 | 个 | 70 |
| 18 | 柜体更换 | 拆除、安装550*480*600mm柜体，台面需要更换，550*480mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 19 | 柜体更换 | 拆除、安装900*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 20 |
| 20 | 柜体更换 | 拆除、安装1155*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 21 | 柜体更换 | 拆除、安装1195*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 22 | 柜体更换 | 拆除、安装1205*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 23 | 柜体更换 | 拆除、安装1375*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 24 | 柜体更换 | 拆除、安装450*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 25 | 柜体更换 | 拆除、安装540*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 26 | 实验台封板更换 | 拆除、安装863*600封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 110房 |  |  |  |  |
| 27 | 防盗网更换 | 安装加厚型不锈钢防盗网 | ㎡ | 39 |
| 28 | 配电箱更换 | 拆除、安装366*450*95mm，ABS/PC，暗装配电箱 | 个 | 1 |
| 29 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 3 |
| 30 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 21 |
| 112房 |  |  |  |  |
| 31 | 双开门更换 | 拆除、安装1510*2510mm，咖啡色，钢质防火门 | 扇 | 1 |
| 32 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 56 |
| 117房 |  |  |  |  |
| 33 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门、采用12.7mm厚实芯理化板 | 扇 | 48 |
| 119房 |  |  |  |  |
| 34 | 双开门更换 | 拆除、安装1510*2510mm、咖啡色、钢质防火门 | 扇 | 1 |
| 35 | 玻璃更换 | 拆除、安装930*1960*5mm钢化玻璃 | 块 | 6 |
| 36 | 下水道疏通 |  | 项 | 1 |
| 37 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 个 | 1 |
| 38 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 38 |
| 127房 |  |  |  |  |
| 39 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 14 |
| 131-133房 |  |  |  |  |
| 40 | 柜体更换 | 拆除、安装3900*750*850mm柜体、台面需更换，3900*765mm，采用12.7mm厚实芯理化板、边缘加厚到25.4mm,采用18mm厚E1级三聚氰胺板、板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 2 |
| 41 | 柜体更换 | 拆除、安装2350*750*850mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 42 | 柜体更换 | 拆除、安装4100*750*850柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 206房 |  |  |  |  |
| 43 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 207房 |  |  |  |  |
| 44 | 通风厨维修翻新 | 按甲方需由教学楼5楼拆迁转运至指定位置并安装调试 | 台 | 1 |
| 209房 |  |  |  |  |
| 45 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 210房 |  |  |  |  |
| 46 | 柜体更换 | 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆。（柜体是全钢材质，不包含柜门） | 个 | 1 |
| 47 | 实验台封板更换 | 拆除、安装4500*1000*2mm防静电、耐高温、防酸碱台垫 | 项 | 1 |
| 48 | 实验台封板更换 | 拆除、安装1435*500*600mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 2 |
| 49 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，台面需更换，900*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,采用18mm厚E1级三聚氰胺板吗，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 6 |
| 50 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2个抽屉2个柜门，材质要求参数同上 | 个 | 15 |
| 51 | 柜体更换 | 拆除、安装960*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 52 | 柜体更换 | 拆除、安装840*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 53 | 柜体更换 | 拆除、安装750*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 54 | 转角柜门更换 | 拆除、安装600*600mm转角门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 211房 |  |  |  |  |
| 55 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 56 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 23 |
| 212房 |  |  |  |  |
| 57 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，台面需更换，900*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,采用18mm厚E1级三聚氰胺板吗，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 5 |
| 217房 |  |  |  |  |
| 58 | 线槽更换 | 拆除、安装弧形耐踩铝合金地面走线槽 | 条 | 1 |
| 59 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 17 |
| 218房 |  |  |  |  |
| 60 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 7 |
| 61 | 单开门更换 | 拆除、安装1010*2510mm，咖啡色、钢质防火门 | 扇 | 1 |
| 62 | 柜体更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 15 |
| 226房 |  |  |  |  |
| 63 | 柜体更换 | 拆除、安装640*500*600mm，台面需更换，740*600mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,采用18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 64 | 柜体更换 | 拆除、安装693*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 65 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 66 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 67 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 68 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 69 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 70 | 柜体更换 | 拆除、安装1010*500*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 71 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 72 | 实验台封板更换 | 拆除、安装535*600mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 块 | 1 |
| 73 | 实验台封板更换 | 拆除、安装195*600mm封板，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 74 | 实验台封板更换 | 拆除、安装600*600mm封板，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 75 | 柜体更换 | 拆除、安装965*600mm封板，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 227房 |  |  |  |  |
| 76 | 实验台封板更换 | 拆除、安装1435*500*600mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 2 |
| 77 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm，台面需更换，900*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,采用18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带抽屉 | 个 | 8 |
| 78 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 块 | 7 |
| 79 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 80 | 柜体更换 | 拆除、安装835*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 81 | 实验台封板更换 | 拆除、安装330*655mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 块 | 1 |
| 82 | 柜门更换 | 拆除、安装372*595mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 8 |
| 253-254房 |  |  |  |  |
| 83 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 84 | 柜门更换 | 拆除、安装447*155mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 6 |
| 85 | 柜门更换 | 拆除、安装447*435mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 86 | 柜门更换 | 拆除、安装447*595mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 87 | 柜体更换 | 拆除、安装900*300*600mm吊柜，采用12.7mm厚实芯理化板，18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，满柜型 | 个 | 4 |
| 88 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*2500mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 257房 |  |  |  |  |
| 89 | 柜门更换 | 拆除、安装395*155mm，12.7mm厚实芯理化板柜门 | 个 | 5 |
| 90 | 柜门更换 | 拆除、安装397*435mm，12.7mm厚实芯理化板柜门 | 个 | 5 |
| 91 | 柜门更换 | 拆除、安装397*595mm，12.7mm厚实芯理化板柜门 | 个 | 2 |
| 92 | 柜体更换 | 拆除、安装800*500*600mm柜体，需更换台面，800*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带柜门 | 个 | 1 |
| 93 | 柜体更换 | 拆除、安装835*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 315房 |  |  |  |  |
| 94 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 95 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，需更换台面，900*500mm，12.7mm厚实芯理化板，18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带6个抽屉 | 个 | 1 |
| 96 | 柜门更换 | 拆除、安装337*437mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 3 |
| 97 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 98 | 柜门更换 | 拆除、安装562*155mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 10 |
| 99 | 柜门更换 | 拆除、安装562*437mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 11 |
| 100 | 柜门更换 | 拆除、安装680*155mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 101 | 实验台封板更换 | 拆除、安装562*155mm封板，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 334房 |  |  |  |  |
| 102 | 钢木中央台更换 | 拆除、安装6000*1500*800mm钢木中央台 台面采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm [C-型钢框架]采用60*40优质矩形方通连接，表面经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化处理，再高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层并作耐酸碱、耐腐蚀。 [柜身]采用18mm厚E1级三聚氰胺板，防潮性能好并经久耐用；板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性好且易于拆迁；空位型 [导轨]三节黑色静音导轨，承重好，经久耐用。 [拉手]：采用PP一字型拉手，一体成型，美观大方 ▲具有第三方检测机构出具的具有CMA标识的《实木多层（夹）板》、《阻尼门铰》、《三聚氰胺饰面刨花板》检测报告； | 组 | 3 |
| 103 | 试剂架更换 | 拆除、安装5150*300*500mm试剂架 单层试剂架立柱、档条：1.0mm厚镀锌钢板 连接件：1.0mm厚镀锌钢板 层板：8mm厚钢化玻璃和插座 | 组 | 3 |
| 104 | 水盆+龙头更换 | 拆除、安装550*450*310mm水盆+水龙头 水盆：采用PP材质，模具成型，抑菌，易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用 水龙头：出水嘴为铜质尖嘴型，高头，单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管 | 套 | 3 |
| 105 | 柜体更换 | 拆除、安装2040*480*600mm柜体，台面需更换，2040*480mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 106 | 实验台封板更换 | 拆除、安装886*575封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 107 | 实验台封板更换 | 拆除、安装1147*575封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 108 | 柜门更换 | 拆除、安装447*575mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 46 |
| 335房 |  |  |  |  |
| 109 | 柜体更换 | 拆除、安装5000*700*800mm柜体、台面需更换，5000*700mm，采用12.7mm厚实芯理化板、边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板、板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 5 |
| 110 | 柜门更换 | 拆除、安装565*845*18柜门、采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 41 |
| 346房 |  |  |  |  |
| 111 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 112 | 柜体更换 | 拆除、安装800*350*615mm柜体，台面需更换，800*350mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 113 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*615mm柜体，带1中封3柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 114 | 柜门更换 | 拆除、安装347*615mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 18 |
| 115 | 柜门更换 | 拆除、安装447*160mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 116 | 柜门更换 | 拆除、安装447*447mm，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 117 | 柜门更换 | 拆除、安装447*615mm，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 118 | 柜门更换 | 拆除、安装510*615mm，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 119 | 实验台封板更换 | 拆除、安装420*615mm，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 120 | 实验台封板更换 | 拆除、安装560*615mm，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 347房 |  |  |  |  |
| 121 | 实验台翻新 | 整个实验台打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 | 个 | 1 |
| 122 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 9 |
| 348房 |  |  |  |  |
| 123 | 柜门更换 | 拆除、安装315*615*18柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 4 |
| 124 | 柜门更换 | 拆除、安装385*450*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 125 | 柜门更换 | 拆除、安装445*457*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 126 | 柜门更换 | 拆除、安装447*612*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 127 | 柜门更换 | 拆除、安装565*635*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 128 | 柜门更换 | 拆除、安装565*845*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 129 | 柜门更换 | 拆除、安装567*845*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 130 | 柜门更换 | 拆除、安装565*845*18玻璃柜门，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 131 | 柜门更换 | 拆除、安装445*160*450抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 349房 |  |  |  |  |
| 132 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 133 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 个 | 1 |
| 134 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 6 |
| 135 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*615mm，台面需更换，1435*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带1中封3柜门 | 个 | 2 |
| 136 | 柜门更换 | 拆除、安装447*160mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 18 |
| 137 | 柜门更换 | 拆除、安装447*447mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 138 | 柜门更换 | 拆除、安装347*615mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 139 | 柜门更换 | 拆除、安装447*615mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 140 | 柜门更换 | 拆除、安装480*615mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 141 | 柜门更换 | 拆除、安装660*615mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 350房 |  |  |  |  |
| 142 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 143 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 4 |
| 144 | 柜体更换 | 拆除、安装900*300*600mm吊柜，需要更换台面，900*300mm。12.7mm厚实芯理化板，采用18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 4 |
| 145 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*615mm柜体，带1中封3柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 146 | 柜门更换 | 拆除、安装447*160mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板柜门 | 块 | 18 |
| 147 | 柜门更换 | 拆除、安装447*447mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 18 |
| 148 | 柜门更换 | 拆除、安装327*615mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 149 | 柜门更换 | 拆除、安装337*615mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 18 |
| 150 | 柜门更换 | 拆除、安装497*615mm双开柜门，材质要求参数同上 | 对 | 3 |
| 151 | 柜门更换 | 拆除、安装447*615mm双开柜门，材质要求参数同上 | 对 | 11 |
| 351房 |  |  |  |  |
| 152 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 153 | 柜门更换 | 拆除、安装327*615mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 项 | 15 |
| 424房 |  |  |  |  |
| 154 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 37 |
| 425房 |  |  |  |  |
| 155 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 23 |
| 156 | 门锁更换 | 拆除、安装加厚锁体，铜锁芯门锁 | 个 | 1 |
| 434房 |  |  |  |  |
| 157 | 二联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑二孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 158 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 159 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*595mm，台面需更换，1435*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带1中封4柜门 | 个 | 1 |
| 160 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 161 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 162 | 柜体更换 | 拆除、安装1000*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 163 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带1柜门1抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 164 | 柜体更换 | 拆除、安装750*500*600mm柜体，带2柜门2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 165 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2柜门2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 7 |
| 166 | 柜体更换 | 拆除、安装1000*500*600mm柜体，带2柜门2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 167 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带2柜门1上封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 168 | 转角门更换 | 拆除、安装600*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 块 | 2 |
| 435房 |  |  |  |  |
| 169 | 照明开关更换 | 拆除、安装三开照明开关 | 个 | 1 |
| 170 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 个 | 1 |
| 171 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm，台面需更换，900*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板 | 个 | 1 |
| 172 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 173 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 174 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 175 | 柜体更换 | 拆除、安装760*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 176 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 177 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 178 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 179 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，带1抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 180 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，带2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 181 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，带2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 182 | 柜体更换 | 拆除、安装392*500*600mm柜体，带2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 183 | 实验台封板更换 | 拆除、安装600*595mm封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 184 | 实验台封板更换 | 拆除、安装630*600mm封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 436房 |  |  |  |  |
| 185 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 2 |
| 186 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 10 |
| 187 | 换气扇管更换 | 拆除、安装外径90mm*壁厚4.3mm，PVC材质排气管 | 个 | 1 |
| 188 | 单开门更换 | 拆除、安装1010*2510mm，咖啡色，钢质防火门 | 扇 | 1 |
| 189 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm，台面需更换，900*500mm 采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接柜体，带上封板 | 个 | 1 |
| 190 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，带上封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 191 | 柜体更换 | 拆除、安装740*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 192 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 193 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 194 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 195 | 柜体更换 | 拆除、安装740*500*600mm柜体，带2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 196 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 197 | 柜体更换 | 拆除、安装750*300*600mm柜体，吊柜，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 198 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*2500mm柜体，文件柜，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 199 | 转角门更换 | 拆除、安装605*600mm转角门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 437房 |  |  |  |  |
| 200 | 单开门更换 | 拆除、安装1010*2510mm，咖啡色，钢质防火门 | 个 | 1 |
| 201 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 202 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 203 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 7 |
| 204 | 线槽维修 | 安装20*10mmPVC线槽 | 米 | 8 |
| 205 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm，台面需更换，900*500mm采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板 | 个 | 1 |
| 206 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，带上封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 207 | 柜体更换 | 拆除、安装900*300*600mm柜体，吊柜型，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 208 | 柜体更换 | 拆除、安装447*500*600mm柜体，带1抽屉1柜门，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 209 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 210 | 柜体更换 | 拆除、安装740*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 211 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2抽屉柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 212 | 柜体更换 | 拆除、安装900*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 对 | 4 |
| 213 | 柜体更换 | 拆除、安装760*600mm柜门，材质要求参数同上 | 对 | 1 |
| 214 | 转角门更换 | 拆除、安装590*600mm转角门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 215 | 转角门更换 | 拆除、安装600*600mm转角门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 438房 |  |  |  |  |
| 216 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 28 |
| 217 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈、喷刷防锈底漆、喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 218 | 换气扇管更换 | 拆除、安装338*338*113mm、37W、220V-50Hz换气扇 | 台 | 1 |
| 219 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm，台面需更换，900*500mm 采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板 | 个 | 4 |
| 220 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，带3柜门1上封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 221 | 柜体更换 | 拆除、安装750*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 222 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 10 |
| 223 | 柜体更换 | 拆除、安装1110*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 224 | 柜体更换 | 拆除、安装420*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 225 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 226 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带1抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 227 | 柜体更换 | 拆除、安装750*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 228 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 229 | 转角门更换 | 拆除、安装585*600mm转角门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 块 | 1 |
| 230 | 转角门更换 | 拆除、安装605*600mm转角门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 447房 |  |  |  |  |
| 231 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 26 |
| 232 | 电线维修 | 检修线路，排查出问题后更换 | 项 | 1 |
| 448房 |  |  |  |  |
| 233 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 234 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 8 |
| 235 | 柜体更换 | 拆除、安装1150*500*600mm，台面需更换1150*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板 | 个 | 1 |
| 236 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，带4柜门1上封板，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 237 | 柜体更换 | 拆除、安装755*420*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 238 | 柜体更换 | 拆除、安装850*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 239 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*2000mm文件柜，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 240 | 柜体更换 | 拆除、安装580*500*600mm柜体，带1抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 21 |
| 241 | 柜体更换 | 拆除、安装650*420*600mm柜体，带1抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 242 | 柜体更换 | 拆除、安装347*540mm柜门，12.7mm厚实芯理化板 | 对 | 2 |
| 243 | 柜体更换 | 拆除、安装393*600mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 244 | 柜体更换 | 拆除、安装450*600mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 6 |
| 245 | 实验台封板更换 | 拆除、安装230*600mm封板，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 449房 |  |  |  |  |
| 246 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*380*600mm柜体，台面需更换，1435*380mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板4柜门 | 个 | 1 |
| 247 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 248 | 柜体更换 | 拆除、安装580*500*600mm柜体，带1抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 21 |
| 249 | 柜体更换 | 拆除、安装650*500*600mm柜体，带1抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 250 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*2000mm文件柜，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 505－506房 |  |  |  |  |
| 251 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 2 |
| 252 | 柜体更换 | 拆除、安装550*480*600mm柜体，台面采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 253 | 柜体更换 | 拆除、安装900*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 20 |
| 254 | 柜体更换 | 拆除、安装1155*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 255 | 柜体更换 | 拆除、安装1195*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 256 | 柜体更换 | 拆除、安装1205*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 257 | 柜体更换 | 拆除、安装1375*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 258 | 柜体更换 | 拆除、安装450*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 259 | 柜体更换 | 拆除、安装1375*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 260 | 实验台封板更换 | 拆除、安装863*600封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 508－509房 |  |  |  |  |
| 261 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 2 |
| 262 | 柜体更换 | 拆除、安装550*480*600mm柜体，台面需更换，550*480mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 1 |
| 263 | 柜体更换 | 拆除、安装900*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 20 |
| 264 | 柜体更换 | 拆除、安装1155*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 265 | 柜体更换 | 拆除、安装1195*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 266 | 柜体更换 | 拆除、安装1205*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 267 | 柜体更换 | 拆除、安装1375*480*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 268 | 柜体更换 | 拆除、安装450*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 269 | 柜体更换 | 拆除、安装540*480*600mm柜体，带抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 270 | 实验台封板更换 | 拆除、安装863*600封板，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 1 |
| 510房 |  |  |  |  |
| 271 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 511房 |  |  |  |  |
| 272 | 柜门更换 | 拆除、安装435*445*18柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 12 |
| 273 | 柜门更换 | 拆除、安装437*477*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 274 | 柜门更换 | 拆除、安装595*440*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 275 | 柜门更换 | 拆除、安装590*495*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 46 |
| 276 | 柜门更换 | 拆除、安装445*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 512房 |  |  |  |  |
| 277 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 517房 |  |  |  |  |
| 278 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，台面需更换，1435*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，带上封板3柜门 | 个 | 5 |
| 279 | 柜体更换 | 拆除、安装865*500*600mm柜体，带上封板3柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 280 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 281 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 282 | 柜体更换 | 拆除、安装1000*500*600mm柜体，带柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 283 | 柜体更换 | 拆除、安装450*500*600mm柜体，带1抽屉1柜门，材质要求参数同上 | 个 | 8 |
| 284 | 柜体更换 | 拆除、安装1050*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 285 | 柜门更换 | 拆除、安装395*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 块 | 3 |
| 286 | 转角门更换 | 拆除、安装522*600mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 287 | 实验台封板更换 | 拆除、安装647*160mm封板，材质要求参数同上 | 块 | 1 |
| 521房 |  |  |  |  |
| 288 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 522房 |  |  |  |  |
| 289 | 柜门更换 | 拆除、安装435*445*18柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 12 |
| 290 | 柜门更换 | 拆除、安装437*477*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 291 | 柜门更换 | 拆除、安装595*440*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 18 |
| 292 | 柜门更换 | 拆除、安装590*495*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 46 |
| 293 | 柜门更换 | 拆除、安装445*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 12 |
| 542房 |  |  |  |  |
| 294 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 543房 |  |  |  |  |
| 295 | 柜门更换 | 拆除、安装327*437*18柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 12 |
| 296 | 柜门更换 | 拆除、安装330*440*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 32 |
| 297 | 柜门更换 | 拆除、安装477*435*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 298 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 299 | 柜门更换 | 拆除、安装647*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 19 |
| 300 | 柜门更换 | 拆除、安装665*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 544房 |  |  |  |  |
| 301 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 302 | 柜门更换 | 拆除、安装327*437*18柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 12 |
| 303 | 柜门更换 | 拆除、安装330*440*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 32 |
| 304 | 柜门更换 | 拆除、安装477*435*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 305 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600*18柜门，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 306 | 柜门更换 | 拆除、安装647*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 307 | 柜门更换 | 拆除、安装665*450*160抽屉，材质要求参数同上 | 个 | 16 |
| 545房 |  |  |  |  |
| 308 | 通风厨维修翻新 | 维修设备上的风机、照明、开关 整个柜体打磨去锈，喷刷防锈底漆，喷刷2次面漆 漆面风干后安装新柜门 | 台 | 1 |
| 605房 |  |  |  |  |
| 309 | 插座更换 | 拆除、安装86型10A五孔插座 | 个 | 22 |
| 310 | 柜体更换 | 拆除、安装750*300*600mm吊柜，需更换台面，750*300mm，采用12.7mm厚实芯理化板，18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接，满柜型 | 个 | 6 |
| 311 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 5 |
| 312 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 313 | 柜体更换 | 拆除、安装1050*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 3 |
| 314 | 柜门更换 | 拆除、安装447*155mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 12 |
| 315 | 柜门更换 | 拆除、安装447*435mm柜门，材质要求参数同上 | 块 | 12 |
| 316 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，双开，材质要求参数同上 | 块 | 18 |
| 607房 |  |  |  |  |
| 317 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 46 |
| 608房 |  |  |  |  |
| 318 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 319 | 柜体更换 | 拆除、安装600*500*600mm柜体，台面需更换，600*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 2 |
| 320 | 柜体更换 | 拆除、安装720*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 321 | 柜体更换 | 拆除、安装900*350*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 6 |
| 322 | 柜体更换 | 拆除、安装900*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 11 |
| 323 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*600mm柜体，材质要求参数同上 | 个 | 2 |
| 324 | 柜体更换 | 拆除、安装622*500*600mm柜体，带上封板，材质要求参数同上 | 个 | 1 |
| 325 | 柜体更换 | 拆除、安装500*500*600mm柜体，带1抽屉1柜门，材质要求参数同上 | 个 | 9 |
| 326 | 柜体更换 | 拆除、安装500*500*600mm柜体，带2抽屉2柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 609房 |  |  |  |  |
| 327 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 51 |
| 610房 |  |  |  |  |
| 328 | 通风口拆除 | 拆除通风口 | 个 | 4 |
| 329 | 柜体更换 | 拆除、安装1435*500*595mm柜体，台面需更换，1435*500mm，采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚到25.4mm,18mm厚E1级三聚氰胺板，板件采用拆装式三合一连接 | 个 | 4 |
| 330 | 柜门更换 | 拆除、安装372*155mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 4 |
| 331 | 柜门更换 | 拆除、安装372*435mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 332 | 柜门更换 | 拆除、安装387*595mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 4 |
| 333 | 柜门更换 | 拆除、安装447*155mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 35 |
| 334 | 柜门更换 | 拆除、安装447*435mm柜门，材质要求参数同上 | 个 | 35 |
| 611房 |  |  |  |  |
| 335 | 三联水龙头更换 | 拆除、安装全铜喷塑三孔尖嘴水龙头 | 个 | 1 |
| 336 | 照明开关更换 | 拆除、安装三开照明开关 | 个 | 1 |
| 337 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 39 |
| 615房 |  |  |  |  |
| 338 | 柜门更换 | 拆除、安装447*600mm柜门，采用12.7mm厚实芯理化板 | 个 | 48 |

注：1.上述所有维修配件及耗材均由成交供应商提供，供应商应充分考虑，采购人不再支付任何费用。2.所有封板、柜门更换不能低于18mm厚E1级三聚氰胺板。