广州市第十二人民医院天河院区5G物联网(三次）采购项目需求

1.项目背景

1.1项目需求

目前，医院无线WIFI网络比较老旧，网络质量欠佳，影响移动护理工作开展。计划在移动护理终端加配物联网卡，通过5G定制网进行数据传送，提升工作效率。同时，医院配备了多台医疗体检车，在进行外拓体检时，存在临时内网数据回传访问的需求。针对以上需求，医院需采购一批5G物联网卡和5G物联网专线，实现移动护理和外拓体检工作的业务数据传送。

1.2需求清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G物联网项目 | 1项 | 5G物联网专线1条和5G物联网卡50张（包含两年费用） |

2.技术要求

2.1  5G网络要求

2.1.1供应商提供的5G网络核心网部署需在本项目所在省/区，并支持5G切片等新能力。其中5G核心网、承载网、UPF/MEC等重要组建采用设备冗余、链路备份等技术保障；

2.1.25G室内可用频谱资源要求大于等于300M，5G网络单小区最大带宽能力上行大于等于840Mbps，下行大于等于4.2Gps。

2.2  5G网络安全要求

2.2.1 5G接入和空口安全：要求授权频谱，进行运营商级5G卡鉴权，确保业务面数据安全；

2.2.2 5G网络切片安全：使用5G定制网定制专属DNN和专用号段承载，通过DNN软切片，实现与传统互联网网络完全隔离；共享UPF转发面资源，专网定制切片保证专网业务与其他业务隔离；

2.2.3 5G机房和设备安全：需具备标准的通信机房和设备安全管理机制，保障通信不间断安全运行；

2.2.4 CPE终端安全：对于采用5G CPE的场景，可根据项目应用的需要，在5G CPE中叠加安全SDK或安全芯片，提供国密安全数字证书和数据通道加密。5G CPE与SIM卡具备机卡绑定及电子围栏能力，设备只能接入电子围栏内的基站，防止CPE设备被盗或违规挪用。

2.3其他技术要求

2.3.1 灵活组网：要求可通过CPE组网管理平台，实现对医院所有无线设备的组网管理，可以随时管理现有组网、添加新设备加入现有网络或剔除已有设备，可自如增删组网网络，实现对5G无线组网的完整灵活变更控制。

2.3.2共享流量池：50张5G物联网卡可共用5G流量，总流量每月不低于100G。

- 维保要求

- 维保服务方式包括：7×24小时热线支持、7×24小时远程服务，如远程不能解决故障，需30分钟内到医院现场处理故障。

- 服务期限

- 本项目服务期为2年，服务开始日期以双方确认正式开通使用为准。

- 商务要求

- 5.1 投标人须为广东省内5G通信服务运营商或提供广东省内5G通信服务运营商授权书或采购合同。

- 5.2 投标人须提供不少于一个物联网5G专线及5G物联网卡项目业绩证明。

- 5.3 签订合同后15个工作日内完成物联网5G专线开通及调试。

- 支付方式

- 合同签订并供应商提供等额增值税发票后，10个工作日内支付50%的合同首期款；服务开始日期满一年，供应商提供使用及维护报告，经双方确认服务期间无重大故障，供应商提供等额增值税发票后，10个工作日内支付剩余50%的合同款。