压缩空气呼吸器技术要求与商务要求

（1）技术要求：

1.符合标准：GB/T 16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》；

2.产品主要部件：集成式背架1个、全面罩1个、气瓶1个。（背架集成了供气阀、报警哨、压力表、中/高压管、减压阀及束带组件）；

3.配有不少于五点式头带全面罩，面罩内部气流自动冲刷面屏设计，可高效避免雾气产生；面屏达到EN136 Class3最高等级 (可抵御190米/秒的高速粒子冲击)；

4.供气阀设置自动正压机构，方便同面罩连接；按下供气阀按钮，可以得到不低于500升/分钟的恒定供气量；

5.减压阀由抗高压的镀镍黄铜制成，具有自动补偿的平衡活塞，中压保持在7±0.3巴，压力超过13巴时安全阀自动开启，保证使用者安全；

6.具备传统传统机械报警哨，在电子压力表失效时，可提供大于等于90db的报警声；

7.全缠绕碳纤维复合气瓶，容积不低于6.8L；

8.气瓶阀采用右手手轮设计，方便使用者开启；

9.背架，背带和相关束带均采用防腐阻燃材料制成，使用温度为-40℃～+140℃，阻燃燃烧测试高达800±50℃；

10.气瓶需出具第三方检定合格证书，送货前需充气。

（2）配置清单

包含：集成式背架1个、全面罩1个、气瓶1个。

- （3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装调试

- 2）质保期：整机质保不少于1 年