天河院区楼顶发光字制作安装要求

- 设计方案

- 在广州市第十二人民医院天河院区现有高层墙面上新增“广州市重症中毒诊疗中心”字样，制作冲孔发光字，达到在内环路自西向东方向能够清晰可见的效果。

- 出具设计方案及报价，发光字应充分利用现有高层外墙外立面空间，并做到协调美观。

2. 字壳材质与工艺

- 面板：304 不锈钢板，厚度≥2.0mm。

- 背板：焊简易龙骨，防潮防锈处理。

- 顶楼大字加厚，提升整体刚性、抗风振。

- 表面涂装：耐候≥15 年，抗紫外线、抗酸雨盐雾，质保期内不起皮、不开裂、不褪色。

- 焊接工艺：满焊，焊缝打磨抛光，箱体内部焊缝全部做防锈处理。

3. 光源

- 电气：安全低压，全防水封装。

- 性能：光衰≤5%/5000 小时，理论寿命≥50000 小时；单灯独立回路，单颗损坏不影响整字点亮；灯珠与板面齐平，不突出、不积雨水。

- 接线：字内采用耐高温防水线缆，所有接线点密封；每字出线口带工业级防水电缆接头。

4. 供电电源

电源使用户外防雨开关电源；功率有一定冗余；需内置过载、短路、过温保护；

配电箱需使用雨配电箱，配置浪涌保护器 SPD、分路空开、漏电保护；箱门带防水胶条、锁具。

5. 质保要求

- 字体不锈钢结构、氟碳漆面：质保≥ 10 年

- LED 灯珠、驱动电源、电气系统：质保≥ 5 年

- 钢结构主体：设计使用年限 ≥20 年，质保≥ 10 年

6.安装要求

- 现场勘测、墙体扫描、结构验算，出具深化安装图、钢结构计算书、电气原理图；

- 材料进场报验：提交合格证、检测报告；

- 搭设高空吊篮 / 脚手架，安装人员持证上岗，购买高空作业专项意外险；6 级及以上大风、雨天停止高空作业；

- 现场清理、安装完毕验收，移交全套安装完毕资料。

7.验收标准

- 外观：字体板面平整，氟碳喷涂无色差、流挂；灯珠发光均匀，无暗点、频闪；

- 结构：焊缝饱满，螺栓紧固；锚栓拉拔试验合格，提供第三方报告；钢结构挠度满足规范；

- 电气：线路绝缘电阻达标，电源稳定；防雷接地电阻≤4Ω，SPD 浪涌保护有效；

- 防水：接线接头全部密封，耐候胶连续无断点，杜绝雨水渗入；

- 安装资料：安装蓝图、材料合格证、钢结构计算书、拉拔试验报告、防雷接地测试记录、电气检测记录、质保承诺函。

8.商务及运维要求

- 验收合格后提供 5 年定期巡检服务：每年 2 次上门巡检，紧固螺栓、检查线路、测试防雷；接到故障报修24 小时响应，48 小时到场维修；

- 所有品牌设备提供原厂质保承诺书；

- 验收合格后办理户外广告设施安全检测备案。